|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 1 | หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย พัฒนาการระบบอัดลมในทางวิศวกรรม | สอนครั้งที่ 1 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 2 |

สาระสำคัญ

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทันต่อความต้องการของผู้บริโภค คือการนำเอาระบบลมอัดมาใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมเครื่องจักรทำให้ขั้นตอนในการผลิตมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น การบำรุงรักษาง่าย

สมรรถนะประจำหน่วย

1. บอกข้อแตกต่างของระบบนิวเมติกส์กับระบบไฮดรอลิกส์ได้

2. เปรียบเทียบการทำงานระบบนิวเมติกส์กับระบบอื่น ๆ ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของระบบนิวเมติกส์และพัฒนาการระบบลมอัดได้

2. บอกชื่ออุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ได้

3. บอกข้อดีและข้อเสียของการนำเอาระบบนิวเมติกส์มาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของระบบนิวเมติกส์และพัฒนาการระบบลมอัด

ระบบลมอัด หรือใช้เรียกอีกคำหนึ่งว่า ระบบนิวเมติกส์ เป็นวิชาการเก่าแก่แขนงหนึ่งที่มนุษย์ได้รู้จักนำเอามาประยุกต์ใช้งาน เมื่อประมาณ 2000 ปีล่วงมาแล้ว มนุษย์คนแรกที่รู้จักนำเอาระบบนิวเมติกส์มาใช้งานเป็นชาวกรีก ชื่อ เทซิเบียสได้สร้างเครื่องยิงก้อนหินในการรบสมัยโบราณด้วยแรงดันกระแทกของ ลมอัด

2. อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์ เป็นระบบการทำงานซึ่งใช้ลมอัดเป็นต้นกำลังในการผลักดันกลไก การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมทิศทางและระยะทางได้  ดังนั้นการทำงานของระบบนิวเมติกส์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังรูป

3. ข้อดีและข้อเสียของระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม

ข้อดีของการนำเอาระบบนิวเมติกส์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้

1. ระบบนิวเมติกส์ที่ใช้งานทั่วไปไม่มีการระเบิดหรือลุกไหม้เป็นเปลวไฟ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัย

2. ความเร็วของเครื่องมือที่ใช้ระบบนิวเมติกส์ให้ความเร็วในการทำงานสูง 1-2 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าหากต้องการความเร็วสูงขึ้นมากกว่านี้ จะต้องใช้กระบอกสูบชนิดพิเศษ ซึ่งมีความเร็วถึง 10 เมตรต่อวินาที

3. ระบบนิวเมติกส์เมื่อใช้งานแล้วระบายทิ้งปล่อยสู่บรรยากาศได้ โดยไม่ต้องเดินท่อทาง นำกลับมาใช้อีก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

4. ระบบนิวเมติกส์สามารถนำลมที่อัดตัวแล้วไว้ในถังและนำไปใช้งานได้เลย

5. อุปกรณ์ใช้งานในระบบนิวเมติกส์มีความปลอดภัยและสามารถนำไปใช้งานได้เลย

6. ระบบนิวเมติกส์สามารถปรับความเร็วในการทำงานได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว และสามารถทำให้รอบในการทำงานสูงถึง 800 รอบต่อนาที

7. สามารถปรับความดันลมอัดให้มีค่ามากน้อยได้ตามความต้องการ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุม   ความดัน

8. ความสะอาดของระบบนิวเมติกส์ดีมาก เพราะมีชุดปรับคุณภาพลมก่อนนำไปใช้งาน

9. ระยะชักของก้านสูบสามารถปรับแต่งระยะชักให้สั้นหรือยาวได้ตามความต้องการ

10. สามารถทำงานได้ที่ระดับความแตกต่างของอุณหภูมิสูง

จะเห็นได้ว่าระบบนิวเมติกส์มีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ในขณะเดียวกันระบบนิวเมติกส์ก็มีข้อเสีย ดังต่อไปนี้

1. ในโรงงานอุตสาหกรรมบางครั้งมีการเพิ่มอุปกรณ์นิวเมติกส์เข้ามาในวงจร โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลม ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องจักรทำงานคลาดเคลื่อนได้ และในบางครั้งถ้ากระบอกสูบอยู่ห่างจากอุปกรณ์ควบคุมเกิน 5 เมตร จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของกระบอกสูบ

2. ลมที่ได้มาจากการอัดตัวในระบบนิวเมติกส์จะมีความชื้นปนอยู่ และเมื่อความดันลดลง จะทำให้เกิด หยดน้ำขึ้นได้

3. การทำงานของระบบนิวเมติกส์มักจะเสียงดัง เพราะลมอัดที่ใช้แล้วจะต้องมีการระบายทิ้งและเนื่องจากลมที่ทิ้งปล่อยออกสู่บรรยากาศมีเสียงดัง จึงจำเป็นจะต้องมีท่อเก็บเสียง

4. ความดันของลมอัดในระบบนิวเมติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูง และถ้าอุณหภูมิต่ำความดันก็จะต่ำลงด้วย

5. ถ้าต้องการแรงในการใช้งานมาก เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้ได้แรงตามความต้องการ ซึ่งกระบอกสูบในระบบนิวเมติกส์จะมีขีดจำกัดอยู่

4. ข้อแตกต่างของระบบนิวเมติกส์กับระบบไฮดรอลิกส์

ระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์มีหลักการทำงานคล้ายกันคือ การนำเอาพลังงานที่ได้จากการไหลของของไหลไปใช้งาน ซึ่งเมื่อนำเอาระบบนิวเมติกส์เปรียบเทียบกับระบบไฮดรอลิกส์ จะมีข้อแตกต่างกันดังนี้

1.	ความดันใช้งานของลมอัดในระบบนิวเมติกส์ มีค่าอยู่ระหว่าง 6-7 บาร์ แต่ถ้าต้องการความดันใช้งานสูงกว่านี้ก็ได้แต่ไม่เกิน 10 บาร์ ซึ่งน้อยกว่าความดันใช้งานของระบบไฮดรอลิกส์มาก จึงเหมาะกับการใช้งานเบาๆ เท่านั้น

2.	ลมอัดมีการยุบตัวมากกว่าน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์ ดังนั้น เมื่อมีการหยุดค้างตำแหน่ง

ในระหว่างระยะชักจึงไม่ดีเท่าที่ควร

3.	ความต้านทานการไหลของลมอัดในท่อทางส่งมีค่าน้อยกว่าความต้านทานการไหลของน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์ จึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

4.	ระบบนิวเมติกส์มีความสะอาดมากกว่าระบบไฮดรอลิกส์มาก เพราะระบบไฮดรอลิกส์
มีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้น และอาจเกิดอันตรายจากการติดไฟของน้ำมันได้

5.	โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้ลมอัดใช้งานประเภทอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการสะดวกที่จะนำเอาระบบนิวเมติกส์มาใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินท่อทางส่งลมอัดมีราคาถูกกว่า ถ้าต้องการจะนำเอาระบบไฮดรอลิกส์มาใช้ในโรงงาน จะต้องหาปั๊มไฮดรอลิกส์มาใช้งาน   และค่าใช้จ่ายในการเดินท่อทางส่งน้ำมันไฮดรอลิกส์มีราคาสูงมาก

6.	ระบบนิวเมติกส์สามารถใช้งานในขณะที่อุณหภูมิของลมอัดสูงได้ถึง 160 C โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและอุปกรณ์ทำงาน ส่วนในระบบไฮดรอลิกส์ น้ำมันที่ใช้ในการส่งถ่ายกำลัง จะมีอุณหภูมิสูงไม่เกิน 70 C

5. การเปรียบเทียบการบังคับการทำงานกับระบบอื่นๆ

เนื่องจากในงานอุตสาหกรรม มีการบังคับการทำงานด้วยระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์ ซึ่งแต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

- ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการระบบอัดลมในทางวิศวกรรม

- ผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับพัฒนาการระบบลมอัดในทางวิศวกรรม

ขั้นเรียนรู้

1.  ผู้สอนเริ่มเปิด Power point เกี่ยวกับพัฒนาการระบบอัดลมในทางวิศวกรรม

2.  ผู้สอนอธิบายเนื้อหาพัฒนาการระบบอัดลมในทางวิศวกรรม พร้อมกับซักถามความเข้าใจกับ    ผู้เรียน

การสรุป

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้

- ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจขกรรมเสริมการเรียนรู้

- ผู้สอนสรุปและเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการระบบอัดลมในทางวิศวกรรม

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

- การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

- การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

- การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เครื่องมือวัดผล

1.	ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2.	แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

3.    ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

- คะแนนความสนใจของผู้เรียน

- คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1.	โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power piont

2.	โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- พัฒนาการระบบลมอัดในทางวิศวกรรมมีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

- ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

- ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1.	ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2.	ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

- ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

- ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ         สอนไม่ครบเนื่องจาก...............................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	                ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	     ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน	.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................................................

|  | จำนวนชั่วโมง 2 | หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ | สอนครั้งที่ 1(ต่อ) |
|  |  | ชั่วโมงรวม 4 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 2 |

สาระสำคัญ

สิ่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นผิวโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
โดยเฉพาะมนุษย์ ถ้ามนุษย์รู้จักนำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม
ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในหลักพื้นฐานทางฟิสิกส์ของบรรยากาศทางด้านรูปร่าง น้ำหนัก ความดันปริมาตรและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ

สมรรถนะประจำหน่วย

1.  บอกการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศตามตัวแปรต่าง ๆ ได้

2.  บอกการทำงานของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสัญลักษณ์หน่วยระบบทางเทคนิคและหน่วยระบบสากลของมวลสาร อุณหภูมิ แรง พื้นที่ ปริมาตร ความดันได้

2. อธิบายกฎของนิวตันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ได้

3. อธิบายความดันสุญญากาศ  ความดันเกจ และความดันสัมบูรณ์ได้

สาระการเรียนรู้

- สัญลักษณ์หน่วยระบบทางเทคนิคและหน่วยระบบสากล

พื้นผิวทั้งหมดของโลกถูกปกคลุมด้วยอากาศที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยก๊าซผสมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ไนโตรเจน	มีค่าประมาณ	78%	โดยปริมาตร

ออกซิเจน	มีค่าประมาณ	21% 	โดยปริมาตร

ส่วนที่เหลือประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอน, ไฮโดรเจน, นีออน, ฮีเลียม, คริปทอน และซีนอน

เพื่อให้การทำความเข้าใจกฎธรรมชาติของอากาศได้ดียิ่งขึ้น การกำหนดขนาด รูปร่าง น้ำหนัก ทำได้โดยการแบ่งแยกหน่วยให้เป็นระบบ โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกได้กำหนดหน่วยขึ้นมาใช้ใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า “International System of Units” หรือเรียกย่อๆ ว่า “SI”

- กฎของนิวตันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ

ระบบหน่วยทาง “ SI ” และทางเทคนิคถูกรวมเข้าด้วยกันโดย

กฎของนิวตัน	แรง      =    มวล x อัตราเร่ง

F        =    m.a (ซึ่ง a ถูกแทนด้วย g)

อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก  g  =  9.81  m/s2

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ แบ่งได้ดังนี้

มวล   1 kg       =

แรง    1. Kp     =	 9.8   N

- ความดันสุญญากาศ ความดันเกจ และความดันสัมบูรณ์

เนื่องจากความสูงของระดับพื้นโลกในแต่ละท้องที่มีค่าไม่เท่ากัน หากวัดความดันจาก 0 ไปจนถึงระดับความดันบรรยากาศ (Patm) เรียกว่า ความดันสุญญากาศ (Vacuum หรือ Pv) และถ้าเหนือความดันบรรยากาศขึ้นไป เรียกว่า ความดันเกจ (Gauge Pressure หรือ P1) ดังรูปที่ 2.1เราสามารถหาค่าความดันสัมบูรณ์ได้จากสมการต่อไปนี้

ในกรณีที่ความดันที่อ่านจากเครื่องมือวัดสุญญากาศมีค่าเป็นบวก

ความดันสัมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ

และถ้ากรณีที่ความดันที่อ่านจากเครื่องมือวัดสุญญากาศมีค่าเป็นลบ

ความดันสัมบูรณ์ = ความดันบรรยากาศ - ความดันเกจ

โดยที่ ความดันสัมบูรณ์ คือ ความดันที่มีค่าเป็นศูนย์ที่สุญญากาศสัมบูรณ์ ใช้ตัวย่อ P

ความดันบรรยากาศ คือ ค่าความดันที่บรรยากาศ มีค่า 1.013 บาร์ (ระบบ SI) 1.033 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (ระบบเมตริก) และ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ระบบอังกฤษ) ใช้ตัวย่อ Patm

- การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศ

อากาศเป็นของไหลชนิดที่อัดตัวได้  มีสภาพเช่นเดียวกับก๊าซทั่วๆ ไป คือ ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ อากาศสามารถอัดให้มีปริมาตรเล็กลงได้ และจะพยายามขยายตัวให้มีปริมาตรเท่าเดิม

จากกฎความสัมพันธ์ในการประยุกต์ของ บอยล์ – มาริออตต์ (Boyle – Mariotte’s law) กล่าวไว้ว่า “ณ ที่อุณหภูมิคงที่  ปริมาตรของก๊าซจะมีค่าเป็นปฏิภาคส่วนกลับกับความดันสัมบูรณ์” หรือผลประกอบของค่าความดันสัมบูรณ์และปริมาตรจะมีค่าคงที่ ตามรูปที่ 2.2

P1 . V1  =  P2 . V2  =  P3 . V3  =   ค่าคงที่

โดยที่ P1 	= 	ความดันสัมบูรณ์เริ่มต้น (N/m2)

P2 	= 	ความดันสัมบูรณ์สุดท้าย (N/m2)

V1	= 	ปริมาตรเริ่มต้น (m3)

V2 	= 	ปริมาตรสุดท้าย (m3)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยที่ 1 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 2 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 2 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 2 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

1. เนื้อหาเรื่องหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์ใช้ในการคำนวณ

2. เนื้อหาเรื่องหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์กับวิชาวิทยาศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ทางทฤษฎี

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

- ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

- ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1.	ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2.	ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

- ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

- ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก........................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

…………….....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน...................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 2 | หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย เครื่องอัดอากาศ | สอนครั้งที่ 2 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 8 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

การนำเอาลมอัดไปใช้ในระบบนิวเมติกส์นั้นเราจะต้องทำให้ลมมีแรงดันเพิ่มขึ้น และจะต้องมีปริมาตรเพียงพอกับการใช้งานในระบบ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มแรงดันลมและกักเก็บลมสำรองไว้
เพื่อการใช้งาน อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือ เครื่องอัดอากาศ เราจะต้องเลือกชนิดและขนาดของเครื่องอัดอากาศ
ให้เหมาะสมกับชนิดของงานที่เราต้องการ

สมรรถนะประจำหน่วย

- อธิบายและบอกชนิดของเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสัญลักษณ์หน่วยระบบทางเทคนิคและหน่วยระบบสากลของมวลสาร อุณหภูมิ แรง พื้นที่ ปริมาตร ความดันได้

2. อธิบายกฎของนิวตันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ได้

3. อธิบายความดันสุญญากาศ  ความดันเกจ และความดันสัมบูรณ์ได้

สาระการเรียนรู้

1. ชนิดของเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ในการผลิตลมอัด อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้น เพื่อจะได้นำแรงดันนี้ไปขับเคลื่อนอุปกรณ์นิวเมติกส์ เราก็จะได้พลังงานชนิดใหม่ขึ้นมา เรียกว่า “พลังงานกล” เราเรียกอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากแรงดันลมเป็นพลังงานกลนี้ว่า เครื่องอัดอากาศ (Compressor) หรือเรียกง่ายๆ ว่า ปั๊มลม ลมอัดที่ผลิตได้นั้นจะถูกส่งไปยังถังพักลมก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ โดยการส่งลมอัดทางท่อลม (Pipe Line) ของเครื่องอัดอากาศ และขนาดของท่อลมไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณและออกแบบอย่างละเอียดเพียงแต่กำหนดขนาดให้ใกล้เคียงเท่านั้นก็ใช้ได้

การติดตั้งเครื่องอัดอากาศ แบ่งออกได้  2  แบบ คือ

1. แบบติดตั้งอยู่กับที่ (Compressor Plant)

2. แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Compressor)

2. การทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดต่าง ๆ

เครื่องอัดอากาศแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและการทำงานที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น เราสามารถแบ่งชนิดการทำงานของเครื่องอัดอากาศออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

แบบที่ 1 ใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลงปริมาตร (Displacement Principle) โดยการให้อากาศที่บรรจุอยู่ภายในห้องอัดอากาศถูกลดปริมาตรลง การทำงานแบบนี้เรียกว่า เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ(Reciprocating Piston Compressor และ Rotary Piston Compressor)

แบบที่ 2 ใช้หลักการให้อากาศไหลผ่านด้วยแรงเหวี่ยง (Flow Principle) โดยให้อากาศเข้าทางด้านหนึ่ง และอากาศถูกอัดด้วยการเพิ่มอัตราเร่งให้กับอากาศที่ไหลผ่านด้วยใบพัด (Flow Compressor)

3. การเลือกชนิดของเครื่องอัดอากาศสำหรับงานต่าง ๆ

เครื่องอัดอากาศที่มีใช้อยู่ทั่วไปมีอยู่หลายประเภท อาจจะจำแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1. เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชัก (Reciprocating Piston Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบนี้ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานได้ ทั้งชนิดความดันต่ำ ความดันระดับกลาง และทั้งระดับความดันสูง โดยช่วงพิกัดความดันจากค่าประมาณ 100 kPa (1 bar/14.5 psi) จนถึงหลายพัน kPa (bar/14.5 psi)

2. เครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ โดยที่มีลูกสูบแยกออกต่างหากจากห้องดูดและอัดอากาศด้วยแผ่นไดอะแฟรม อากาศที่อยู่ภายในห้องอัดอากาศไม่ได้สัมผัสกับส่วนลูกสูบชักแต่อย่างใด ทำให้อากาศที่ผลิตได้จากเครื่องอัดอากาศแบบนี้ค่อนข้างสะอาด เพราะน้ำมันที่ช่วยหล่อลื่นลูกสูบนั้นไม่สามารถเข้าไปปะปนกับอากาศได้ ด้วยเหตุนี้จึงมักนิยมนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหาร อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมเคมี

3. เครื่องอัดอากาศแบบเวนโรตารี (Sliding Vane Rotary Compressor) การทำงานของเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเสียงไม่ดัง การหมุนทำงานได้เรียบ การผลิตลม เป็นไปอย่างคงที่ ไม่มีการขาดเป็นห้วงๆ ความสามารถในการผลิตลมสามารถทำได้ 4 - 100 ลบ.ม./นาที (250 - 14,000 ลบ.ม./ช.ม.) ในกรณีที่เครื่องอัดอากาศมีจำนวนขั้นการอัดเพียงขั้นเดียว จะได้ความดัน 7 บาร์ แต่ถ้าเป็น 2 ขั้น จะได้ความดันถึง 10 บาร์

4. เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (Screw Compressor) โครงสร้างของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลาสกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน การขบกันของเพลาสกรูทั้งสองจะต้องหมุนขบกันได้พอดีตลอด โดยที่เพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันนูนเรียกว่า เพลาตัวผู้ และอีกเพลาหนึ่งจะมีสกรูที่มีเพลาเว้าเรียกว่า เพลาตัวเมีย (ดูรูปที่ 3.5) เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ใน
ตัวเรือนเดียวกัน โดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน ทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่งและอัดส่งต่อไปยังอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 8 บาร์ และมีอัตราการจ่ายได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (10,200 ลบ.ม./ช.ม.)

5. เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดหมุน (Roots Compressor) มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเกียร์ปั๊ม โดยใช้เกียร์ 2 ตัวขบกัน แต่เกียร์ของเครื่องอัดอากาศแบบนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีเพียง 2 ฟัน หมุนขบกันด้วยความเร็วรอบที่เท่ากันโดยที่ปลายอีกข้างของฟันเฟืองจะต้องหมุนเกือบแตะสัมผัสกับผนังเครื่องอัดอากาศ รีดและอัดอากาศขณะหมุนไปได้ อากาศจะถูกอัดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงปริมาตร นั่นคืออากาศไม่ถูกอัดขณะดูดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง แต่อากาศจะถูกอัดตัวต้านกับความต้านทานที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บ

6. เครื่องอัดอากาศแบบกังหัน (Flow Compressor หรือ Turbo Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบนี้ใช้หลักการของกังหัน ใบพัดจะดูดลมเข้าหาเครื่องและหมุนอัดลมให้ออกไปโดยผ่านช่องเวน การติดตั้งกระทำได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 2 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 3 เครื่องอัดอากาศ ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง เครื่องอัดอากาศ

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 3 เครื่องอัดอากาศ

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 3 เครื่องอัดอากาศ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………...........................

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา         ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………...........................................

..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ……………………………………………....................

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….…………...

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………....

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 3 | หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ | สอนครั้งที่ 3 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 12 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ความต้องการใช้ลมอัดในระบบการทำงานของเครื่องจักรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีวิธีการเลือกใช้ขนาดของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับงานและควรเลือกใช้วิธีการควบคุมการทำงานของ
เครื่องอัดอากาศให้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะประจำหน่วย

- อธิบายและบอกเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดต่าง ๆ ได้

2. อธิบายวิธีการเลือกการหล่อเย็นที่เหมาะสมกับเครื่องอัดอากาศแต่ละชนิดได้

3. อธิบายวิธีการหาขนาดถังเก็บลมอัดจากแผนภูมิการหาขนาดถังเก็บลมได้

สาระการเรียนรู้

1. เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ

ปริมาณการส่งจ่ายลม (Delivery Volume) ในการพิจารณาถึงความสามารถในการส่งจ่ายลมอัดของเครื่องอัดอากาศ สามารถคิดได้สองทางคือ

1. ปริมาณการส่งจ่ายลมทางทฤษฎี

2. ผลลัพธ์ของปริมาณการส่งจ่ายลมจริงทางปฏิบัติ

ปริมาณความต้องการลมอัดที่ใช้งาน จะต้องพิจารณาความต้องการลมอัดที่จะต้องใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตภายหน้าว่าต้องการแน่นอนแล้ว สามารถนำไปหาขนาดของเครื่องอัดอากาศได้ โดยคำนวณได้จากปริมาตรที่เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตได้จากสมการดังต่อไปนี้

V compressor = V.N.n.						…4.1

หรือ	                     V compressor = x L x N x n					…4.2

เมื่อ	    V compressor  	คือ ปริมาณที่เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตได้ หรือที่เรียกปริมาตรทางทฤษฎี (Vth)

มีหน่วยเป็น L/min หรือ m/hr

d	คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ

L	คือ ระยะชักที่ลูกสูบของเครื่องอัดอากาศเคลื่อนที่

N	คือ ความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศ (rpm)

n	คือ จำนวนลูกสูบของเครื่องอัดอากาศ

แต่สมการที่ 4.1 หรือ 4.2 เป็นการคำนวณหาปริมาตรทางทฤษฎี จะนำมาใช้ในงานจริงไม่ได้เพราะปริมาตรลมอัดที่ออกมาจากเครื่องอัดอากาศจะมีค่าน้อยกว่าการคำนวณ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสูญเสียในการดูดอากาศเข้ามาในเครื่องอัดอากาศ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงใช้ปริมาตรที่เครื่องอัดอากาศผลิตได้จริง ซึ่งสามารถหาค่าได้จากสมการ

Vactual = V

โดยที่	           Vactual  คือ ปริมาตรลมอัดที่ออกจากเครื่องอัดอากาศ

Vth      คือ ปริมาตรลมอัดที่คำนวณได้ทางทฤษฎี

คือ ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร

หรืออาจจะใช้ตารางที่ 4.1 สำหรับการเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศถ้าทราบปริมาณความต้องการลมอัด

ในบางครั้งเพื่อสะดวกแก่การจำในการเลือกขนาดของเครื่องอัดอากาศ คือถ้าต้องการลมอัด 100 ลิตร/นาที ที่ความดัน 6 บาร์ จะใช้เครื่องอัดอากาศขนาด 0.746 กิโลวัตต์ หรือ 1 แรงม้า (ค่านี้เป็นค่าที่ประมาณใกล้เคียงเท่านั้น)

ความดัน (Pressure) ความดันแบ่งออกได้ 2 อย่าง คือ

1. ความดันที่ทำได้ (Working Pressure) คือ ความดันที่ส่งออกมาจากเครื่องอัดอากาศ หรือความดันภายในถังเก็บลม และความดันภายในท่อทางที่ส่งต่อไปใช้งาน

2. ความดันใช้งาน (Operation Pressure) คือ ความดันซึ่งต้องการที่ตำแหน่งใช้งานโดยส่วนมากอุปกรณ์ทำงานทุกตัวกำหนดให้มีค่าความดันใช้งานเท่ากับ 600 kPa (6 bar/87 psi)

ตัวต้นกำลัง (Drive)ต้นกำลังที่ใช้ในการหมุนเครื่องอัดอากาศ ได้แรงขับมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของงาน แต่โดยทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะใช้เครื่องอัดอากาศที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ ถ้าเครื่องอัดอากาศไม่ได้ติดตั้งอยู่กับที่ มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ส่วนมากมักจะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นต้นกำลังขับเครื่องอัดอากาศ (เครื่องยนต์สันดาปภายใน ได้แก่ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ดีเซล)

2. การควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดต่าง ๆ

ในบางครั้งปริมาณการส่งจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศไม่คงที่ ขึ้นๆ ลงๆ ในกรณีเช่นนี้จำเป็นต้องมีการควบคุมเครื่องอัดอากาศด้วยการปรับตั้งวาล์วจำกัดความดัน การควบคุมแบ่งออกได้หลายชนิดแล้วแต่ความเหมาะสม ดังนั้นการควบคุมแบ่งออกได้หลายแบบ ดังนี้

1. การควบคุมแบบลดภาระงาน (No-Load Regulation)

1.1 การควบคุมแบบคายลมอัดทิ้ง (Exhaust Regulation)

1.2 การควบคุมแบบเปิด-ปิดทางลม (Shut-OFF Regulation)

1.3 การควบคุมแบบใช้แขนยึด (Grip-Arm Regulation)

2. การควบคุมแบบใช้ความเร็วบังคับ (Low-Speed Regulation)

2.1 การควบคุมด้วยการบังคับความเร็ว (Speed Regulation)

2.2 การควบคุมด้วยการบีบช่องทางลมเข้า (Suction Throttle Regulation)

3. การควบคุมแบบเปิด-ปิด ปั๊มลม (ON-OFF Regulation)

3. การหล่อเย็นของเครื่องอัดอากาศ

ในการอัดอากาศจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่เครื่องอัดอากาศจึงจำเป็นที่จะต้องระบาย  ความร้อนออกให้เร็วที่สุด ฉะนั้น เครื่องอัดอากาศแต่ละแบบจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การหล่อเย็น (Cooling) ที่เหมาะสม สำหรับเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กๆ ปริมาณความร้อนสามารถกระจายออกไปตามครีบของเรือนสูบ และฝาสูบจะระบายไปสู่อากาศอีกทีหนึ่ง ถ้าบริเวณที่ตั้งเครื่องอัดอากาศมีอากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวกก็จำเป็นต้องมีพัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนด้วย ส่วนเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ๆ การระบายความร้อนก็อาศัยเครื่องช่วยระบายความร้อนแบบต่างๆ ซึ่งอาจใช้ลมหรือน้ำเป็นตัวช่วยระบายความร้อนก็ได้

4. การหาขนาดของถังเก็บลมอัดจากแผนภูมิการหาขนาดถังเก็บลม

ถังเก็บลมอัด (Compressed Air Receiver) เป็นอุปกรณ์ช่วยเก็บลมอัดไว้และจ่ายลมอัดให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนิวเมติกส์ ถังเก็บลมต้องมีขนาดใหญ่ ปริมาตรลมอัดเพียงพอที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ในโรงงาน เมื่ออากาศถูกอัดตัวและอยู่ในปริมาตรคงที่ เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและเป็นหยดน้ำอยู่ภายในถัง ดังนั้น จำเป็นต้องมีก๊อกปล่อยน้ำทิ้งที่ก้นถัง ถังเก็บลมอัดต้องมีวาล์วควบคุมความปลอดภัย (Safety Valve) ติดไว้ เพื่อระบายลมอัดที่เกินออกสู่บรรยากาศ เกจวัดความดัน  ก็จำเป็นต้องติดอยู่บนถังด้วย

ขนาดของถังเก็บลมขึ้นอยู่กับ

- ปริมาตรการส่งจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ

- อัตราสิ้นเปลืองลมที่จ่ายให้กับเครื่องจักร

- การนำไปใช้งาน ต้องคำนึงถึงปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะอากาศ

- ชนิดของการควบคุมปั๊มลม

- ค่าความดันตกคร่อมที่อนุญาต

- ปริมาตรของลมอัดที่ใช้

- วงจรการใช้งาน (รวมทั้งปริมาตรที่เผื่อไว้ด้วย)

- ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์นิวเมติกส์

- ความแตกต่างของแรงดันที่อนุญาตในวงจรการใช้งาน

ดังนั้น การหาขนาดถังเก็บลมอัดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่อไปนี้ (ดูรูปที่ 4.8)

- ปริมาตรลมอัดที่จ่ายออกไปใช้งาน

- ค่าความแตกต่างของความดันในถังเก็บลมอัด

- จำนวนครั้งในการตัดต่อของมอเตอร์ไฟฟ้า/ต่อชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 3 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 4 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 4 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 4 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

1. เนื้อหาเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศมีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

2. เนื้อหาเรื่องเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์ใช้ในการคำนวณ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน		..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 4 | หน่วยที่ 5 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย การจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ | สอนครั้งที่ 4 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 16 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

เครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีการทำงานแบบต่อเนื่องตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่มีความต้องการใช้ปริมาณลมอัดและความดันที่สม่ำเสมอกันตลอดภายในระบบ เพื่อคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น ท่อเมนสำหรับจ่ายลมในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้ปริมาณลมอัดมีใช้เพียงพอกับความต้องการของเครื่องจักรทุกเครื่อง

สมรรถนะประจำหน่วย

1. อธิบายการติดตั้งท่อส่งลมอัดและการแยกลมอัดออกจากท่อเมนเพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ของเครื่องจักรได้

2. บอกลักษณะข้อต่อลมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการหาขนาดท่อลมจากโนโมแกรมตามเงื่อนไขข้อกำหนดได้

2. บอกวิธีการหาความยาวที่เปลี่ยนไปจากอุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อในโรงงานได้

3. บอกสาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อทางจ่ายลมอัดได้

สาระการเรียนรู้

1. การจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ

การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทำงานแบบอัตโนมัติและต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องใช้
ลมอัดในปริมาณที่มากพอ สำหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องจำเป็นต้องใช้ปริมาณอากาศที่แน่นอน และต้องเตรียมการสำหรับลมอัดที่ไหลผ่านจากเครื่องอัดอากาศผ่านมาตามท่อทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจำเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ความดันตกคร่อมระหว่างถังเก็บลมกับจุดที่จะนำไปใช้งานมีค่าไม่เกิน 10 kPa (0.1 bar/1.45 psi) ถ้าหากความดันตกคร่อมมีค่าสูงจะเป็นผลเสียแก่ระบบ เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานต้นกำลังเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นในการวางแผนการติดตั้งจำเป็นต้องกำหนดขนาดท่อ และชุดต้นกำลังให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเผื่อไว้สำหรับการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงว่าถ้าในระบบมีท่อใหญ่เกินไปจะทำให้ต้นทุนในการติดตั้งมีราคาแพงด้วย

2. การกำหนดขนาดท่อ

การที่จะเลือกใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. ปริมาณการไหลของลมอัด มีหน่วยเป็น m3/min

2. ความยาวท่อ มีหน่วยเป็น m

3. ความดันตกคร่อมที่อนุญาต มีหน่วยเป็น kgf/cm2

4. ความดันใช้งาน มีหน่วยเป็น kgf/cm2

5. จำนวนของข้อต่อ ข้องอ ในแนวท่อและจำนวนวาล์วเปิด-ปิดที่ใช้งาน

ในทางปฏิบัติ เราสามารถหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้รวดเร็วและง่าย โดยการใช้โนโมแกรม

3. การติดตั้งท่อส่งลมอัด

การวางท่อส่งลมอัดตามแนวนอนควรจะวางให้มีมุมเอียงลาดประมาณ   1-2%   ของความยาวท่อลมอัด และที่จุดปลายต่ำสุดหรือบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับ จะต้องติดวาล์วหรือกับดักน้ำสำหรับระบายน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในท่อทางทิ้ง ดังรูป

4. สาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อทางจ่ายลมอัด

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คือ ความดันลมอัดและปริมาณลมอัดที่ใช้มักจะมีความดันและปริมาณลมไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ของนิวเมติกส์ตัวท้ายๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากความดันตกคร่อมในท่อเมนมากเกินไป ความดันตกคร่อมที่อนุญาตต้องไม่เกิน 5% ของความดันใช้งาน สาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อทางจ่ายลมอัดก็คือ

1. การเดินท่อเมนมีข้องอมากเกินไป ในกรณีที่ต้องการเดินท่อจ่ายลมอัดให้สวยงามโดยเดินท่อลมติดกับตัวอาคาร ปัญหาที่มักจะพบอยู่บ่อยครั้งก็คือ ทำให้เกิดมีข้องอมากเกินไป

2. การเลือกขนาดของเครื่องอัดลมไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ใช้งานในโรงงาน คือมีเครื่องอัดลมขนาดเล็กเกินไป

3. เลือกขนาดของท่อจ่ายลมอัดไม่ถูกต้อง

4. มีการเพิ่มอุปกรณ์นิวเมติกส์เข้ามาใช้ในโรงงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมที่ใช้งานอยู่

5. ลักษณะข้อต่อลม

ข้อต่อที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์มีการออกแบบหลายลักษณะแล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกใช้ แต่ทุกแบบมีความสะดวกในการถอดประกอบพอๆ กัน ดังรูป

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 4 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 5 การจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศให้ผู้เรียน

ฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง การจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 5 การจ่ายลมของเครื่องอัด

อากาศ

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 5 การจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

1. เนื้อหาเรื่องการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศมีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

2. เนื้อหาเรื่องการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์ใช้ใน

การคำนวณ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 5 | หน่วยที่ 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์ | สอนครั้งที่ 5 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 20 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

เครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีอุปกรณ์การทำงานเป็นจำนวนมาก มีการควบคุมที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เครื่องจักรที่มีอุปกรณ์การทำงานระบบนิวเมติกส์ก็ต้องมีวงจร ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นในการเขียนวงจรหรือการอ่านวงจรจะต้องมีความเข้าใจ
ในสัญลักษณ์ต่างๆ ของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็ว

สมรรถนะประจำหน่วย

1. อธิบายและเขียนสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์ได้

2. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความดัน วาล์วบังคับ วาล์วควบคุมอัตราการไหล และบอกความหมายของสัญลักษณ์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ส่งลมอัดและบอกความหมายของสัญลักษณ์ได้

2. เขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงาน แหล่งจ่ายพลังงาน และบอกความหมายของสัญลักษณ์ได้

3. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางและการบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมได้

สาระการเรียนรู้

1. สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ส่งลมอัดและความหมายของสัญลักษณ์

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบนิวเมติกส์กับเครื่องจักร ส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องหรือแบบอัตโนมัติ ดังนั้น ในการเขียนวงจรควบคุมการทำงานเพื่อให้ง่ายและสะดวกจึงต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ ในการกำหนดสัญลักษณ์มีใช้อยู่หลายระบบ เช่น

- ASA (American Standards Association)

- ISO (International Standards Organization)

- JIS (Japanese Industrial Standard)

- JIC (Joint Industry Conference)

- DIN (Deutsche Industry Norm)

2. สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ทำงาน แหล่งจ่ายพลังงาน และความหมายของสัญลักษณ์

การกำหนดสัญลักษณ์มักจะกำหนดจากหลักการทำงานที่เป็นจริงของอุปกรณ์นั้นๆ สำหรับสัญลักษณ์ที่จะเขียนลงไปนี้จะแสดงให้เห็นเฉพาะหน้าที่การทำงานเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงโครงสร้างภายใน

3. สัญลักษณ์ของอุปกรณ์การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุม

#### ใช้กล้ามเนื้อบังคับ

#### ใช้กลไกบังคับ

ใช้ลมควบคุมทางตรง

##### ใช้ลมควบคุมทางอ้อม

##### ใช้วิธีแบบผสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 5 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 6 สัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง สัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 6 สัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 1-4 โดยเข้าไปที่ห้องปฎิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 1-4 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 1-4

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

3. ใบงานที่ 1-4

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 1-4

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

- ใบงานที่ 1-4

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

2. ใบงานที่ 1-4

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 1-4

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา         ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน		..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 6 | หน่วยที่ 7 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด | สอนครั้งที่ 6 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 24 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ระบบนิวเมติกส์จะเกิดปัญหาได้ถ้าคุณภาพของลมอัดไม่สะอาดเพียงพอ ในอากาศมักจะมีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ฝุ่นละออง ละอองไอน้ำ น้ำมันหล่อลื่น ดังนั้น ก่อนที่จะนำลมอัดไปใช้งานจึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงคุณภาพของลมอัดให้มีความสะอาดเพียงพอที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์หล่อลื่นลมอัดได้

2. บอกการบำรุงรักษาชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดได้

2. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ชุดตัวกรองฝุ่นละอองและน้ำได้

3. อธิบายการทำงานของวาล์วลดความดันลมอัดได้

สาระการเรียนรู้

1. หน้าที่ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

ในระบบนิวเมติกส์ ลมอัดถือว่าเป็นตัวกลางที่ต้องใช้ในการทำงานเพื่อไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ อากาศที่เข้าไปในระบบนิวเมติกส์จะต้องผ่านท่อทางอุปกรณ์และลิ้นควบคุมต่างๆ ลมอัดที่จะนำไปใช้งานจึงต้องปราศจากสิ่งสกปรก และปราศจากน้ำด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นและน้ำออกจากลมอัดก่อน ถึงแม้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีเครื่องกำจัดน้ำออกจากลมอัดบ้างแล้ว แต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด (Service Unit) ก่อนเข้าเครื่องจักรอีกทีหนึ่งก่อนสำหรับอุปกรณ์ของเครื่องจักรบางประเภทจำเป็นจะต้องมีการหล่อลื่น ก็ต้องติดอุปกรณ์ช่วยในการหล่อลื่นด้วย ในอุปกรณ์ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้กรองเศษฝุ่นผงและน้ำ เรียกว่า ฟิลเตอร์ (Filter) อุปกรณ์ที่ใช้ปรับหรือควบคุมความดันในระบบลม เรียกว่า เรกูเลเตอร์ (Regulator) และอุปกรณ์ที่ช่วยการหล่อลื่นภายในระบบลมอัด เรียกว่า ลูบริเคเตอร์ (Lubricator) ดังรูปที่ 7.1 เป็นรูปที่แสดงส่วนประกอบและสัญลักษณ์ของชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

2. การทำงานของอุปกรณ์ชุดตัวกรองฝุ่นละอองและน้ำ

ชุดกรองลมอัดทำหน้าที่เป็นตัวกรอง กักสิ่งสกปรก และละอองน้ำไม่ให้ไหลผ่านเข้าสู่ระบบนิวเมติกส์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2

3. การทำงานของวาล์วลดความดัน

วาล์วลดความดันแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ชนิดที่ใช้แรงดันของสปริงสมดุลกับแรงดันในระบบ (ดูรูปที่ 7.5) และชนิดที่ใช้แรงดันสมดุลทั้งสองข้าง (ดูรูปที่ 7.6)

1. ชนิดที่ใช้แรงดันของสปริงสมดุลกับแรงดันในระบบ การทำงานเมื่อหมุนมือหมุนจะกดสปริงปรับความดันและจะส่งแรงถ่ายทอดไปเปิดวาล์วให้ลมจากทางไหลเข้า ไหลผ่านห้องลมได้แผ่นไดอะแฟรมออกไปทางด้านใช้งาน เมื่อความดันสูงถึงระดับที่ตั้ง ลมอัดทางด้านส่งออกไปใช้งานจะมีความดันย้อนกลับมากระทำกับแผ่นไดอะแฟรมทำให้เกิดแรงยกขึ้นจนกระทั่งแรงที่เกิดขึ้นสูงพอชนะแรงดันของสปริง แผ่นไดอะแฟรมจะเลื่อนขึ้นจากระดับเดิมทำให้วาล์วปิดบ่าวาล์วไม่ให้ลมไหลผ่านวาล์วไปได้ จนกระทั่งความดันใช้งานในระบบต่ำกว่าความดันที่กำหนด แผ่นไดอะแฟรมจะเลื่อนลงมาอีกครั้ง ทำให้วาล์วเปิดบ่าวาล์วให้ลงไหลผ่านไปอีก จะทำงานเช่นนี้สลับไปสลับมาวาล์วลดความดันชนิดใช้แรงดันของสปริงสมดุลกับแรงดันในระบบยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดไม่ระบายลมทิ้ง (ดูรูปที่ 7.5) เหมาะกับงานที่ใช้วาล์วลดความดันกับก๊าซอะเซทิลีน เป็นต้น ส่วนอีกชนิดเป็นแบบระบายลมทิ้ง ลักษณะดังรูปที่ 7.6 แต่เปลี่ยนโครงสร้างของวาล์วในวงกลม ไปใส่แทนที่ เหมาะสมกับงานที่ใช้ระบบลมอัดทั่วไป

2. ชนิดที่ใช้แรงดันสมดุลทั้งสองข้าง วาล์วชนิดนี้การทำงานจะไม่ใช้แรงดันของสปริง ไปเปิดทางลมให้ลมที่ไหลจากทางเข้าผ่านไปทางด้านออกโดยตรง แต่จะใช้ลมทางด้านเข้าไปกดแผ่นไดอะแฟรมด้านล่าง โดยผ่านวาล์วชนิดป๊อปเบ็ตที่แรงสปริงปรับความดันกดให้เปิดอยู่เมื่อปริมาณลมไหลเข้ามาเต็มห้องไดอะแฟรมจนกระทั่งมีแรงกระทำเกิดขึ้นพอที่จะกดให้แผ่นไดอะแฟรมเคลื่อนลง ลมจากทางเข้าก็จะไหลออกไปยังทางออกได้ เมื่อเกิดความดันย้อนกลับลมจะไหลผ่านรูด้านล่างของแผ่นไดอะแฟรมข้าง ออกไปใช้งานทำให้เกิดมีแรงกระทำกับแผ่นไดอะแฟรมด้านล่าง ถ้าแรงของแผ่นไดอะแฟรมด้านล่างมีแรงกระทำสูงกว่าแรงด้านบน ก็จะยกแผ่นไดอะแฟรมขึ้น ทำให้บ่าวาล์วที่จ่ายลงปิดไม่ยอมให้ลมไหลผ่านไปได้ ซึ่งจะทำงานเช่นนี้สลับกันไปมา วาล์วชนิดนี้มีข้อดีที่ความดันในระบบจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจะให้ค่าความดันค่อนข้างละเอียดกว่าแบบแรก

4. การทำงานของอุปกรณ์หล่อลื่นลมอัด

ชุดผสมน้ำมันหล่อลื่นกับลมอัดทำหน้าที่ช่วยหล่อลื่น ลดการสึกหรอและลดความฝืดให้กับอุปกรณ์    นิวเมติกส์ ลมอัดที่ผ่านชุดผสมน้ำมันหล่อลื่นมาแล้วจะพาเอาละอองน้ำมันเข้าสู่ระบบโดยอาศัยหลักการทำงานของคอคอด

5. การบำรุงรักษาชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมออัดได้

กฎที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการบำรุงรักษาชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด มีดังนี้

ชุดกรองลมอัด

1.  ตรวจระดับน้ำในกระเปาะทุกๆ วัน ไม่ให้สูงเกินขีดที่กำหนด

2.  ต้องทำความสะอาดไส้กรองอากาศสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

3.  กระเปาะและชิ้นส่วนภายในที่เป็นพลาสติก ห้ามล้างทำความสะอาดด้วยสารที่ทำลายพลาสติก

สำหรับชุดควบคุมความดัน ถ้าติดตั้งต่อจากชุดหม้อกรองลมอัด อุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

เกจวัดความดัน

1.  อย่าตั้งความดันสูงเกินขีดที่กำหนดให้

2.  ก่อนจ่ายลมผ่านเข้าในวงจร ควรคลายสกรูตัวตั้งความดันให้ต่ำสุด แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่ต้องการ เพื่อป้องกันการสะบัดกระแทกของเข็มวัดและชุดกลไกภายใน

ชุดผสมละอองน้ำมันหล่อลื่น

1.  ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในกระเปาะเป็นประจำ และเติมให้ได้ระดับที่ต้องการเสมอ

2.  น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ ควรใช้น้ำมันไฮดรอลิกส์ที่มีความหนืดเท่ากับ SAE 10 หรือเบอร์ที่ผู้ผลิตแนะนำ

3.  เมื่อมีน้ำมันผสมเข้ากับน้ำมันหล่อลื่นภายในกระเปาะ น้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น
หรือเทา ให้รีบล้างและเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทันที

ข้อควรระวัง

1.  หลังจากเลิกใช้งานแล้ว ควรคลายสปริงที่อุปกรณ์ควบคุมความดันเพื่อป้องกันสปริงล้า ยืดอายุการใช้งาน และป้องกันไม่ให้เกจวัดเกิดการเสียหาย

2.  ก่อนปรับความดันที่อุปกรณ์ควบคุมจะต้องให้ความดันที่ถังลมอัดสูงกว่าลมอัดใช้งานเสมอ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 6 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 7 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 7 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 5-7 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 5-7 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 5-7

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

3. ใบงานที่ 5-7

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 5-7

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

- ใบงานที่ 5-7

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

2. ใบงานที่ 5-7

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องสัญลักษณ์ในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 5-7

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา         ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………....

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน		..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 7 | หน่วยที่ 8 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ | สอนครั้งที่ 7 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 28 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ระบบนิวเมติกส์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานของแรงดันลมให้เป็นพลังงานกล โดยแสดงผลที่อุปกรณ์ในระบบ    นิวเมติกส์ในลักษณะหลายๆ รูปแบบ แต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งาน  เฉพาะอย่าง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพกับงานผลิต

สมรรถนะประจำหน่วย

1. บอกหลักการทำงานของกระบอกสูบแบบอื่นได้

2. บอกประเภทของอุปกรณ์ทำงานในลักษณะของการหมุนได้

3. บอกหลักการทำงานของมอเตอร์ลมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประเภทของอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ตามลักษณะการทำงานได้ถูกต้อง

2. บอกประเภทของอุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงได้

3. บอกหลักการทำงานของกระบอกสูบสองทางแบบมีระบบกันลมกระแทกได้

สาระการเรียนรู้

1. อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ตามลักษณะการทำงาน

ในระบบนิวเมติกส์ จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแรงดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบต่างๆ  อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีอยู่หลายแบบหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบหรือแต่ละชนิดจะมีลักษณะการทำงานและการนำไปใช้งานแตกต่างกันออกไป

2. อุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรง

อุปกรณ์ทำงานในแนวเส้นตรงมีอยู่หลายชนิด ได้แก่

1. กระบอกสูบทางเดียว (Single Acting Cylinder) ใช้แรงดันลมอัดกระทำกับหัวลูกสูบให้เคลื่อนที่เพียงด้านเดียว ส่วนการเคลื่อนที่กลับจะอาศัยแรงสปริง กระบอกสูบแบบนี้จะใช้กับงานที่ต้องการแรงกระทำไม่มากนัก เนื่องจากแรงที่กระทำกับโหลดจะถูกต้านด้วยแรงสปริง ขนาดของกระบอกสูบประเภทนี้ที่นิยมผลิตกันจะมีขนาดไม่เกิน 10 เซนติเมตร และระยะชักไม่เกิน 10 เซนติเมตร ซึ่งมีหลักการทำงาน คือ เมื่อป้อนลมเข้าทางด้านหัวสูบ ลูกสูบและก้านสูบเคลื่อนที่ออก สปริงทางด้านก้านสูบหดตัว ถ้าต้องการให้ลูกสูบและก้านสูบเคลื่อนที่กลับตามเดิม ให้ปล่อยลมทางด้านหัวสูบออก สปริงด้านก้านสูบจะดันให้ลูกสูบและก้านสูบกลับเข้าที่เดิม การเคลื่อนที่ของลูกสูบใช้ลมอัดเพียงทางเดียวจึงเรียกว่า กระบอกสูบทำงานทางเดียว

2. กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) ใช้แรงดันลมกระทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าและออกทั้งสองทาง แรงกระทำที่ได้จากกระบอกสูบชนิดนี้จะมากกว่ากระบอกสูบแบบทางเดียวเพราะไม่มีแรงสปริงเป็นตัวต้าน จึงเหมาะสำหรับงานแทบทุกประเภทที่ต้องการการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นแนวเส้นตรง ซึ่งมีหลักการทำงาน คือ ป้อนลมเข้าทางด้านหัวสูบ ลูกสูบและก้านสูบวิ่งออกเหมือนกับกระบอกสูบทำงานทางเดียว เมื่อปล่อยลมด้านหัวสูบออก ลูกสูบและก้านสูบไม่สามารถกลับเข้าที่เดิมได้เพราะไม่มีสปริงดันกลับ ดังนั้น จึงต้องป้อนลมเข้าทางด้านก้านสูบ ลูกสูบและก้านสูบจึงกลับเข้าที่เดิมลักษณะการทำงานของกระบอกสูบทำงานสองทิศทางต้องใช้พลังงานลมป้อนทั้งทางด้านหัวสูบและป้อนทางด้านก้านสูบด้วย ลูกสูบและก้านสูบจึงสามารถเคลื่อนที่ออกและกลับ จึงเรียกว่า กระบอกสูบทำงานสองทิศทาง ลักษณะงานที่ใช้มักใช้กับงานทั่วไป

3. กระบอกสูบสองทางชนิดมีตัวกันกระแทก (Cushioned Cylinder) ในงานบางอย่างการเคลื่อนที่เข้าและออกของก้านสูบจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง และความเร็วสูงจะทำให้เกิดการกระแทกระหว่างลูกสูบกับฝาครอบ งานลักษณะนี้ถ้าไม่มีการป้องกันแล้วจะทำให้กระบอกสูบชำรุด หรือมีอายุการใช้งานสั้นลงได้ ดังนั้น จึงต้องออกแบบให้มีเบาะลมคอยต้านการกระแทกของลูกสูบก่อนจะสุดช่วงชัก

3. หลักการทำงานของกระบอกสูบสองทางแบบมีระบบลมกันกระแทก

กระบอกสูบแบบมีระบบลมกันกระแทก ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม อาจจะมีด้านเดียวหรือสองด้านก็ตาม เพื่อช่วยลดความเร็วของลูกสูบเมื่อสุดระยะชัก เป็นการป้องกันการกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสูบกับฝากระบอกสูบลม โดยการใช้วาล์วเข็ม (Needle Valve)กับวาล์วกันกลับ (Check Valve) ทำให้เกิดเบาะลมขึ้นระหว่างลูกสูบกับฝากระบอกสูบลม ลมที่มีความดันสูงก็จะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความลำบาก และจะเป็นการหน่วงความเร็วของลูกสูบลงตอนใกล้สุดระยะชัก ทำให้ไม่เกิดกระแทก โดยทั่วไประยะกันกระแทกจะอยู่ระหว่าง 15 ถึง 40 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ

4. หลักการทำงานของกระบอกสูบแบบอื่น

1. กระบอกสูบชนิดมีก้านสูบสองข้าง (Double End Rod Cylinder) กระบอกสูบแบบนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปหรือกลับ แรงที่ได้ทั้งสองข้างจะมีค่าเท่ากัน เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากัน และที่ปลายจุดรองรับของก้านทั้งสองข้างจะมีแบริ่งรองรับก้านสูบอยู่ ดังนั้น ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำด้านข้างของก้านสูบจึงน้อยมาก ไม่เหมือนกับกระบอกสูบลมชนิดทำงานสองทาง

2. กระบอกสูบสองทางแบบสองตอน (Tandem Cylinder) ในการติดตั้งกระบอกสูบอาจมีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการกระบอกสูบที่มีขนาดของก้านสูบใหญ่เพื่อต้องการแรงที่กระทำกับงานมาก กระบอกสูบชนิดนี้จึงถูกออกแบบเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยที่กระบอกสูบจะถูกแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกก้านสูบจะมีขนาดเล็กเพื่อให้ได้แรงกระทำมาก ส่วนตอนที่สองก้านสูบจะมีขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเมื่อกระทำกับชิ้นงาน

3. กระบอกสูบชนิดช่วงชักหลายตำแหน่ง (Multi-Position Cylinder) กระบอกสูบชนิดนี้จะประกอบด้วยกระบอกสูบแบบสองทางสองตัวอยู่ในชุดเดียวกัน ในการที่จะให้ก้านสูบอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนั้น จะต้องมีการป้อนลมเข้ากระบอกสูบที่แตกต่างกันออกไป

4. กระบอกสูบแบบก้านสูบอยู่กับที่ลูกสูบเคลื่อนที่ (Rodless Cylinder) งานบางอย่างต้องการการเคลื่อนที่ของช่วงชักยาว และหากนำกระบอกสูบสองทางธรรมดามาใช้งานก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นที่ การติดตั้งและขนาดของก้านสูบจะเล็กเกินไป เมื่อนำไปใช้งานอาจจะทำให้ก้านสูบบิดงอได้ จึงได้ออกแบบกระบอกสูบแบบนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ระยะชักของกระบอกสูบแบบนี้สูงสุดถึง 5,000 มม. และความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 400 มม./วินาที

5. อุปกรณ์ทำงานในลักษณะของการหมุน

ในกระบวนการทำงานต่างๆ ในระบบนิวเมติกส์นั้น นอกจากการทำงานที่เป็นไปในลักษณะเส้นตรงแล้ว บางครั้งการเคลื่อนที่ยังต้องการในแนวหมุน แต่ไม่ต้องการให้หมุนรอบตัว เพียงแต่ให้หมุนตามองศาที่ต้องการ เช่น การควบคุมการปิดเปิดวาล์ว การควบคุมการเทวัสดุจากภาชนะ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ทำงานในลักษณะนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ แบบลูกสูบหมุนและแบบใบพัดเลื่อน

6. หลักการทำงานของมอเตอร์ลม

ในระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ทำงานที่เปลี่ยนพลังงานแรงดันลมให้เป็นพลังงานกลในแนวหมุนก็คือ มอเตอร์ลม ซึ่งมอเตอร์ลมมีข้อดีกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าหลายประการ เช่น ความปลอดภัยในการทำงานสูง แต่มอเตอร์ลมก็มีข้อเสียคือ ความเร็วเปลี่ยนแปลงมากในขณะที่โหลดเปลี่ยนแปลง เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมาก เนื่องจากมอเตอร์ลมมีการระบายลมทิ้ง มีเสียงดังการทำงานที่ความเร็วรอบต่ำจะเกิดการกระตุก ตัวอย่างการนำมอเตอร์ลมไปใช้งาน เช่น ประแจลมเครื่องล้างรถยนต์ เป็นต้น มอเตอร์ลมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ และมอเตอร์ลมแบบใบพัดเลื่อน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 7 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 8 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ให้

ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 8 อุปกรณ์ทำงานในระบบ

นิวเมติกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 8-10 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 8-10 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 8-10

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

3. ใบงานที่ 8-10

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 8-10

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

- ใบงานที่ 8-10

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

2. ใบงานที่ 8-10

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 8-10

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน		..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 8 | หน่วยที่ 9 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย วาล์วในระบบนิวเมติกส์ | สอนครั้งที่ 8 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 32 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ระบบนิวเมติกส์จะทำงานได้ต้องมีลมอัดเข้าไปในอุปกรณ์ ทำให้เกิดการทำงานหรือเกิดการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ ดังนั้น อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด วาล์วบังคับลมอัดไหลทางเดียว ส่วนวาล์วควบคุมความดันลมอัดและวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัดจะควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ เพื่อที่จะทำให้ระบบนิวเมติกส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะประจำหน่วย

1.   อธิบายหลักการทำงานของวาล์วชนิดบังคับลมอัดไหลทางเดียวได้

2.   อธิบายหลักการทำงานของวาล์วกันกลับสองทาง วาล์วความดันสองทางได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการทำงานและประเภทของวาล์วในระบบนิวเมติกส์ได้

2. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดและเขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางได้

3. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัดและการควบคุมการทำงานของกระบอกสูบได้

สาระการเรียนรู้

1. วาล์วในระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์ จะทำงานได้จะต้องประกอบด้วยชุดต้นกำลังที่ทำหน้าที่ส่งลมอัดให้อุปกรณ์ทำงานของระบบนิวเมติกส์ ส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์นั้น จะเคลื่อนที่ตามความต้องการได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมลมอัด ได้แก่ วาล์วต่างๆ ที่มีใช้ในระบบนิวเมติกส์ วาล์วแต่ละชนิดมีหน้าที่ต่างกันออกไป เช่น การเริ่มและหยุดการทำงานของวงจรนิวเมติกส์ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้เคลื่อนที่ไปบังคับอุปกรณ์นิวเมติกส์ควบคุมปริมาณการไหลของลมอัดให้ได้ตามความต้องการ ควบคุมความดันที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์ ดังนั้น วาล์วในระบบนิวเมติกส์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของลมการปรับความดันของลมในระบบ หรือการควบคุมปริมาณการไหลของลมในระบบ

2. วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด

วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด มีหน้าที่เลือกทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบลม มอเตอร์ลม สามารถทำงานได้และเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยใช้หลักการเปิด-ปิด ลมอัดจากรูลมอัด (Port) หนึ่งไปยังรูลมอัด อีกรูหนึ่ง จำนวนรูลมอัดของวาล์วควบคุมทิศทางการไหลมีอยู่หลายแบบ เช่น 2, 3, 4, 5 รูลมอัด ซึ่งจะประกอบด้วยรูลมอัดสำหรับท่อจ่ายลมอัดเข้า (Supply Port) สำหรับต่อไปบังคับอุปกรณ์ทำงานหรือนำไปใช้งาน และรูลมอัดสำหรับระบายลมทิ้ง (Exhaust Port) โดยทั่วไปวาล์วชนิดนี้นิยมเรียกว่า D.C.V. (Directional Control Valves)

3. วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลมอัด

1. วาล์วควบคุมอัตราการไหลสองทาง (Two-Way Flow Control Valve)  เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมหรือปรับอัตราการไหลของลมให้ผ่านมากหรือน้อยตามต้องการ แต่อัตราการไหลผ่านของลมจะถูกควบคุมทั้งไหลเข้าและไหลออก ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ทั้งออกและเข้าถูกควบคุมให้ช้าหรือเร็วทั้งสองลำดับ

2. วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว (One-Way Flow Control Valve) เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมหรือปรับอัตราการไหลของลมให้ผ่านมากหรือน้อยตามต้องการและให้ไหลผ่านได้ทางเดียว ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือออกช้า-เร็ว ตามความต้องการ

4. วาล์วบังคับลมอัดไหลทางเดียว

วาล์วชนิดนี้ไม่ยอมให้ลมไหลผ่านในทิศทางหนึ่ง ส่วนทิศทางตรงกันข้ามลมสามารถไหลผ่านได้ โดยอาศัยความดันของลมอัดเป็นองค์ประกอบช่วยดันซีลให้แนบแน่นกับบ่าลิ้น
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของลมอัด

5. วาล์วควบคุมความดันลมอัด

วาล์วควบคุมความดัน คือ อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความดันของลมอัดโดยเฉพาะหรือใช้เป็นตัวควบคุมที่ทำงานโดยอาศัยความดันเป็นสำคัญ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 8 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 9 วาล์วในระบบนิวเมติกส์ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง วาล์วในระบบนิวเมติกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวเมติกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวาล์วในระบบนิวเมติกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 9 วาล์วในระบบนิวเมติกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 11-15 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 11-15 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 11-15

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

3. ใบงานที่ 11-15

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 11-15

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือเรียน

2. ใบงานที่ 11-15

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

2. ใบงานที่ 11-15

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 11-15

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ       สอนไม่ครบเนื่องจาก..............................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	               ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	     ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 9 | หน่วยที่ - |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย สอบกลางภาคเรียน | สอนครั้งที่ 9 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 36 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สอบกลางภาคเรียน

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 10 | หน่วยที่ 10 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย วิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์ | สอนครั้งที่ 10 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 38 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 2 |

สาระสำคัญ

ทฤษฎีของของไหลได้เริ่มขึ้นโดยการค้นพบของปาสคาล ที่ว่าแรงดันที่ให้กับของไหลซึ่งบรรจุอยู่ภายในภาชนะจะมีแรงกระทำในทุกทิศทางต่อพื้นที่ผิวของภาชนะในลักษณะตั้งฉาก จนกระทั่งเบอร์นูลี่ได้พัฒนา      กฎเกณฑ์ของปาสคาลไปใช้กับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

สมรรถนะประจำหน่วย

- สามารถนำหลักการวิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการพัฒนานำเอาระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งานได้

2. บอกประเภทของงานในระบบไฮดรอลิกส์ได้

3. บอกผลดีและผลเสียของระบบไฮดรอลิกส์ได้

สาระการเรียนรู้

1. การพัฒนานำระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งานได้

ไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) มาจากภาษากรีก Hydor หมายถึง Water (น้ำ) และ Aulos หมายถึง Pipe (ท่อทาง) รวมความกันแล้วคำว่า ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulics System) คือ ระบบการควบคุมของเหลวให้เป็นตัวส่งถ่ายกำลังงานผ่านท่อทางไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่

มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ได้สัมผัสกับน้ำ และได้นำเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ ต่อมามนุษย์ได้รู้จักสร้างระหัดวิดน้ำทดน้ำเข้านา จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 ความรู้ทางด้านระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกค้นพบขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสชื่อ ปาสคาล (Pascal) ซึ่งค้นพบว่า ถ้านำเอาน้ำบรรจุขวดไว้จนเต็มปิดด้วยจุกก๊อก แล้วออกแรงกดที่จุกก๊อก จุกก๊อกจะไปดันน้ำให้เกิดแรงดัน แรงดันของน้ำจะไปกระทำกับผนังขวดเท่าๆ กันทุกทิศทุกทาง ถ้าเรายังดันจุกก๊อกนั้นต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านจุกก๊อก น้ำในขวดจะมีแรงดันสูงขึ้นจนกระทั่งขวดน้ำทนแรงดันไม่ได้ขวดน้ำนั้นจะแตก

2. การใช้งานในระบบไฮดรอลิกส์

ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนานำเอาระบบไฮดรอลิกส์มาใช้งาน ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

1. ไฮดรอลิกส์พลังน้ำ (Water Hydraulics) เป็นวิชาที่ได้กำเนิดมาหลายศตวรรษแล้วเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้พลังน้ำ การส่งน้ำ การควบคุมแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังน้ำจากเขื่อนเก็บน้ำ การชลประทาน เช่น การขุดคูคลองส่งน้ำไปตามไร่นา เป็นต้น

2. ไฮดรอลิกส์น้ำมัน (Oil Hydraulics) เป็นวิชาการที่ถูกนำมาใช้ประมาณ พ.ศ. 2449 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงที่ได้จากการนำเอาน้ำมันเป็นตัวส่งถ่ายกำลังงาน ได้แก่ ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิกส์ เครื่องกดอัด รถขุดตักดิน เป็นต้น

3. ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์

ข้อดีของระบบไฮดรอลิกส์  คือ

1. สามารถควบคุมได้ง่ายและแม่นยำ

2. ถ่ายทอดกำลังงานได้มากจากอุปกรณ์ขนาดเล็ก

3. บังคับและปรับแต่งความเร็วได้ง่าย
 	    4. หล่อลื่นได้ด้วยตนเอง

5. อายุการใช้งานนาน

6. เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ได้ทันทีที่ต้องการ

7. ควบคุมทางอ้อมได้

8. ปราศจากเฟือง เพลา สามารถส่งกำลังไปได้ระยะทางไกลๆ ด้วยท่อ

ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์  คือ

1. อุปกรณ์ทำงานเคลื่อนตัวช้า

2. อุปกรณ์มีราคาแพง

3. มีน้ำหนักมาก

4. เกิดอุบัติเหตุจากท่อแตก อันเนื่องจากการทำงานที่ความดันสูง

5. การรั่วซึมของน้ำมันทำให้สกปรก

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 9 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 10 วิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์ให้

ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง วิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบไฮดรอลิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 10 วิวัฒนาการของระบบ

ไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 10 วิวัฒนาการของระบบ

ไฮดรอลิกส์

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 10 (ต่อ) | หน่วยที่ 11 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ | สอนครั้งที่ 10 (ต่อ) |
|  |  | ชั่วโมงรวม 40 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 2 |

สาระสำคัญ

การศึกษาระบบไฮดรอลิกส์  จะต้องทราบกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบาย ตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ควรทราบคือ แรง น้ำหนัก มวล ความดัน งาน กำลังงาน การไหลของของเหลว

สมรรถนะประจำหน่วย

1. บอกความหมายของกำลังงานในระบบไฮดรอลิกส์ได้

2. อธิบายการเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบบไฮดรอลิกส์

2. บอกวิธีการเกิดความดันของของไหลในสภาวะต่าง ๆ ได้

3. บอกวิธีการต้านทานการไหลได้

สาระการเรียนรู้

1. หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์

ในการศึกษาระบบไฮดรอลิกส์จำเป็นที่จะต้องทราบหลักการพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบาย ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หลักการพื้นฐานต่างๆ ที่ควรทราบ ได้แก่ แรง น้ำหนัก มวล ความดัน งาน กำลังงานและการไหลของของเหลว

2. การเกิดความดันของของไหลในสภาวะต่าง ๆ

นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อปาสคาล พบว่า “ของไหลที่อยู่ในที่ที่มีขอบเขตจำกัดนั้นการถ่ายทอดแรงที่กระทำจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุอยู่”

กฎของปาสคาล  สรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ความดันที่เกิดจากของไหลที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดจะมีแรงกระทำมีค่าเท่ากันในทุกทิศทางต่อพื้นผิวภาชนะ

2. ทิศทางของความดันของของไหลจะกระทำในทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่ที่ของไหลนั้นสัมผัสอยู่

3. ความดันของของไหลจะมีค่าเท่ากันในระดับความสูงเดียวกัน

3. การต้านทานการไหล

1. ความดันลดเนื่องจากความเสียดทานภายในท่อ เนื่องจากท่อที่ใช้งานนั้น ที่ผนังท่อจะมีความขรุขระ การที่น้ำมันจะไหลผ่านไปได้จะต้องเอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดจากผนังท่อน้ำมัน หรือภายในตัวน้ำมันเอง ดังนั้น ที่ทุกๆ จุดของการไหลของน้ำมันภายในท่อ ความดันที่ต้นทางจะมีค่ามากกว่าความดันที่ปลายทางเสมอ เพราะเกิดความดันลดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 11.6 และรูปที่ 11.7 ค่าความดันลดในกรณีนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเสียดทานที่ต้านทานการไหลซึ่งจะมากน้อยตามความขรุขระที่ผนังท่อ ขนาดของท่อ ความยาวท่อ และชนิดของการไหลในท่อว่าเป็นแบบราบเรียบหรือปั่นป่วน ความดันลดนี้มีผลโดยตรงต่อการ    สูญเสียกำลังงานในระบบ เช่น ในระบบที่ใช้ท่อยาวมาก ขนาดท่อเล็กเกินไป และความเร็วของ  ของเหลวในท่อสูง ก็จะมีการสูญเสียกำลังงาน เนื่องจากความดันลดนี้สูงมาก

2. ความดันลดเนื่องจากการไหลผ่านทางไหลที่เล็กและแคบ เช่น คอคอด รูของวาล์ว ข้อต่อ ข้องอ จะเป็นสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำมันและการที่น้ำมันจะไหลผ่านไปได้ก็ต้องมีความแตกต่างระหว่างความดันที่ทางเข้าและทางออกของทางไหลเล็กๆ แคบๆ นั้น ซึ่งก็คือค่าความดันลดที่เกิดขึ้นที่สิ่งกีดขวางนั่นเอง โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ที่บริเวณดังกล่าว

4. งานในระบบไฮดรอลิกส์

งาน หมายถึง แรงที่ไปกระทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงกระทำ ฉะนั้นปริมาณของงาน แสดงอยู่ในรูปของแรงคูณระยะทาง

(มีหน่วยเป็น ฟุต-ปอนด์ (ft . lb) กิโลกรัม-เมตร (kg.m) นิวตัน-เมตร (N.m) หรือจูล (J))

ในระบบไฮดรอลิกส์ แรง หมายถึง ความดันของของเหลวที่กระทำกับพื้นที่หน้าตัด ระยะทาง คือ ระยะทางที่ก้านสูบสามารถเคลื่อนที่ได้

ฉะนั้น งานในระบบไฮดรอลิกส์  คือ

กำลังงาน หมายถึง จำนวนของงานที่กระทำได้ในหน่วยของเวลา มีหน่วยเป็น ฟุต-ปอนด์/วินาที (ft . lbs/s), กิโลกรัม-เมตร/วินาที (kg.m/s), นิวตัน-เมตร/วินาที (N.m/s), = วัตต์ (W)

โดยทั่วไปหน่วยของกำลังงานวัดเป็นกำลังม้า (Horse Power,  หรือวัตต์)

1 HP   =   550  ft . lbs/s

=   746  W

=   4500  kg.m/min

1 W  =  1  N.m/s

5. การเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อ

ในการไหลของของเหลวภายในท่อขึ้นอยู่กับความเร็วของของไหล ขนาดของท่อและพื้นผิวของท่อ ดังนั้น จึงแบ่งลักษณะการไหลของของเหลวภายในท่อได้ดังนี้

1. การไหลที่มีความเร็วสม่ำเสมอ (Steamline or Laminar) การไหลเวียนที่มีความเร็วสม่ำเสมอ เราเรียกว่า “การไหลแบบลามินาร์ (Laminar Flow)”เป็นการไหลของของเหลวภายในท่อเป็นแบบเส้นตรง เพราะว่าทุกส่วนของการไหลเคลื่อนที่เป็นเส้นขนาน ดังรูปที่ 11.12 ระหว่างที่เกิดการไหล ชั้นของของไหลจะไหลไปบนพื้นผิวของท่ออย่างช้าๆ เพราะมีแรงเสียดทานระหว่างของไหลกับผนังท่อ แต่ละชั้นของของไหลก็จะเลื่อนตามต่อๆ กันไปโดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด จนกระทั่งของไหลในชั้นที่ใกล้กับศูนย์กลางไหลได้เร็วที่สุด

2. การไหลที่มีความเร็ววิกฤติ (Turbulent Flow) การไหลที่มีความเร็ววิกฤติ เป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) โดยทั่วไปเกิดจากการที่ของไหลไหลน้อยเกินไปกว่าความต้องการความเร็วในการไหล หรือความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกส์ไหลน้อยเกินไป การไหลแบบปั่นป่วนนี้รวมถึงการไหลที่มีรูปแบบผิดปกติ เช่น การไหลของของไหลไปในที่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่หรือเล็กเกินไป และการเปลี่ยนทิศทางของการไหลอย่างทันทีทันใด เป็นผลทำให้เกิดมีการสูญเสียพลังงานไฮดรอลิกส์สูงมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการไหลแบบนี้นอกจากนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อก็มีผลต่อการสูญเสียพลังงาน ความเร็ววิกฤติของการไหลสามารถคำนวณได้ และไม่ควรมีมากจนเกิดการเสียในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 11.13

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 10 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 11 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ให้

ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 11 หลักการพื้นฐานของ

ระบบไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 11 หลักการพื้นฐานของระบบ

ไฮดรอลิกส์

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

1. เนื้อหาเรื่องการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศมีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

2. เนื้อหาเรื่องการจ่ายลมของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะใช้ความสัมพันธ์กับวิชาคณิตศาสตร์ใช้ใน

การคำนวณ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 11 | หน่วยที่ 12 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์ | สอนครั้งที่ 11 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 44 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่อย่างแพร่หลาย เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นเครื่องผ่อนแรงให้กับมนุษย์ในการทำงานหนัก จำเป็นจะต้องมีวงจรการทำงานและวงจรควบคุมการทำงาน ในการเขียนวงจรจะต้องเขียนให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นสากล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์
ในการเขียนวงจรของเครื่องจักรเพื่อสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องจากการทำงานของเครื่องจักร

สมรรถนะประจำหน่วย

1.  สามารถอธิบายและเขียนสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์ได้

2.  สามารถนำหลักการของสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

2. เขียนสัญลักษณ์สำหรับอุปกรณ์ในระบบท่อทางได้

3. เขียนสัญลักษณ์สำหรับปั๊มไฮดรอลิกส์ได้

4. เขียนสัญลักษณ์สำหรับมอเตอร์ในระบบกำลังงานของไหลได้

สาระการเรียนรู้

1. สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

การทำงานของระบบไฮดรอลิกส์เป็นระบบที่ซับซ้อน ดังนั้น ในการเขียนแบบวงจรการทำงาน การต่อวงจรของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ จึงจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เขียนแทนอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ประหยัดเวลาในการเขียนแบบ การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การทำงานก็จะทำได้ง่ายและถูกต้อง โดยแบ่งแยกสัญลักษณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ได้ดังนี้

1. สัญลักษณ์สำหรับอุปกรณ์ในระบบท่อทาง (Line and Line Functions)

2. สัญลักษณ์สำหรับปั๊ม (Pumps)

3. สัญลักษณ์สำหรับมอเตอร์ในระบบกำลังงานของไหล (Fluid Motors)

4. สัญลักษณ์สำหรับกระบอกสูบ (Cylinders, Hydraulics or Pneumatic)

5. สัญลักษณ์สำหรับวาล์ว (Valves Symbol) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

5.1 วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)

5.2 วาล์วควบคุมความดัน (Pressure Control Valve)

5.3 วาล์วควบคุมอัตราการไหล (Flow Control Valve)

6. สัญลักษณ์อื่นๆ

2. สัญลักษณ์สำหรับอุปกรณ์ภายในท่อทาง

3. สัญลักษณ์สำหรับปั๊ม

4. สัญลักษณ์สำหรับมอเตอร์ในระบบกำลังงานของไหล

5. สัญลักษณ์สำหรับกระบอกสูบ

6. สัญลักษณ์สำหรับวาล์ว

7. สัญลักษณ์อื่น ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 11 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 12 สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 12 สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 12 สัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ       สอนไม่ครบเนื่องจาก..............................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	               ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	     ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…….

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 12 | หน่วยที่ 13 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ | สอนครั้งที่ 12 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 48 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานของของไหลให้เป็นพลังงานกล โดยอาศัยน้ำมันไฮดรอลิกส์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานที่ส่งผ่านมาจากปั๊ม วาล์วควบคุม ผ่านท่อทางมายังกระบอกสูบให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ในลักษณะหมุน ทำให้เกิดการทำงานได้ตามลักษณะของอุปกรณ์นั้นๆ

สมรรถนะประจำหน่วย

1. สามารถนำหลัการของอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้

2. อธิบายลักษณะต่างๆ ของฐานติดตั้งกระบอกสูบได้

3. อธิบายการทำงานของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ได้

2. อธิบายการทำงานของกระบอกสูบทางเดียวได้

3. อธิบายการทำงานของกระบอกสูบสองทางได้

4. บอกวิธีการติดตั้งกระบอกสูบได้

สาระการเรียนรู้

1. อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์

อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากการไหลของของเหลวไปเป็นพลังงานกล แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์ทำงานที่เปลี่ยนความดันของน้ำมันเป็นแรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และอุปกรณ์ทำงานที่เปลี่ยนความดันของน้ำมันเป็นแรงบิดและการเคลื่อนที่ในแนวหมุน

2. กระบอกสูบทางเดียว

กระบอกสูบทางเดียว ทำงานโดยใช้แรงดันน้ำมันที่เข้ากระบอกสูบทางด้านหัวลูกสูบเพียงทางเดียว เพื่อผลักดันให้ลูกสูบพร้อมก้านสูบเคลื่อนที่ออกไปผลักดันชิ้นงาน ส่วนในตอนที่ลูกสูบเคลื่อนที่กลับจะไม่ใช้น้ำมันดัน แต่จะใช้ชิ้นงาน เป็นตัวผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้า หรือใช้แรงดันสปริงเป็นตัวดันกลับ

3. กระบอกสูบสองทาง

กระบอกสูบสองทาง จะมีรูรับน้ำมันเข้าและออกอยู่ด้านหัวลูกสูบ และด้านก้านสูบทั้ง 2 ทาง การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลูกสูบเคลื่อนที่ออกเพื่อไปผลักดันชิ้นงาน และลูกสูบเคลื่อนที่เข้าเพื่อดึงชิ้นงานเข้ามา

4. การติดตั้งกระบอกสูบ

กระบอกสูบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่มีฝาปิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งสองด้านยึดประกอบกันด้วยสลักเกลียวสี่ตัว ซึ่งกระบอกสูบชนิดนี้สามารถถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในได้สะดวกรวดเร็ว สำหรับการติดตั้งเพื่อให้กระบอกสูบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะมีหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพรอบๆ ด้านของกระบอกสูบว่าสามารถจับยึดด้วยวิธีการใด

5. ลักษณะของฐานติดตั้งกระบอกสูบ

1. ฐานติดตั้งแบบใช้สลักเกลียวฝาปิดกระบอกสูบชนิดยาว ใช้ประโยชน์จากสลักเกลียวยาวที่ยื่นออกมาช่วยในการจับยึด

2. ฐานติดตั้งแบบใช้ขายึดติดตั้งด้านล่าง (Side Lug Mounting) ขายึดเชื่อมติดกับฝาปิดด้านหน้าและด้านหลัง ก่อนที่จะขันยึดให้มาติดกับฐานรอง ควรจัดแนวทำงานของตัวกระบอกให้ตรงก่อน

3. ฐานติดตั้งแบบขายึดติดตั้งตรงกลาง (Centering Lug Mounting) โดยเชื่อมติดกับฝาปิด ด้านหน้าและด้านหลัง ตรงกลาง ใช้กับกระบอกสูบขนาดใหญ่ๆ เพราะรับแรงที่กระทำตามแนวของก้านสูบ

4. ฐานติดตั้งแบบทำเกลียวภายในที่ฝาปิดทั้งสองด้านหรือแบบเจาะรู (Tapped Hole Mounting)

5. ฐานติดตั้งแบบขายึดติดปลาย (End Lug Mounting) โดยต่อขายึดทางด้านหน้าและด้านหลังของฝาปิดด้วยสลักเกลียว การติดตั้งแบบนี้ต้องระวังเพราะทำให้ติดขัดตอนถอดและประกอบชิ้นส่วนของกระบอกสูบ

6. ฐานติดตั้งแบบแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารองฝาปิดด้านก้านสูบ (Rectangular Flange Rod End Mounting) แผ่นรองนี้ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการงอหรือเกลียวยึดรูดถ้าความดันสูงๆ

7. ฐานติดตั้งแบบแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารองฝาปิดด้านท้ายหรือด้านที่ไม่มีก้านสูบ (Rectangular Flange Blind End Mounting) แบบนี้มักใช้กับกระบอกสูบตัวเล็กๆ งานเบาๆ  ในช่วงดันออกสามารถรับแรงได้เต็มที่ แต่ถ้าช่วงชักกลับรับแรงมากๆ แผ่นรองอาจบิดงอได้

8. ฐานติดตั้งแบบแผ่นรองสี่เหลี่ยมจัตุรัสปิดด้านหน้า (Square Flange Rod End Mounting) สามารถรับแรงดันได้สูงๆ

9. ฐานติดตั้งแบบแผ่นรองสี่เหลี่ยมจัตุรัสปิดด้านท้าย (Square Flange Blind End Mounting) เป็นแบบที่ใช้กับงานหนัก สามารถรับแรงดันได้หลายทิศทาง

10. ฐานติดตั้งแบบมีขาสอดแกนเชื่อมติดตาย (Fixed Clevis Mounting) สลักใช้กับกระบอกสูบที่ต้องหมุนตัวเมื่อลูกสูบชักเข้าหรือออก

11. ฐานติดตั้งแบบมีแขนรองติดตรงกลาง (Intermediate Trunnion) แบบนี้จะทำให้กระบอกสูบหมุนตัวได้เช่นกัน และสามารถรับน้ำหนักของกระบอกสูบได้

12. ฐานติดตั้งแบบแขนรองติดที่ฝาปิดข้างใดข้างหนึ่ง (Rod End and Blind End Trunnion) การติดตั้งควรให้แท่นรองแขนตั้งให้ชิดกับตัวกระบอกสูบมากที่สุด เพราะแขนรองรับแรงมากไม่ได้ อาจเกิดการงอได้

6. มอเตอร์ไฮดรอลิกส์

มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานการไหลของของไหลให้เป็นพลังงานกลออกมาในรูปของการหมุน มีขนาดรูปร่าง ลักษณะและสัญลักษณ์คล้ายกันกับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ต่างกันที่ปั๊มน้ำมัน         ไฮดรอลิกส์รับการหมุนจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เกิดการส่งจ่ายน้ำมันออกไป แต่มอเตอร์ไฮดรอลิกส์รับน้ำมันเข้ามาทำให้เกิดการหมุน แรงบิดของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและความดันของน้ำมัน มอเตอร์ไฮดรอลิกส์จะถูกนำไปใช้งานในลักษณะของการหมุนที่ต้องการแรงบิดสูงๆ แต่รอบต่ำ เช่น เป็นตัวขับเคลื่อนล้อรถตีนตะขาบ ขับลูกกลิ้งงานรีดในโรงงานผลิตเหล็กหรือโรงโม่ ในงานสร้างเครื่องจักรกลหนักและเครื่องอัด เป็นตัวขับเพลาในงานฉีดและเครื่องทำแบบหล่อ  กว้านสมอเรือเดินทะเล หรือใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ในอุตสาหกรรมการต่อเรือ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 12 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ให้

ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบ

ไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 13 อุปกรณ์ทำงานในระบบ

ไฮดรอลิกส์

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…...

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา         ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………….....
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 13 | หน่วยที่ 14 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย ถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมัน | สอนครั้งที่ 13 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 52 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

อุปกรณ์ที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำมันที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกส์ ได้แก่ ถังเก็บน้ำมัน การกรอง
ในระบบไฮดรอลิกส์ การรักษาระดับอุณหภูมิ โดยใช้ถังถ่ายเทความร้อนเพื่อทำหน้าที่ปรับสภาพของน้ำมัน
ให้สะอาด และรักษาอุณหภูมิของน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่ออุปกรณ์ในระบบ ทั้งในเรื่องของอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. สามารถนำหลัการของถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมันไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้

2. อธิบายการติดตั้งไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ ได้

3. อธิบายการกรองน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์ได้

4. อธิบายการระบายความร้อนในระบบไฮดรอลิกส์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

2. บอกหน้าที่ของถังเก็บน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์ได้

3. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

สาระการเรียนรู้

1. ลักษณะของถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกส์

อุปกรณ์ที่สำคัญในการรักษาสภาพของน้ำมันที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกส์ ได้แก่ ถังเก็บน้ำมันการกรองในระบบไฮดรอลิกส์โดยใช้สเตรนเนอร์ ฟิลเตอร์ แม่เหล็ก และการรักษาระดับอุณหภูมิ ของน้ำมันให้เหมาะกับสภาพของการทำงาน ซึ่งจะแตกต่างกันไปในสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดของน้ำมันอย่างเข้มงวดตลอดเวลา เพราะช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำงานแคบมาก ถ้ามีสิ่งสกปรกปะปนในน้ำมันเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้อุปกรณ์เกิดขัดข้องได้

2. การติดตั้งไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์

1. ฟิลเตอร์รูปตัวที การติดตั้งฟิลเตอร์แบบนี้จะเอาด้านที่มีถ้วยไว้ข้างล่างเพื่อให้สิ่งสกปรกตกลงสู่ก้นถ้วย เมื่อต้องการทำความสะอาดก็สามารถคลายเกลียวออกมาทำความสะอาดได้ วัสดุที่ใช้ทำไส้กรอง มีทั้งกระดาษ เยื่อบุ ตะแกรงลวด และอื่นๆ

2. ฟิลเตอร์แบบตรง จะมีทางเข้าและทางออกอยู่ในแนวเดียวกันและตรงกัน น้ำมันไม่ต้องไหลหักมุม ฟิลเตอร์แบบนี้มักใช้กับการไหลในอัตราน้อยๆ แต่มีความดันมากๆ การติดตั้งสามารถทำได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน และเช่นเดียวกับฟิลเตอร์รูปตัวทีคือ มีชนิดที่มีทางบายพาสผ่านได้ แต่มีข้อเสียอยู่ที่เวลาถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองต้องถอดออกทั้งชุด ฟิลเตอร์แบบตรงขนาดเล็กๆ เหมาะที่จะใช้ต่อกับอุปกรณ์ที่มีช่องรูเล็กๆ กันไม่ให้รูเหล่านั้นถูกอุดตัน

3. การกรองน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์

นอกเหนือไปจากการกรองโดยสเตรนเนอร์ทางท่อดูดของปั๊มแล้ว การติดตั้งฟิลเตอร์ที่ตำแหน่งอื่นๆ ของระบบมีดังนี้

1. การกรองในท่อความดัน (Pressure Filter) โดยปกติสิ่งสกปรกส่วนใหญ่มักเกิดจากปั๊ม การติดตั้งฟิลเตอร์ไว้ทางท่อความดันจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด โดยทั่วไปติดไว้ก่อนถึงวาล์วระบายความดัน แต่ถ้าทำไม่ได้เนื่องจากความดันหรืออัตราการไหลที่สูงเกินไปก็ต้องย้ายไปติดที่อื่นต่อไป

2. การกรองทางท่อระบายหลังวาล์วระบายความดัน (Independent Circuit) การติดฟิลเตอร์ที่ตำแหน่งนี้จะใช้กับระบบที่มีน้ำมันไหลผ่านวาล์วระบายความดันอยู่ตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของเวลาที่ทำงาน ข้อดีของการติดฟิลเตอร์ในท่อระบายก็คือ ทำให้สามารถใช้ฟิลเตอร์ตัวเล็กลงและไม่ต้องรับความดันมากๆ ขนาดของฟิลเตอร์ที่ใช้ไม่ควรให้เกิดความดันตกคร่อมตัวมันเกิน 0.2-0.3 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ 3-5 ปอนด์/ตารางนิ้ว

3. การกรองในวงจรแยกอิสระ (Return Line Filter) การกรองในท่อไหลกลับ (Return Line Filter) การกรองลักษณะนี้เปรียบเสมือนกับการกรองน้ำมันโดยทันทีหลังจากที่ใช้งานแล้ว โดยเราอาจติดฟิลเตอร์ไว้ที่ท่อไหลกลับของน้ำมันที่ออกจากวาล์วควบคุมทิศทาง และถ้ามีวงจรแยกหลายทาง ท่อไหลกลับจากวาล์วควบคุมทิศทางทุกตัวควรจะต่อกับฟิลเตอร์ด้วย แต่สำหรับท่อระบายที่ต่อจากรูระบายน้ำมันแบบระบายภายนอก  ของวาล์วควบคุมความดันชนิดต่างๆ โซเลนอยด์วาล์วที่ใช้ควบคุมการเลื่อนลิ้นของวาล์วควบคุมทิศทางควรต่อท่อออกไปยังถังพักโดยตรง เพื่อป้องกันความดันย้อนกลับที่เกิดขึ้นจากความดันตกคร่อมที่ตัวฟิลเตอร์อุดตัน ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงปั๊มและมอเตอร์ไฟฟ้า

4. การกรองในท่อไหลกลับ การกรองแบบนี้เลือกใช้ฟิลเตอร์ที่ไม่ต้องทนความดันมากนักเพราะความดันที่ท่อไหลกลับจะไม่สูงมาก ดังนั้น ราคาจะถูกกว่าฟิลเตอร์ที่ใช้กรองในท่อความดัน การติดตั้งฟิลเตอร์วิธีนี้คือ ฟิลเตอร์ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับอัตราการไหลที่อาจมีมากเกินไปกว่าที่ฟิลเตอร์จะรับได้จากวาล์วควบคุมทิศทางชนิด 3 ตำแหน่ง 4 ทิศทาง ในขณะที่ลูกสูบถอยกลับ เพราะตอนที่ลูกสูบถอยกลับจะดันน้ำมันออกมามากกว่าอัตราที่ปั๊มจ่าย เนื่องจากตอนที่ลูกสูบวิ่งออกน้ำมันไหลกลับน้อยกว่า เพราะเนื้อที่ของก้านสูบไปทดแทนปริมาณน้ำมันที่ใช้ดันกลับ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวควรติดวาล์วปลดความดันที่ใช้กับความดันต่ำ หรือวาล์วกันกลับชนิดตั้งค่าได้มาต่อขนานกับตัวฟิลเตอร์ โดยเลือกชนิดที่มีความดันที่เริ่มให้เกิดการไหลที่ความดันประมาณ 15-20 ปอนด์/ตารางนิ้ว

4. การระบายความร้อนในระบบไฮดรอลิกส์

1. การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooler) วิธีการระบายความร้อนแบบนี้มีการทำงานเหมือนกับในรถยนต์ที่ใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนประกอบของถังถ่ายเทความร้อนแบบนี้มีส่วนประกอบภายในเหมือนกับหม้อน้ำในรถยนต์ มีแกนรูปกลมรีหรือรูปกลม และครีบหรือตะแกรง เมื่อน้ำมันที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านไปตามท่อ ภายใน ครีบหรือตะแกรงจะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนจากน้ำมันที่ไหลผ่าน จากนั้นกระแสลมจากพัดลมเป่าจะช่วยทำให้ความร้อนนั้นกระจายสู่ภายนอก อุณหภูมิของน้ำมันจึงลดลงได้ อุปกรณ์ชนิดนี้ต้องมีพื้นที่ผิวมากเพียงพอสำหรับการระบายความร้อน แต่เนื่องจากถังถ่ายเท  ความร้อนแบบนี้ระบายความร้อนโดยขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศบริเวณรอบๆ ดังนั้น ถ้าอุณหภูมิของอากาศในที่ดังกล่าวเกินกว่า 210 องศาฟาเรนไฮต์ ควรใช้แบบน้ำหล่อเย็นแทน นอกจากนี้วิธีนี้ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับพัดลมเป่าและอุปกรณ์กินเนื้อที่ในการ ติดตั้งเนื่องจากมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

2. การระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooler) การระบายความร้อนด้วยวิธีนี้ดีกว่าการใช้ถังถ่ายเทความร้อนแบบใช้พัดลมเป่า เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและใช้ได้สะดวกกว่า เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ลักษณะของถังถ่ายเทความร้อนภายในประกอบด้วยท่อ (Tube) ขนาดเล็กๆ จำนวนมาก   วางขนานกัน ท่อเหล่านี้เป็นทางผ่านของน้ำหล่อเย็นและจะถูกเชื่อมต่อกับหัวรวมท่อทั้ง 2 ด้านหัวท้ายซึ่งจะเป็นหัวท่อที่ใช้ต่อกับน้ำหล่อเย็น ซึ่งน้ำหล่อเย็นสามารถจะไหลจากหัวไปท้ายเพียงครั้งเดียว หรือไหลวนกลับไปมา 2 หรือ 4 รอบก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและจำนวนท่อขนาดเล็กๆ น้ำหล่อเย็นนี้มีความเร็วประมาณ 3 ฟุต/วินาที แต่ในกรณีที่ให้น้ำหล่อเย็นไหลวนกลับไปมา 4 ครั้ง ควรใช้ความเร็วต่ำกว่านี้เพราะการไหลวนเวียนจะทำให้ความเร็วสูงขึ้นอยู่แล้ว ส่วนเปลือก (Shell) ของถังที่หุ้มห่อเหล่านี้จะเป็นบริเวณที่ให้น้ำมันที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านโดยมีทางเข้า-ออก บริเวณเปลือกภายในถังนี้จะมีแผ่นกั้นเพื่อเป็นตัวบังคับให้น้ำมันไหลมากระทบสามารถเปลี่ยนทิศทางให้ผ่านท่อเล็กๆ ไปมาได้ เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้ฟิล์มน้ำมันจับกับเปลือกและท่อ จำนวนแผ่นกั้นที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ำมันประมาณ 3 ฟุต/วินาทีเช่นกัน ถ้าแผ่นกั้นยิ่งมากความเร็วก็ยิ่งสูง เมื่อน้ำมันไหลผ่านไปมาที่ท่อเล็กๆ เหล่านี้ก็จะถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำหล่อเย็นที่ไหลอยู่ภายในท่อเล็กๆ โดยทั่วไป
ถังถ่ายเทความร้อนแบบนี้ น้ำมันกับน้ำหล่อเย็นจะไหลสวนทางกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 13 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 14 ถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมันให้

ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง ถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมัน

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมันให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับถังเก็บและการปรับสภาพของน้ำมัน

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 14 ถังเก็บและการปรับสภาพ

ของน้ำมัน

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 14 ถังเก็บและการปรับสภาพ

ของน้ำมัน

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

3. การทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

3. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสือเรียน

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องสัญลักษณ์ในงานไฮดรอลิกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือใบงานกลุ่ม

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	            ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	  ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 14 | หน่วยที่ 15 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ | สอนครั้งที่ 14 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 56 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของของไหลภายใต้ความดัน คือเมื่อป้อนพลังงานกลเข้าไปที่เพลาขับของปั๊มให้ทำงาน ปั๊มก็จะเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของของไหล น้ำมัน    ไฮดรอลิกส์ก็จะถูกดูดจากถังพัก แล้วส่งออกไปตามท่อทางเพื่อนำพลังงานจากของไหลไปใช้งานได้

สมรรถนะประจำหน่วย

1. สามารถจำแนกปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

2. บอกสาเหตุของการเสียหายของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

2. บอกประเภทของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

สาระการเรียนรู้

1. หน้าที่ของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ ทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของของไหล  ภายใต้ความดัน กล่าวคือ เมื่อป้อนพลังงานกลเข้าไปที่เพลาขับ (Rotating Shaft) ของปั๊มให้ทำงาน ปั๊มก็จะเปลี่ยนพลังงานกลนั้นให้เป็นพลังงานจลน์ในของไหล น้ำมันไฮดรอลิกส์ก็จะถูกดูดจากถังพักแล้วส่งออกไปตามท่อทางในระบบเพื่อใช้งานได้ แรงต้านทานการไหลทำให้เกิดความดันในระบบไฮดรอลิกส์ขึ้นซึ่งจะถูกนำไปใช้งาน ณ จุดต่างๆ ของระบบ ในโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานกลที่ใช้ขับปั๊มส่วนมากได้จากมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ถ้าไม่ใช่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับ

2. ประเภทของปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ปั๊มแบบใบพัดหมุน  (Vane Pump)

2. ปั๊มแบบฟันเฟือง (Gear Pump)

3. ปั๊มแบบลูกสูบ  (Piston Pump)

3. การบำรุงรักษาปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

ปั๊มเป็นหัวใจของระบบไฮดรอลิกส์ การที่ระบบไฮดรอลิกส์จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ตัวปั๊มต้องอยู่ในสภาพดี และต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญที่มีผลต่ออายุของปั๊ม ดังนี้

1. ชนิดของน้ำมันไฮดรอลิกส์ การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกส์ให้ถูกกับชนิดและการออกแบบของปั๊มไฮดรอลิกส์เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก เช่น น้ำมันไฮดรอลิกส์ที่ผสมสารป้องกันการสึกหรอประเภทสังกะสี ไม่เหมาะกับปั๊มที่มีชิ้นส่วนที่ทำด้วยเงินและทองบรอนซ์บางประเภทเพราะจะเกิดการกัดกร่อน เป็นต้น

2. สภาพของน้ำมันไฮดรอลิกส์ ในขณะใช้งานมีความสำคัญต่ออายุของปั๊มหากมีการปะปนของน้ำ ฝุ่น และเศษของแข็ง ปั๊มจะสึกกร่อนเร็วมาก

3. อุณหภูมิของน้ำมันในระบบ ระบบไฮดรอลิกส์ส่วนใหญ่มีการระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องดูแลให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดี เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกส์ในระบบไม่ให้สูงเกินไป เพราะหากอุณหภูมิสูงมากน้ำมันจะเสื่อมสภาพเร็ว ซึ่งจะมีผลเสียต่อการหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของปั๊มด้วย

4. การหล่อลื่นปั๊ม จะทำได้ดีต้องได้น้ำมันที่ถูกชนิด สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนและมีความเข้มข้นในระดับที่เหมาะสม และระดับน้ำมันในอ่างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5. สภาพของซีล ซีลทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเข้าสู่น้ำมันและป้องกันการรั่วกลับของน้ำมันด้วย ในการประกอบซีลในขณะซ่อมบำรุงต้องใช้ความประณีตและต้องทำอย่างถูกต้องตามวิธี ซีลอาจเสื่อมได้ง่ายหากน้ำมันมีอุณหภูมิสูงเกินไป หากซีลเสื่อมและสึกหรอ สิ่งสกปรกจากภายนอกจะมีโอกาสเล็ดลอดเข้าระบบได้ง่ายมากทำให้ปั๊มสึกหรอเร็ว ดังนั้นต้องหมั่นตรวจสอบซีลอยู่เสมอ หากเสียให้รีบเปลี่ยน

6. ภาระน้ำหนัก ไม่ควรใช้ระบบไฮดรอลิกส์เกินความสามารถที่ได้ออกแบบไว้  เช่น เปลี่ยนบุ้งกี๋หรือใบมีดปาดดินให้ใหญ่กว่าของเดิม ในเครื่องจักรกลงานดินจะโอเวอร์โหลด (Overload) ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบที่ถูกใช้โอเวอร์โหลดอยู่เสมอ น้ำมันจะร้อนจัด ปั๊มจะสึกเร็ว

7. การรั่วปะปนของอากาศเข้าสู่น้ำมันและการเกิดโพรงที่ว่างในเรือนปั๊ม (Cavitation) เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปั๊มเกิดการเสียหาย การปะปนของอากาศในน้ำมันเกิดขึ้นได้หลายทาง

4. การเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกส์

สาเหตุของการเสียหายของปั๊มไฮดรอลิกส์ อาจแบ่งได้เป็น 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ

1. การประกอบเมื่อถอดซ่อมขาดความระมัดระวัง ทำให้เกิดการไม่ได้ศูนย์ (Mist Alignment) ทำให้ขาดการหล่อลื่นที่ดี เกิดการสึกหรอ เศษอนุภาคแข็งคมจากการสึกหรอปะปนลงในน้ำมัน ทำให้ปั๊มเกิดการสึกหรอมากขึ้นไปอีกและเสียหายในที่สุด การใส่ประกอบซีลอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ซีลทำงานไม่ได้ผลเต็มที่ สิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเข้ามาปะปนกับน้ำมันได้ง่าย ทำให้เกิดการสึกหรอในปั๊มได้

2. การสึกหรอจากการที่มีสิ่งสกปรกและฝุ่นในน้ำมัน เป็นสาเหตุใหญ่ที่พบอยู่เสมอ เกิดจากสิ่งสกปรกพวกที่เป็นของแข็งขนาดเล็กมากปะปนเข้ามาในน้ำมันไฮดรอลิกส์ โดยอาจจะผ่านเข้ามาทางซีลซึ่งสึกหรอหมดอายุ หรือเข้ามาในขณะเติมน้ำมันโดยภาชนะเติมสกปรกและถังเก็บน้ำมันปิดไม่แน่น หรือฝาอ่างน้ำมันไฮดรอลิกส์ของระบบปิดไม่สนิท หรือไส้กรองตรงท่อหายใจไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลย การไม่เคยถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเลยทำให้ปริมาณอนุภาคแข็งคมในน้ำมันมีปริมาณสูงขึ้นมาก อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น คือมีขนาดราว 10-20  ไมครอน ดังนั้น จึงมองดูเหมือนน้ำมันยังสะอาดอยู่ แต่สามารถก่อให้เกิดการสึกหรอ เสียหายในเรือนปั๊มได้ ตรวจสอบดูได้จากชิ้นส่วนต่างๆ ของปั๊ม เช่น ถ้าเป็นแบบครีบจะเห็นแนวสึกหรอเป็นลูกคลื่นตามแนวผนังเรือนปั๊มด้านใน ปลายใบครีบก็สึกกร่อนเห็นได้ชัด

3. การหล่อลื่นไม่ดีพอ เกิดจากการเลือกใช้น้ำมันผิดประเภทหรือการใช้น้ำมันเกินอายุการใช้งาน หรือเกิดจากการที่มีอากาศรั่วเข้าทางท่อดูด หรือมีฟองอากาศในเนื้อน้ำมันเพราะระดับน้ำมันในอ่างต่ำ น้ำมันที่ข้นเกินไปและร้อนจัดก็ก่อให้เกิดโพรงหรือคาวิเตชัน (Cavitation) ในเรือนปั๊มได้ ผลก็คือ เกิดการสึกกร่อนและผิวเรือนปั๊มเป็นรูพรุน โดยเฉพาะบริเวณช่องเข้าออก หากเกิดคาวิเตชันอย่างรุนแรง เรือนปั๊มอาจร้าวได้ ซึ่งจะทำให้ตัวโรเตอร์ติดตายในที่สุด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 14 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 15 ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 15 ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 16 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 16 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 15

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 16

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 15

3. ใบงานที่ 16

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 16

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือเรียน

2. ใบงานที่ 16

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

2. ใบงานที่ 16

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 16

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก........................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 15 | หน่วยที่ 16 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย วาล์วควบคุมความดัน | สอนครั้งที่ 15 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 60 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

แรงดันของของไหลในระบบไฮดรอลิกส์มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ดังนั้น เราต้องมีการควบคุมแรงดันหรือความดันในระบบให้ได้ตามต้องการ เพื่อป้องกันไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายแก่อุปกรณ์และระบบ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีวาล์วควบคุมความดัน เพื่อควบคุมความดันของระบบขณะทำงานโดยจะ  ติดตั้งไว้ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ หรือระบบการทำงาน

สมรรถนะประจำหน่วย

- อธิบายลักษณะการทำงานของวาล์วควบคุมความดันน้ำมันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของวาล์วควบคุมความดันน้ำมันได้

2. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมความดันน้ำมันได้

สาระการเรียนรู้

1. ประโยชน์และหน้าที่ของวาล์วควบคุมความดันน้ำมัน

การควบคุมการไหลของของไหลในระบบไฮดรอลิกส์ให้ได้ผลดีนั้น เราจะต้องควบคุมปัจจัยทั้ง 3 อย่างนี้ให้ได้ คือ ทิศทาง ความดัน และอัตราการไหล ในการควบคุมทิศทางเพื่อให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกหรือเข้า หรือให้มอเตอร์ไฮดรอลิกส์หมุนซ้ายหรือขวาก็ใช้วาล์วควบคุมทิศทางเป็นตัวทำหน้าที่นี้ การควบคุมความดันจะใช้วาล์วควบคุมความดันแบบต่างๆ และการควบคุมอัตราการไหลเพื่อควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์โดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหล

เมื่อปั๊มไฮดรอลิกส์ทำงานจะทำให้เกิดอัตราการไหลเพื่อป้อนปริมาณน้ำมันให้แก่กระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ และเมื่อน้ำมันถูกขวางการไหลด้วยอุปกรณ์ส่วนนี้ ความดันในระบบจะเกิดขึ้นเท่าที่โหลดต้องการทำงาน อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีการควบคุมความดัน ปั๊มอาจจ่ายน้ำมันในปริมาณสูงเกินไป จนเกิดความดันสูงมากเกินความต้องการ ซึ่งทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้แต่วาล์วควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิกส์ไม่ได้หมายความถึงการป้องกันความดันไม่ให้สูงเกินกำหนดเพียงอย่างเดียว

2. ลักษณะการทำงานของวาล์วควบคุมความดันน้ำมัน

1. วาล์วปลดความดันแบบไดเรกแอกติง วาล์วแบบนี้มีโครงสร้างแบบง่ายๆ และราคาถูก มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับปริมาณการไหลที่ต้องจำกัด ภายในประกอบด้วยลูกบอลหรือป๊อปเป็ตหรือสปูลเลื่อนที่ติดกับสปริง ซึ่งสามารถปรับได้หรืออาจเป็นแบบปรับไม่ได้ ทำหน้าที่ต้านความดันของระบบและทำให้วาล์วอยู่ในตำแหน่งปกติปิดวาล์วจะเปิดโดยใช้แรงดันน้ำมันดันกระทำโดยตรงต่อลูกบอลหรือป๊อปเป็ต เมื่อเอาชนะแรงสปริงที่ตั้งไว้เพื่อเปิดโดยให้น้ำมันไหลกลับถังพักและจะควบคุมแรงดันน้ำมันให้คงที่ตลอดเวลา แต่วาล์วแบบนี้มีข้อเสียคือ จะมีการกระทบของลูกบอลหรือป๊อปเป็ตกับบ่ามากตลอดเวลาที่วาล์วทำงาน ทำให้เกิดเสียงดังและทำให้เกิดการสึกหรอเร็ว สามารถปรับค่าความดันได้ต่ำ ไม่เหมาะกับวงจรที่มีปริมาณการไหลมากและความดันสูงๆ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำไปใช้ควบคุมความดันในระบบที่มีอัตราการไหลต่ำหรือในวงจรที่มีน้ำมันไหลผ่านวาล์วปลดความดันน้อยๆ เช่น ใช้ควบคุมความดันไพลอตในวาล์วปลดความดันแบบไพลอต

2. วาล์วลดความดันแบบ 3 ทาง จะช่วยลดความดันทางด้านป้อนและปรับความดันทางด้านใช้งาน แต่มีความไวและเที่ยงตรงกว่าวาล์วลดความดันแบบปรับไม่ได้

3. วาล์วระบายความดันน้ำมันแบบไพลอตคอนโทรล ทำหน้าที่เหมือนกับวาล์วระบายความดันน้ำมันแบบธรรมดา

4. วาล์วระบายความดันแบบมีวาล์วช่วยระบาย ทำหน้าที่เหมือนกับวาล์วระบายความดัน 
แต่มีความไวและเที่ยงตรงกว่าวาล์วระบายความดันแบบธรรมดา

5. วาล์วจัดลำดับความดันแบบมีวาล์วช่วยระบายน้ำมัน ทำหน้าที่ปิดบ่าวาล์วไม่ให้น้ำมันไหลผ่านวาล์ว จนกว่าอุปกรณ์ในระบบสิ้นสุดการทำงาน และความดันน้ำมันเพิ่มขึ้น สามารถเอาชนะสปริงที่กดหลังวาล์ว บ่าวาล์ว (B) เปิดน้ำมันไหลผ่านต่อไปยังอุปกรณ์ทำงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 15 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 16 วาล์วควบคุมความดันให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง วาล์วควบคุมความดัน

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับวาล์วควบคุมความดันให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวาล์วควบคุมความดัน

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 16 วาล์วควบคุมความดัน

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 17 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 17 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 16

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 17

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 16

3. ใบงานที่ 16

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 17

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือเรียน

2. ใบงานที่ 17

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 16

2. ใบงานที่ 17

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 17

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…….

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 16 | หน่วยที่ 17 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย วาล์วควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ทำงาน | สอนครั้งที่ 16 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 64 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

วาล์วในระบบไฮดรอลิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกส์ในท่อภายใต้ความดัน โดยควบคุมให้อุปกรณ์เริ่มทำงาน หยุดทำงาน และเปลี่ยนทิศทางการไหลได้ โดยอาศัยการบังคับด้วยมือ กลไก ความดัน และการบังคับด้วยไฟฟ้า

สมรรถนะประจำหน่วย

- บอกการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทางได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางได้

2. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทางได้

3. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางได้

สาระการเรียนรู้

1. หน้าที่และสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง

อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ เช่น กระบอกสูบ มีการเคลื่อนที่ในแนวตรง โดยการเลื่อนเข้า-ออก มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานโดยการหมุนซ้ายหรือขวา ซึ่งเกิดจากการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน เรียกว่า วาล์วควบคุมทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทาง  ทำหน้าที่ควบคุมการไหลในท่อ หรือส่งผ่านน้ำมันไฮดรอลิกส์ไปยังท่อที่ต้องการ รวมทั้งควบคุมการเริ่มและหยุดไหลโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความดัน หรือปริมาณการไหล โดยควบคุมให้วาล์วเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลได้ โดยอาศัยการบังคับด้วยมือ กลไก สัญญาณความดัน และการบังคับด้วยไฟฟ้า

วาล์วควบคุมทิศทางแบ่งออกได้ตามลักษณะการทำงาน ฉะนั้นการจะนำไปใช้งานต้องเลือกให้ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ในงานอุตสาหกรรมยังต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย มีวงจรการทำงานที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ของวาล์ว เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและการตรวจเช็ก

2. การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทางมีมากมายหลายแบบหลายชนิด เราจำเป็นจะต้องเลือกชนิดของวาล์วควบคุมทิศทางให้เหมาะสมกับงานและวงจรควบคุมการทำงาน โดยมีรายละเอียดของวาล์วแบบต่างๆ ดังนี้

1. วาล์วควบคุมทิศทางชนิด 2/2 (2/2 Way Valve) หน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำมันโดยปิด-เปิด เส้นทางการไหลของน้ำมัน โดยสังเกตที่รู P เป็นหลัก

2. วาล์วควบคุมทิศทางชนิด 3/2 (3/2 Way Valve) โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางชนิด 3/2 ปกติปิด แบบควบคุมการเลื่อนวาล์วด้วยปุ่มกด แล้วเลื่อนกลับด้วยสปริง วาล์วชนิดนี้มี 3 รู 2 ตำแหน่ง

3. วาล์วควบคุมทิศทางชนิด 4/2 (4/2 Way Valve) โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางชนิด 4/2 โดยควบคุมการเลื่อนวาล์วด้วยการกดปุ่ม และเลื่อนกลับด้วยสปริง วาล์วชนิดนี้มี 4 รู 2 ตำแหน่ง

4. วาล์วควบคุมทิศทางชนิด 5/2 (5/2 Way Valve) โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางชนิด 5/2 ซึ่งควบคุมการเลื่อนวาล์วด้วยปุ่มกด และเลื่อนกลับด้วยสปริง วาล์วชนิดนี้มี 5 รู 2 ตำแหน่ง

5. วาล์วควบคุมทิศทางชนิด 4/3 (4/3 Way Valve) โครงสร้างของวาล์วควบคุมทิศทางชนิด 4/3 ตำแหน่งกลางเปิด รู P ต่อถึงรู T รู A และ B ปิด ควบคุมการเลื่อนวาล์วด้วยมือกดชนิดล็อกตำแหน่งได้ วาล์วชนิดนี้มีรู 4 รู 3 ตำแหน่ง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 16 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 17 วาล์วควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ทำงาน

ให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง วาล์วควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ทำงาน

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ทำงานให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวาล์วควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ทำงาน

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 17 วาล์วควบคุมทิศทางของ

อุปกรณ์ทำงาน

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 18-20 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 18-20 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 17

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 18-20

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 17

3. ใบงานที่ 18-20

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 18-20

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือเรียน

2. ใบงานที่ 18-20

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 17

2. ใบงานที่ 18-20

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 18-20

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………...............................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………...............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอ..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 17 | หน่วยที่ 18 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย วาล์วควบคุมอัตราการไหล | สอนครั้งที่ 17 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 68 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สาระสำคัญ

ความเร็วในการทำงานของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์จะช้ากว่าระบบนิวเมติกส์ หรือระบบ
การทำงานอื่นๆ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากบางครั้งในการทำงาน ยังต้องการความนิ่มนวล เพื่อไม่ให้งานที่จะทำเกิดการเสียหาย จึงจำเป็นต้องทำการควบคุมให้การทำงานนั้นช้าลงไปอีก การที่จะทำให้อุปกรณ์ทำงานเคลื่อนตัวช้าลงได้ กระทำได้โดยการควบคุมให้น้ำมันที่ไหลเข้าอุปกรณ์ทำงานมีปริมาณน้อยลง จึงทำให้กระบอกสูบหรือมอเตอร์
ไฮดรอลิกส์จะทำงานด้วยความเร็วที่ช้าลงด้วย อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำมัน เรียกว่า วาล์วควบคุมอัตราการไหลหรือวาล์วปรับอัตราการไหล

สมรรถนะประจำหน่วย

1. เขียนสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบต่างๆ ได้

2. อธิบายการใช้งานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบต่างๆ  ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบต่างๆ ได้

2. อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้

- วาล์วควบคุมอัตราการไหล

การทำงานของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานด้วยความเร็วช้ากว่าระบบการทำงานอื่นๆ แต่การทำงานยังต้องการความนิ่มนวล เพื่อไม่ให้งานที่จะทำเกิดการแตกเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือน จึงจำเป็นต้องทำการควบคุมให้การทำงานนั้นช้าลงไปอีก โดยการควบคุมให้  น้ำมันที่ไหลเข้าอุปกรณ์ทำงานมีปริมาณน้อยลง อุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำมันเรียกว่า วาล์วควบคุมอัตราการไหล วาล์วปรับอัตราการไหลหรือลิ้นหรี่ (Flow Control Valve)

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียน โดยจากการเรียกชื่อผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนยกมือพร้อมกับขานตอบรับ

2. ผู้สอนทบทวนของหน่วยการเรียนที่ 17 ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์รายวิชาของหน่วยการเรียนที่ 18 วาล์วควบคุมอัตราการไหลให้ผู้เรียนฟัง

ขั้นเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดเนื้อหาจาก Power Point ในเรื่อง วาล์วควบคุมอัตราการไหล

2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตราการไหลให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อซักถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตราการไหล

การสรุป

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนที่ 18 วาล์วควบคุมอัตราการไหล

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 21-24 โดยเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการและต่อวงจรตามใบงานพร้อมสรุปผล

การทำใบงานที่ 21-24 ส่งผู้สอนท้ายคาบ

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. การสังเกตุพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 18

3. การเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 21-24

เครื่องมือวัดผล

1. ตารางพฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน

2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 18

3. ใบงานที่ 21-24

เกณฑ์การประเมินผล

1. คะแนนการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อ

2. คะแนนความสนใจของผู้เรียน

3. คะแนนแบบประเมินผลและเข้ากลุ่มทำใบงานที่ 21-24

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อสิ่งพิมพ์

1. หนังสือเรียน

2. ใบงานที่ 21-24

สื่อโสตทัศน์

1. โน๊ตบุ๊คที่มีโปรแกรม Power point

2. โปรเจ๊กเตอร์และลำโพง

หุ่นจำลองหรือของจริง

- ห้องปฎิบัติการที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์

อื่น ๆ

-

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน )

1.  แบบประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 18

2. ใบงานที่ 21-24

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น

- เนื้อหาเรื่องอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์มีคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

1. ผู้สอนเช็คชื่อผู้เรียนและตรวจการแต่งกายของผู้เรียน

2. ผู้สอนตรวจดูอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน

ขณะเรียน

1. ผู้สอนอธิบายและสังเกตุความสนใจของผู้เรียน

2. ผู้สอนสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนโดยการซักถามความเข้าใจของผู้เรียน

หลังเรียน

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งใบงานที่ 18-20

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..……

..............................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก...................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์	 ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	           ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา	 ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..……………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….……

..............................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….………

……………...............................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….……………

……………...............................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….……………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .…………………………………………………………………………

……………..............................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 18 | หน่วยที่ - |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อหน่วย สอบปลายภาคเรียน | สอนครั้งที่ 18 |
|  |  | ชั่วโมงรวม 72 |
|  |  | จำนวนชั่วโมง 4 |

สอบปลายภาคเรียน