แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

|  | แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี | หน่วยที่ 7 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา “คณิตศาสตร์ช่างยนต์” | สอนสัปดาห์ที่ 8 |
|  | ชื่อหน่วย กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ | คาบรวม 16 |
| ชื่อเรื่อง. กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ |  | จำนวนคาบ 2 |
| หัวข้อเรื่อง ด้านความรู้ - กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ด้านทักษะ - การคำนวณกำลังในกระบอกสูบ ด้านจิตพิสัย - การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - คำนวณกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ สาระสำคัญ กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) เป็นกำลังที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดีในกระบอกสูบและส่งความดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการคำนวณหากำลังที่เกดขึ้นในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะใช้ค่าเฉลี่ย (Indicated mean effective pressure) หน่วยการวัดกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งมีทั้งหน่วยระบบอังกฤษ และเมตริก ดำนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดกำลังของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันจะกำหนดให้วัดเป็นหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) คือ ในหน่วยของ วัตต์ (w.) หรือ กิโลวัตต์ kw.) การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบอังกฤษ และเมตริกเป็นหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานสากล (SI Unit) สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย - คำนวณกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ - จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (ด้านความรู้) - เพื่อให้มีทักษะในการสังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบ (ด้านทักษะ) - เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเลือกการเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ (ด้านจิตพิสัย) - เพื่อคำนวณกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการ (ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - อธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ (ด้านความรู้) - สังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบได้ (ด้านทักษะ) - เลือกการเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ ได้ (ด้านจิตพิสัย) - คำนวณกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการ (ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ • ด้านความรู้(ทฤษฎี) 7.1 กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) เป็นกำลังที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดีในกระบอกสูบ และส่งความดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการคำนวณหากำลังที่เกดขึ้นในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะใช้ค่าเฉลี่ย (Indicated mean effective pressure) มาใช้ในคำนวณซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้ แรงที่เกิดขึ้นจากความดันในกระบอกสูบกระทำต่อลูกสูบ F TDC. F = P.A. งาน = แรง × ระยะทางที่เคลื่อนที่ตามแนวแรง L W = F.L BDC. = P.A. แต่เนื่องจาก กำลัง = งาน/นาที = งาน × จำนวนครั้งของการกระทำในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น กำลัง (Power) = P.A.L.N N = ความเร็วรอบ หรือ จำนวนครั้งของการทำงาน จำนวนครั้งของการทำงาน คือ การจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้เกิดกำลังในกระบอกสูบ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวนครั้งของการทำงาน = N ครั้ง เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวนครั้งของการทำงาน = N ครั้ง (เครื่องยนต์หมุน 2 รอบ จุดระเบิด 1 ครั้ง) 7.2 การคำนวณกำลังของกระบอกสูบ กำลังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ Pi = PLANK 60 กำลังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ Pi = PLANK 60 × 2 เมื่อ Pi = กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ หน่วย กิโลวัตต์ (kw.) P = ความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ หน่วย กิโลนิวตัน/ตารางเมตร (kN/m²) L = ระยะชัก หน่วย เมตร (m) A = พื้นที่ภาคตัดกระบอกสูบ หน่วย ตารางเมตร (m²) N = ความเร็วรอบเครื่องยนต์ หน่วย รอบ/นาที (rpm) K = จำนวนกระบอกสูบ 60 = การเปลี่ยนหน่วยจาก นาทีเป็นวินาที 1 kN.m/sec = 1 kw. 7.3 การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ หน่วยการวัดกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งมีทั้งหน่วยระบบอังกฤษ และเมตริก ดำนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดกำลังของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันจะกำหนดให้วัดเป็นหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) คือ ในหน่วยของ วัตต์ (w.) หรือ กิโลวัตต์ kw.) การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบอังกฤษ และเมตริกเป็นหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานสากล (SI Unit) สามารถทำได้ดังนี้ ในระบบอังกฤษ จะวัดกำลังเป็นหน่วยของแรงม้า โดยใช้อักษรย่อ HP. (HP. = Horse Power) 1 HP. = 0.746 kw. ในระบบเมตริก จะวัดกำลังเป็นหน่วยของแรงม้าเช่นกัน โดยใช้อักษรย่อ PS. แรงม้าเมตริก เรียกอีกอย่างว่า แรงม้าดิน (DIN) 1 PS = 0.736 kw. 7.4 แบบฝึกหัด 1. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 1.1 85 HP = ………………………………………………………………………………………… 1.2 150 HP = ………………………………………………………………………………………… 1.3 320 HP = ………………………………………………………………………………………… 2. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 2.1 136 PS = ………………………………………………………………………………………… 2.2 147 PS = ………………………………………………………………………………………… 2.3 97 PS = ………………………………………………………………………………………… |  |  |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 15 นาที ) - ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 2. ขั้นให้ความรู้ ( 30 นาที ) - ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ หน้าที่ 84-89 - ผู้สอนเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนถามปัญหา และข้อสงสัยจากเนื้อหา โดยครูสังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ (30 นาที ) - ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 89 - ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต | 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 15 นาที ) - ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่ 7เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ผู้เรียนอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 2. ขั้นให้ความรู้ ( 30 นาที ) - ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ หน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ หน้าที่ 84-89 พร้อมทำความเข้าใจ - ผู้เรียนถามปัญหา และข้อสงสัยจากเนื้อหา โดยครูสังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ (30 นาที ) - ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 89 - ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) - ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน - ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดที่ 7 หน้าที่ 90-93 - ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ที่จัดทำขึ้น (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4) (รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน) | 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดที่ 7 หน้าที่ 90-93 3. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ที่จัดทำขึ้น (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4) |
| งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ก่อนเรียน - จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหน่วยที่ 7 - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยที่ 7 และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมใน หน่วยที่ 7 ขณะเรียน - ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด - ร่วมกันสรุป “กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์” หลังเรียน - ทำแบบฝึกหัดบทที่ 7 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน แบบฝึกหัด, แบบฝึกหัดบทที่ 7 |  |  |
| สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ - เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยารยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4) - ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนขั้นให้ความรู้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1-4) - แบบฝึกหัดบทที่ 7 สรุปและประเมินผล ข้อ 2 - แบบประเมินผลงาน ใช้ประกอบการสอนขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 1 - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน ใช้ประกอบการสอนขั้นประยุกต์ใช้ ข้อ 2 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) - เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ สื่อของจริง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-4) |  |  |

แหล่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 1. ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นอกสถานศึกษา ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ในท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น - บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

การประเมินผลการเรียนรู้ - หลักการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน - ความรู้ก่อนการเรียนการสอน ขณะเรียน - ตรวจแบบฝึกหัด - สังเกตการทำงาน หลังเรียน - ตรวจแบบฝึกหัดบทที่ 7 คำถาม - จงอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - การคำนวณกำลังในกระบอกสูบ มีวิธีการคำนวณอย่างไร - การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ มีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสำเร็จของผู้เรียน แบบฝึกหัดบทที่ 7 สมรรถนะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - วิเคราะห์และตีความหมาย - ตั้งคำถาม - อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง - การประยุกต์ความรู้สู่งานอาชีพ สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ - คำนวณหาความดันและแรงที่กระทำบนหัวสูบ สมรรถนะการขยายผล ความสอดคล้อง จากการเรียนเรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเกี่ยวกับกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) เป็นกำลังที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดีในกระบอกสูบและส่งความดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการคำนวณหากำลังที่เกดขึ้นในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะใช้ค่าเฉลี่ย (Indicated mean effective pressure) หน่วยการวัดกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งมีทั้งหน่วยระบบอังกฤษ และเมตริก ดำนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดกำลังของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันจะกำหนดให้วัดเป็นหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) คือ ในหน่วยของ วัตต์ (w.) หรือ กิโลวัตต์ kw.) การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบอังกฤษ และเมตริกเป็นหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานสากล (SI Unit)

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 อธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : อธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ จะได้ 2 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 สังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : สังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบได้ จะได้ 3 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 เลือกการเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ ได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : เลือกการเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ ได้ จะได้ 2 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 คำนวณกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : คำนวณหาความดันและแรงที่กระทำบนหัวสูบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ จะได้ 3 คะแนน แบบฝึกหัดที่ 7 1. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก = 50 × 55 mm. อัตราส่วนการอัด 9.0 : 1 ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 9,500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm. มีระยะชัก 98 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 77 mm. มีระยะชัก 78 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,400 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 750 kN/m² จงหา 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ ; F = …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ กำลังในกระบอกสูบ Pi = ..………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 4. ข้อมูลทางเทคนิค ISUZU VERTEX มีดังนี้ เครื่องยนต์ แบบเพลงลิ้นเดี่ยวเหนือฝาสูบ SOHC 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบ Cross Flow ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด PGM-FI เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ × ช่วงชัก 75 × 90 มม. อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) 9.4 : 1 กำลังสูงสุด ( kw/รอบต่อนาที) 88/6,400 จงหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 5. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1493 cc. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 6,800 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,000 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A.L.K = ……………………….. cc. = ……………………… = ……………………… m³ N = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 6. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 6 สูบ มีพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบ 35.5 cm² มีระยะชัก 74 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 2,500 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 57 bar จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 7 7.4 แบบฝึกหัด 1. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 1.1 85 HP = 85 × 0.746 = 63.41 kw 1.2 150 HP = 150 × 0.746 = 111.9 kw 1.3 320 HP = 320 × 0.746 = 238.72 kw 2. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 2.1 136 PS = 100.096 kw 2.2 147 PS = 108.192 kw 2.3 97 PS = 71.392 kw แบบฝึกหัดที่ 7 1. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก = 50 × 55 mm. อัตราส่วนการอัด 9.0 : 1 ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 9,500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = 1,200 kN/m2 L = 0.055 m A = πd24 = π0.0524 = 1.963 × 10-3 m2 N = 9,500 rpm K = 1 กำลังในกระบอกสูบ Pi = PLANK60 = 1,200 × 0.055 × 1.963 × 10-3 × 9500 × 160 Pi = 20.513 kN.m/s (Kw) 2. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm. มีระยะชัก 98 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = 1200 kN/m2 L = 0.098 m A = π×0.09524 = 7.088× 10-3 m2 N = 3,900 rpm K = 4 กำลังในกระบอกสูบ Pi = PLANK60 × 2 = 1,200 × 0.098 × 7.088 × 10-3 × 3900 × 460 × 2 Pi = 108.361 3. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 77 mm. มีระยะชัก 78 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,400 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 750 kN/m² จงหา 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ P = 750 kN/m2 L = 0.078 A = π×0.07724 = 4.656× 10-3 m2 N = 3,400 rpm K = 4 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ ; F = P.A = 750 × 4.656× 10-3 F = 3.492 kN 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ กำลังในกระบอกสูบ Pi = PLANK60 × 2 = 750 × 0.078 × 4.565 × 10-3 × 3,400 × 460 × 2 Pi = 30.265 kW 4. ข้อมูลทางเทคนิค ISUZU VERTEX มีดังนี้ เครื่องยนต์ แบบเพลงลิ้นเดี่ยวเหนือฝาสูบ SOHC 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบ Cross Flow ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด PGM-FI เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ × ช่วงชัก 75 × 90 มม. อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) 9.4 : 1 กำลังสูงสุด ( kw/รอบต่อนาที) 88/6,400 จงหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ P = 88 kw L = 0.090 m A = π×0.07524 = 4.417× 10-3 m2 N = 6,400 K = 4 กำลังในกระบอกสูบ P = Pi × 60 × 2PLANK = 88 × 60 × 20.090 × 4.417 × 10-3 × 6,400 × 4 P = 1,037.657 kN/m2 5. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1493 cc. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 6,800 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,000 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์นี้ P = 1,000 kN/m2 L = ………………………… A.L.K = 1,493 cc. = 1,493106 = 1.493× 10-3 m³ N = 6,800 rpm กำลังในกระบอกสูบ Pi = PLANK60 × 2 = 1000 × 1.493 × 10-3 × 6,80060 × 2 Pi = 84.603 kW 6. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 6 สูบ มีพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบ 35.5 cm² มีระยะชัก 74 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 2,500 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 57 bar จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = 75×105 N/m2 L = 0.074 m A = 35.510,000cm2 = 3.55× 10-3 m2 N = 2,500 rpm K = 6 กำลังในกระบอกสูบ Pi = PLANK60 × 2 = 75 × 0.077 × 3.55× 10-3 × 2,500× 660 × 2 Pi = 295.537 kW บันทึกหลังการสอน บทที่ 7 กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ผลการใช้แผนการเรียนรู้ - เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม - สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน - สื่อการสอนเหมาะสมดี ผลการเรียนของนักเรียน - ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้ เข้าใจในบทเรียนร่วมกัน อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย - ผู้เรียนกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาที่กำหนด - ผู้เรียนสังเกตการคำนวณกำลังในกระบอกสูบได้ ผลการสอนของผู้สอน - สอนเนื้อหาได้ครบตามหลักสูตร - แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ - สอนได้ทันตามเวลาที่กำหนด