แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

|  | แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี | หน่วยที่ 7 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา “คณิตศาสตร์ช่างยนต์” | สอนสัปดาห์ที่ 10-11 |
|  | ชื่อหน่วย กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ | คาบรวม 8 |
| ชื่อเรื่อง. กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ |  | จำนวนคาบ 8 |
| หัวข้อเรื่อง ด้านความรู้ - กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ - การคำนวณกำลังในกระบอกสูบ - การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่าง ๆ ด้านทักษะ - 2. คำนวณหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ - คำนวณหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - สามารถคำนวณตัวเลขให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระสำคัญ กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) เป็นกำลังที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดี ในกระบอกสูบและส่งความดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการคำนวณหากำลังที่เกดขึ้นในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะใช้ค่าเฉลี่ย (Indicated mean effective pressure) หน่วยการวัดกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งมีทั้งหน่วยระบบอังกฤษ และเมตริก ดำนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดกำลังของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันจะกำหนดให้วัดเป็นหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) คือ ในหน่วยของ วัตต์ (w.) หรือ กิโลวัตต์ kw.) การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ ในระบบอังกฤษ และเมตริกเป็นหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานสากล (SI Unit) สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 1. คำนวณหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 2. คำนวณหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ - จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง (ด้านความรู้) 2. เพื่อให้มีทักษะในการคำนวณตัวเลข (ด้านทักษะ) 3. การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1. อธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ (ด้านความรู้) 2. เปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่างๆ ได้ (ด้านความรู้) 3. วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ (ด้านความรู้) 4. คำนวณหากำลังในกระบอกสูบได้ (ด้านทักษะ) 5. เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ (ด้านทักษะ) 6. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 7. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ • ด้านความรู้(ทฤษฎี) 7.1 กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (indicated Power) เป็นกำลังที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดีในกระบอกสูบและส่งความดันให้ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่างๆ นั้น เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการคำนวณหากำลังที่เกดขึ้นในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะใช้ค่าเฉลี่ย (Indicated mean effective pressure) มาใช้ในคำนวณซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้ แรงที่เกิดขึ้นจากความดันในกระบอกสูบกระทำต่อลูกสูบ F TDC. F = P.A. งาน = แรง × ระยะทางที่เคลื่อนที่ตามแนวแรง L W = F.L BDC. = P.A.L แต่เนื่องจาก กำลัง = งาน/นาที = งาน × จำนวนครั้งของการกระทำในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น กำลัง (Power) = P.A.L.N N = ความเร็วรอบ หรือ จำนวนครั้งของการทำงาน จำนวนครั้งของการทำงาน คือ การจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้เกิดกำลังในกระบอกสูบ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวนครั้งของการทำงาน = N ครั้ง เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวนครั้งของการทำงาน = N ครั้ง (เครื่องยนต์หมุน 2 รอบ จุดระเบิด 1 ครั้ง) 7.2 การคำนวณกำลังของกระบอกสูบ กำลังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ Pi = PLANK 60 กำลังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ Pi = PLANK 60 × 2 เมื่อ Pi = กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ หน่วย กิโลวัตต์ (kw.) P = ความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ หน่วย กิโลนิวตัน/ตารางเมตร(kN/m²) L = ระยะชัก หน่วย เมตร (m) A = พื้นที่ภาคตัดกระบอกสูบ หน่วย ตารางเมตร (m²) N = ความเร็วรอบเครื่องยนต์ หน่วย รอบ/นาที (rpm) K = จำนวนกระบอกสูบ 6 = การเปลี่ยนหน่วยจาก นาทีเป็นวินาที 1 kN.m/sec = 1 kw. ตัวอย่างที่ 7.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm. มีระยะชัก 105 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,240 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ วิธีทำ P = 1,240 kN/m² L = 0.105 m A = πd = 3.14 × 0.095 m. × 0.095 m. = 0.0071 m² 4 4 N = 3,900 รอบ/นาที K = 4 สูบ Pi = PLANK 60 × 2 Pi = 1,240 kN/m² × 0.105 m × 0.0071 m² × 3,900 × 4 60 × 2 Pi = 120.17 kN.m/s (kw) กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ = 120.17 kw. ตัวอย่างที่ 7.2 เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ เครื่องหนึ่ง มีขนาด bore × stroke = 59 × 54.5 มม. ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 10,500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1,110 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ วิธีทำ P = 1,110 kN/m² L = 0.0545 m A = πd² = 3.14 × 0.059 m. × 0.059 m. = 0.0027 m² 4 4 N = 10,500 รอบ/นาที K = 1 สูบ Pi = PLANK 60 Pi = 1,110 kN/m² × 0.0545 m × 0.0027 m² × 10,500 60 Pi = 28.58 kN.m/s (kw) กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ = 28.58 kw. ตัวอย่างที่ 7.3 เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความโตกระบอกสูบ 90 mm. มีระยะชัก 92 mm. ให้กำลังสูงสุด 112 kw. มีความเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที จงหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ วิธีทำ P = 112 kN.m/s (kw) L = 0.092 m A = πd² = 3.14 × 0.09 m. × 0.09 m. = 0.0063 m² 4 4 N = 3,500 รอบ/นาที K = 4 สูบ Pi = PLANK 60 × 2 Pi = P × 0.092 m × 0.0063 m² × 3,500 × 4 60 × 2 P = 112 kN.m/s × 60 × 2 0.092 m × 0.0063 m² × 3,500 × 4 P = 1,656.31 kN.m/s (kw) กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ = 1,656.31 kw. ตัวอย่างที่ 7.4 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1600 cc. มีระยะชัก 105 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 6,400 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,030 kN/m² จงหากำลังเครื่องยนต์นี้ วิธีทำ P = 1,030 kN/m² ความจุเครื่องยนต์ = ALK A = 1,600 cc. (cm³) = 1600 = 0.0016 m³ 1,000,000 N = 6,400 รอบ/นาที K = 4 สูบ Pi = PLANK 60 × 2 Pi = 1,030 kN/m² × 0.0.0016 m³ × × 6,400 60 × 2 Pi = 87.90 kN.m/s (kw) กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ = 87.90 kw. 7.3 การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่างๆ หน่วยการวัดกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งมีทั้งหน่วยระบบอังกฤษ และเมตริก ดำนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การวัดกำลังของเครื่องยนต์ ในปัจจุบันจะกำหนดให้วัดเป็นหน่วยมาตรฐานสากล (SI Unit) คือ ในหน่วยของ วัตต์ (w.) หรือ กิโลวัตต์ kw.) การเปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบอังกฤษ และเมตริกเป็นหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานสากล (SI Unit) สามารถทำได้ดังนี้ ในระบบอังกฤษ จะวัดกำลังเป็นหน่วยของแรงม้า โดยใช้อักษรย่อ HP. (HP. = Horse Power) 1 HP. = 0.746 kw. ในระบบเมตริก จะวัดกำลังเป็นหน่วยของแรงม้าเช่นกัน โดยใช้อักษรย่อ PS. แรงม้าเมตริก เรียกอีกอย่างว่า แรงม้าดิน (DIN) 1 PS = 0.736 kw. ตัวอย่างที่ 7.5 จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) - เครื่องยนต์ Isuzu Trooper มีกำลังสูงสุด 159 แรงม้า (PS) 1 PS = 0.736 kw. Pi = 0.736 × 159 = 117 kw. - เครื่องยนต์ HONDA NSR 150 kw. (พีเอส) / 10,500 rpm 1 PS. = 0.736 kw. Pi = 0.736 × 39.5 = 28.7 kw. 7.4 แบบฝึกหัด 1. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 1.1 85 HP = ………………………………………………………………………………………… 1.2 150 HP = ………………………………………………………………………………………… 1.3 320 HP = ………………………………………………………………………………………… 2. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kw.) 2.1 136 PS = ………………………………………………………………………………………… 2.2 147 PS = ………………………………………………………………………………………… 2.3 97 PS = ………………………………………………………………………………………… แบบฝึกหัดที่ 6 1. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก = 50 × 55 mm. อัตราส่วนการอัด 9.0 : 1 ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 9,500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm. มีระยะชัก 98 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,200 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 3. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 77 mm. มีระยะชัก 78 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3,400 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 750 kN/m² จงหา 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… 3.1 แรงกระทำบนลูกลูบ ; F = …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 3.2 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ กำลังในกระบอกสูบ Pi = ..………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ข้อมูลทางเทคนิค ISUZU VERTEX มีดังนี้ เครื่องยนต์แบบเพลงลิ้นเดี่ยวเหนือฝาสูบ SOHC 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบ Cross Flow ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีด PGM-FI เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ × ช่วงชัก 75 × 90 มม. อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) 9.4 : 1 กำลังสูงสุด ( kw/รอบต่อนาที) 88/6,400 จงหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ ……………………………………..…………………………………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 5. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1493 cc. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 6,800 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1,000 kN/m² จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A.L.K = ……………………….. cc. = ……………………… = ……………………… m³ N = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 6. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 6 สูบ มีพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบ 35.5 cm² มีระยะชัก 74 mm. ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 2,500 รอบ/นาที มีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 57 bar จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ P = ………………………… L = ………………………… A = ………………………………………………………............................................ …………………………………………………………..……………………………….. N = ………………………… K = ………………………… Pi = ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… |  |  |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (15 นาที ) 1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเรื่องกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 7 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถามคำถาม และให้ผู้เรียนแสดงความรู้เบื้องต้น 2. ขั้นให้ความรู้ (75 นาที) 1. ผู้สอนเปิดบทเรียนคณิตศาสตร์ช่วยสอน หน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ และแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน 2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่างถึงกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ ( 90 นาที ) 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน ตั้งบริษัทขึ้นมา พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเลือกว่าในบริษัทที่ตั้งขึ้นนั้นใช้คอมพิวเตอร์แบบใด และคอยให้คำแนะนำ 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Web Guide หน้าที่ 14 หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต | 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (15 นาที ) 1. จัดเตรียมเอกสาร ฟังอาจารย์ผู้สอนแนะนำรายวิชา วิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียน เรื่องกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 2. ผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 7 และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 3. ผู้เรียนแสดงความรู้ เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 4. ผู้เรียนทำแบบทดสอบใบงานที่ 7 เรื่องกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ แล้วสลับกันตรวจคำตอบด้วยความซื่อสัตย์ 2. ขั้นให้ความรู้ (75 นาที ) 1. ผู้เรียนดูบทเรียนคณิตศาสตร์ช่วยสอน หน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ พร้อมกับจดบันทึกเนื้อที่ได้เรียน 2. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ของเครื่องยนต์หรือรถยนต์ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ ( 90 นาที ) 1. ผู้เรียนทำใบงานหน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน ตั้งบริษัทขึ้นมา และเลือกว่าในบริษัทที่ตั้งขึ้นนั้นใช้คอมพิวเตอร์แบบใด พร้อมอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยขอคำแนะนำจากผู้สอน 3. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล Web Guide หน้าที่ 14 หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยที่ 7 3. แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ 4. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึกคะแนน (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7) (รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) | 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยที่ 7 3. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 ด้วยความซื่อสัตย์ 4. ผู้เรียนนำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมีผลต่างกันอย่างไร เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7) |
| งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล - ก่อนเรียน 1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนกำหนด 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ แล้วสลับกันตรวจคำตอบ 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 7 และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ 7 - ขณะเรียน - ปฏิบัติตามใบงานที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ร่วมกันสรุป “กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์” - จัดทำสื่อประกอบการรายงาน - รายงาน หน้าชั้นเรียนเรื่อง “กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์” หลังเรียน 1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 2. ทำแบบประเมินการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน รายงาน เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ |  |  |
| สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ - หนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตร์ช่างยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่1-7) - แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 2 - ใบความรู้ที่ 7 เรื่องกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนขั้นสอน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) - ใบงานที่ 7 เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ( ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) - แบบทดสอบหลังเรียน ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 2 - แบบแบบประเมินการเรียนรู้ ใช้ประกอบการสอนขั้นสรุป ข้อ 2 - แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้ ใช้ประกอบในขั้นเตรียมและขั้นสรุป - แบบประเมินผลงานตามใบงาน ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) -- สื่อของจริง - การคำนวณตัวเลข โดยใช้เครื่องคิดเลข (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) |  |  |

แหล่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา - ห้องสมุดวิทยาลัย - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet นอกสถานศึกษา ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ในท้องถิ่น การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 1. ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์. คณิตศาสตร์ช่างยนต์. : มปท., 2526.

การประเมินผลการเรียนรู้ - หลักการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ขณะเรียน - ตรวจผลงานตามใบงานที่ 7 - สังเกตการทำงานกลุ่ม หลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน - ตรวจแบบแบบประเมินผลการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสำเร็จของผู้เรียน ตรวจผลงาน รายงาน เรื่อง กำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 สามารถอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : สามารถอธิบายกำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้ จะได้ 2 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 เปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่างๆ ได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : เปรียบเทียบกำลังของเครื่องยนต์ในระบบต่างๆ ได้ จะได้ 3 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ จะได้ 4 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 คำนวณหากำลังในกระบอกสูบได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : คำนวณหากำลังในกระบอกสูบได้ จะได้ 4 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5 เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ จะได้ 15 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 6 เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง - วิธีการประเมิน : ตรวจผลงาน - เครื่องมือ : แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม - เกณฑ์การให้คะแนน : เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่าง ถูกต้อง จะได้ 6 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมี เหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - วิธีการประเมิน : ตรวจผลงาน - เครื่องมือ : แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม - เกณฑ์การให้คะแนน : ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ และผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ 6 คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 7 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. การจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งทำให้เกิดกำลังในกระบอกสูบคือ - จำนวนรอบของเครื่องยนต์ - จำนวนครั้งของการทำงาน - ระยะเวลาในการเดินเครื่อง - ระยะเวลาชั่วขณะ 2. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 3. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 4. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm มีระยะชัก 95 mm ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ1240 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 120.17 kw - 130.45 kw - 140.13 kw - 148.12 kw 5. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ bore x stroke = 59x54.5 mm ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 10500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1110 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ - 10.25 kN.m/s - 15.25 kN.m/s - 28.58 kN.m/s - 30.45 kN.m/s 6. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความโตกระบอกสูบ 90 mm และระยะชัก 92 mm ให้กำลังสูงสุด 112 kw. ที่ความเร็วรอบ 3500 รอบ/นาที จงคำนวณหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 1656.31 kN/m2 - 1625.21 kN/m2 - 1751.21 kN/m2 - 1874.12 kN/m2 7. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1600 CC ขณะทำงานที่ความเร็วรอบ 6400 รอบ/นาที จะมีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1030 kN/m2 จงหากำลังของเครื่องยนต์นี้ - 78.14 kN.m/s - 88.45 kN.m/s - 87.90 kN.m/s - 81.12 kN.m/s 8. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ Isuzu Trooper มีกำลังสูงสุด 159 แรงม้า (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 9. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 10. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw

ใบงานที่ 7 ประกอบแผนการสอนบทที่ 7 เรื่อง การหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ จุดประสงค์ของงาน - อธิบายวิธีการคำนวณค่ากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ได้ - หาค่ากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ได้ กิจกรรม - ให้นักศึกษาวิธีการหาค่ากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ แล้วทำการหาค่าตามโจทย์ - ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปการหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ และ ให้บันทึกผลและรายงานหน้าชั้นเรียน ให้จัดทำสื่อประกอบการรายงานด้วย เมื่อรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วให้ผู้ฟังซักถามปัญหา ข้อสงสัย ให้บันทึกผลและรายงานหน้าชั้นเรียน ให้จัดทำสื่อประกอบการรายงานด้วย - เมื่อรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วให้ผู้ฟังซักถามปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ จากนั้นให้ผู้รายงานตั้งคำถามเพื่อถามผู้ฟังอย่างน้อย 2 คำถาม เกณฑ์การพิจารณา - ความพร้อมในการเตรียมตัว - บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง - ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - เนื้อหาสาระที่ได้จากการพูดการฟัง เกณฑ์การพิจารณา - ความพร้อมในการเตรียมตัว - บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง - ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - เนื้อหาสาระที่ได้จากการพูดการฟัง.

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน

ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง............................

รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที่…….    2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….    4……………………………………เลขที่…….

| ที่ | รายการประเมิน | คะแนน |  |  | ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |
| 1 | เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) |  |  |  |  |
| 2 | รูปแบบการนำเสนอ |  |  |  |  |
| 3 | การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม |  |  |  |  |
| 4 | บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง ซึ่งทำให้ผู้ฟังมีความสนใจ |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผู้ประเมิน…………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกต้อง

3  คะแนน    =  มีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามจุดประสงค์

2  คะแนน    =  สาระสำคัญไม่ครบถ้วน  แต่ตรงตามจุดประสงค์

1  คะแนน    =  สาระสำคัญไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามจุดประสงค์

2.  รูปแบบการนำเสนอ

3  คะแนน    =  มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม  มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่  ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ประกอบการ นำเสนอที่น่าสนใจ  นำวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด

- คะแนน    =  มีเทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่  ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอที่น่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่น

1  คะแนน     =  เทคนิคการนำเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ

3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม

3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4.  ความสนใจของผู้ฟัง

3  คะแนน     =  ผู้ฟังมากกว่าร้อยละ 90  สนใจ และให้ความร่วมมือ

2  คะแนน     =  ผู้ฟังร้อยละ 70-90  สนใจ และให้ความร่วมมือ

1  คะแนน     =  ผู้ฟังน้อยกว่าร้อยละ 70  สนใจ และให้ความร่วมมือ

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง............................

รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที่…….	      2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….	      4……………………………………เลขที่…….

| ที่ | รายการประเมิน | คะแนน |  |  | ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |
| 1 | การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน |  |  |  |  |
| 2 | การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม |  |  |  |  |
| 3 | การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |  |
| 4 | การประเมินผลและปรับปรุงงาน |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผู้ประเมิน…………………………………………………

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน

2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

2.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม

3  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /

อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง

2  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง แต่ขาด

การจัดเตรียมสถานที่

1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

3.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด

2  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด

1  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน

3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ

2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน

1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

แบบทดสอบกลางภาค 1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ความเร็ว ได้ถูกที่สุด - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 วินาที - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา - ความเร็ว หมายถึง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด 2. สูตรการคำนวณค่าความเร็วคือ - V = - V = S X t - S = - S = V X t 3. รถยนต์วิ่งได้ระยะทาง 10 เมตร ในเวลา 2 นาที จงหาว่ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร - 3 เมตร/วินาที - 4 เมตร/วินาที - 5 เมตร/วินาที - 6 เมตร/วินาที 4. ความเร็วแล่นของลูกสูบ คือ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่ในกระบอกสูบ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่นอกกระบอกสูบ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่จุดศูนย์ล่าง - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่จุดศูนย์บน 5. เครื่องยนต์หมุน 1 รอบ ลูกสูบเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไร - 1L - 2L - 3L - 4L 6. เครื่องยนต์หมุน N รอบลูกสูบเคลื่อนที่ได้ระยะทาง - LN - 2LN - 3LN - 4LN 7. เครื่องยนต์มีขนาดกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก = 70 x 74 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 4500 รอบ/นาที จงหาความเร็วแล่นลูกสูบ - 10.1 m/s - 11.1 m/s - 12.1 m/s - 13.1 m/s 8. จงหาระยะชักของเครื่องยนต์นี้ ถ้า Vp = 16 m/s และหมุนด้วยความเร็วรอบ 6500 รอบ/นาที - 73.85 mm - 76.22 mm - 78.23mm - 79.12 mm 9. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง มีขนาดความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก = 92 x 94 มม. จงหาว่าเครื่องยนต์นี้จะหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไร เมื่อกำหนดให้ความเร็วแล่นลูกสูบมีค่าเท่ากับ 12 m/s - 2820 รอบ/นาที - 3830 รอบ/นาที - 4670 รอบ/นาที - 5430รอบ/นาที 10. เครื่องยนต์มีขนาดความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก = 80 x 86 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 5600รอบ/นาที - 11.19 m/s - 12.19 m/s - 13.19 m/s - 14.19 m/s 11. ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร ข้อใดถูก - ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเป็นอัตราส่วนระหว่างอากาศกับปริมาตรดูดอากาศของกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำมันกับปริมาตรดูดอากาศของกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเป็นอัตราส่วนระหว่างอากาศกับสารหล่อของกระบอกสูบเครื่องยนต์ - ไม่มีข้อใดถูก 12. สูตรการหาประสิทธิภาพเชิงปริมาตร คือ - ปริมาตรดูดจริง ๆ + ปริมาตรดูดตามทฤษฎี - ปริมาตรดูดจริง ๆ – ปริมาตรดูดตามทฤษฎี - ปริมาตรดูดจริง ๆ / ปริมาตรดูดตามทฤษฎี - ปริมาตรดูดจริง ๆ X ปริมาตรดูดตามทฤษฎี 13. ในการดูดอากาศเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ขนาด 2000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปรากฏว่าเครื่องยนต์สามารถดูดอากาศเข้าสู่กระบอกสูบได้จริงเพียง 1960 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงคำนวณหาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องยนต์นี้ - 78 % - 88% - 98% - 100% 14. รถยนต์ Toyota GL ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด bore x stroke = 85 x 70 มม. ขณะที่เครื่องยนต์หมุน 3000 rpm จงหาปริมาณอากาศเข้าสูบเป็นลิตรต่อนาที - 2,382 ลิตร/นาที - 3,123 ลิตร/นาที - 4,124 ลิตร/นาที - 5,214 ลิตร/นาที 15. รถจักรยานยนต์ NSR 150 ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1 สูบ ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก = 59.0 x 54.5 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 10,500 รอบ/นาที จงหาปริมาตรอากาศเข้าสูบเป็นลิตรต่อนาที - 1,564 ลิตร/นาที - 1,582 ลิตร/นาที - 2,123 ลิตร/นาที - 3,124 ลิตร/นาที 16. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด bore x stroke = 80 x 80 มม. ขณะที่เครื่องยนต์หมุน 3600 rpm ถ้าประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 70% จงหาอากาศที่เข้ากระบอกสูบทางทฤษฎี - 2,894 cc / นาที - 3,893 cc / นาที - 4,893 cc / นาที - 5,893 cc / นาที 17. จากโจทย์ข้อที่ 6 จงหาปริมาณอากาศที่เข้ากระบอกสูบจริง - 2010.4 ลิตร/นาที - 2025.8 ลิตร/นาที - 3012.12 ลิตร/นาที - 4201.78 ลิตร/นาที 18. ในการดูดอากาศเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาดความจุ 1800 cc ปรากฏว่าเครื่องยนต์สามารถดูดอากาศได้จริงเพียง 1608 cc จงหาประสิทธิภาพเชิงปริมาณของเครื่องยนต์นี้ - 79% - 89% - 59% - 99% 19. สาเหตุที่ทำให้ค่าปริมาตรของอากาศที่เข้าเครื่องได้จริงมีค่าน้อยกว่าปริมาตรดูดทางทฤษฎีคือ - อากาศเข้ากระบอกสูบไม่เต็มที่ - อากาศเข้ากระบอกสูบเยอะเกินไป - อากาศในกระบอกสูบมาก - อากาศในกระบอกสูบน้อย 20. จังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ประกอบด้วย - ดูด - อัด - ระเบิด - ถูกทุกข้อ 21. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง อัตราส่วนการอัดได้ถูกต้อง - อัตราส่วนก่อนการอัดตัวต่อปริมาตรหลังการอัดตัว - อัตราส่วนหลังการอัดตัวต่อปริมาตรก่อนการอัดตัว - อัตราส่วนของการเผาไหม้ก่อนการอัดตัว - อัตราส่วนของการเผาไหม้หลังการอัดตัว 22. อัตราส่วนการอัดตรงกับข้อใด - ปริมาตรก่อนการอัดตัว + ปริมาตรหลังการอัดตัว - ปริมาตรก่อนการอัดตัว – ปริมาตรหลังการอัดตัว - ปริมาตรก่อนการอัดตัว /ปริมาตรหลังการอัดตัว - ปริมาตรก่อนการอัดตัว X ปริมาตรหลังการอัดตัว 23. เครื่องยนต์ 4 สูบ ทวินแคม 16 วาล์ว มีขนาดความจุของเครื่องยนต์ 1498 cc และมีปริมาตรห้องเผาไหม้ 176 cc จงหาอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ - 7.5 : 1 - 7.5 : 2 - 9.5 : 1 - 9.5 : 2 24. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะขนาด bore x stroke = 82x85 มม. ตามลำดับ และมีอัตราส่วนการอัด 9: 1 จงหา ปริมาตรดูด - 43.21 cm2 - 52.78 cm2 - 62.12 cm2 - 72.12 cm2 25. จากโจทย์ข้อที่ 4 จงหาปริมาตรห้องเผาไหม้ ก. 211.31 cc ข. 212.33 cc ค. 224.31 cc ง. 231.21 cc 26. เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ 16 วาล์ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบและช่วงชักยาว 84.5 x 90.5 มม. ตามลำดับ และมีอัตราส่วนการอัด 11:1 จงหาขนาดความสูงของห้องเผาไหม้ - 7.02 มม. - 8.04 มม. - 9.05 มม. - 10.12 มม. 27. เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ และช่วงชักยาว 70x85 มม. ตามลำดับ และมีอัตราส่วนการอัด 8:1 ถ้าต้องการเพิ่มอัตราอัดเป็น 9.5 : 1 จะต้องไสฝาสูบออกเท่าไร - 2.14 มม. - 3.12 มม. - 4.12 มม. - 5.14 มม. 28. เครื่องยนต์มีอัตราส่วนการอัด 6 : 1 ข้อใดกล่าวถูก - ปริมาตรก่อนการอัดตัวมี 6 ส่วน อัดแล้วเหลือ 1 ส่วน - ปริมาตรก่อนการอัดตัวมี 1 ส่วน อัดแล้วเหลือ 6 ส่วน - ปริมาตรหลังการอัดตัวมี 6 ส่วน อัดแล้วเหลือ 1 ส่วน - ปริมาตรหลังการอัดตัวมี 1 ส่วน อัดแล้วเหลือ 6 ส่วน 29. เครื่องยนต์ยี่ห้อหนึ่ง มีปริมาตรอัดเท่ากับ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีปริมาตรดูดของลูกสูบเท่ากับ 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงคำนวณหาอัตราส่วนการอัด - 5 : 1 - 6 : 1 - 7 : 1 - 8 : 1 30. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีอัตราส่วนการอัด 8.5 : 1 มีระยะชักเท่ากับ 65 มิลลิเมตร อยากทราบว่าจะต้องเจียระไนฝาสูบออกเท่าไร ถ้าต้องการเพิ่มอัตราส่วนการอัดเป็น 9: 1 - 0.45 mm - 0.54 mm - 0.65 mm - 0.56 mm 31. ความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน มีค่าเท่าไร - 40-60 บาร์ - 60-70 บาร์ - 80-90 บาร์ - 90-100 บาร์ 32. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. และมีแรงกระทำที่หัวสูบ 10 kN จงหาความดันที่เกิดขึ้น - 2574.12 kN/m2 - 3542.42 kN/m2 - 3571.43 kN/m2 - 4212.42 kN/m2 33. ขนาดของแรงที่กระทำกับลูกสูบหาได้จากสมการ - F = P.A - P = F.A - F = A/P - ไม่มีข้อใดถูก 34. เครื่องยนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. และมีความดัน 50 bar จงหาแรงที่กระทำบนหัวสูบ - 20 kN - 25 kN - 30 kN - 35 kN 35. จงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ เมื่อมีแรงกระทำกับลูกสูบ 20 kN และมีความดัน 45 bar - 70.5 mm - 72.5 mm - 73.5 mm - 75.5 mm 36. ความดันที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล มีค่าเท่าไร - 15-30 บาร์ - 35-60 บาร์ - 65-90 บาร์ - 95-125 บาร์ 37. เพราะเหตุใดในการคำนวณหาค่าความดันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ส่วนผสมไอดีภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จึงใช้ค่าความดันเฉลี่ยมาใช้ในการคำนวณ - ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ เกิดความดันขึ้นไม่เท่ากัน - ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ เกิดความดันขึ้นเท่ากัน - ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ เกิดความดันขึ้นน้อยกว่ากัน - ความดันที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในจังหวะต่าง ๆ เกิดความดันขึ้นมากกว่ากัน 38. ข้อใดให้ความหมายของความดัน ได้ถูกที่สุด - อัตราส่วนของแรงที่กระทำบนฝาสูบต่อพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ - อัตราส่วนของแรงที่กระทำบนหัวสูบต่อพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ - อัตราส่วนของมวลที่กระทำบนฝาสูบต่อพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ - อัตราส่วนของมวลที่กระทำบนหัวสูบต่อพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ 39. จงคำนวณหาแรงลูกสูบเฉลี่ยของเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะที่มีขนาดลูกสูบ 90 มิลลิเมตร ความดันเฉลี่ย 8 บาร์ - 2454.32 นิวตัน - 3254.24 นิวตัน - 4521.78 นิวตัน - 5089.38 นิวตัน 40. จงคำนวณหาแรงดัน บนหัวลูกสูบของเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีขนาดลูกสูบ 100 มิลลิเมตร และความดันการเผาไหม้สูงสุด P max = 80 bar เหนือความดันบรรยากาศ - 62831.85 N - 78452.12 N - 79541.12 N - 80124.87 N 41. การจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งทำให้เกิดกำลังในกระบอกสูบคือ - จำนวนรอบของเครื่องยนต์ - จำนวนครั้งของการทำงาน - ระยะเวลาในการเดินเครื่อง - ระยะเวลาชั่วขณะ 42. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 43. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 44. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm มีระยะชัก 95 mm ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ1240 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 120.17 kw - 130.45 kw - 140.13 kw - 148.12 kw 45. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ bore x stroke = 59x54.5 mm ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 10500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1110 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ - 10.25 kN.m/s - 15.25 kN.m/s - 28.58 kN.m/s - 30.45 kN.m/s 46. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความโตกระบอกสูบ 90 mm และระยะชัก 92 mm ให้กำลังสูงสุด 112 kw. ที่ความเร็วรอบ 3500 รอบ/นาที จงคำนวณหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 1656.31 kN/m2 - 1625.21 kN/m2 - 1751.21 kN/m2 - 1874.12 kN/m2 47. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1600 CC ขณะทำงานที่ความเร็วรอบ 6400 รอบ/นาที จะมีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1030 kN/m2 จงหากำลังของเครื่องยนต์นี้ - 78.14 kN.m/s - 88.45 kN.m/s - 87.90 kN.m/s - 81.12 kN.m/s 48. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ Isuzu Trooper มีกำลังสูงสุด 159 แรงม้า (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 49. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 50. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 51. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของปริมาณได้ถูกที่สุด - ปริมาตร คือ ปริมาณ - ปริมาตร คือ ขนาด - ปริมาตร คือ ปริมาณหรือขนาดความจุ - ปริมาตร คือ ปริมาณหรือความหนา 52. สูตรการคำนวณหาปริมาตร คือ - V = A X L - A = V X L - L = V X A - V = A/L 53. คำจำกัดในการหาขนาดปริมาตรของกระบอกสูบข้อใดไม่ถูกต้อง - Bore หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ - Stroke หมายถึง ระยะชักหรือระยะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง - Clearance หมายถึง ระยะความสูงของห้องเผาไหม้ - BDC หมายถึง จะศูนย์ตายบน 54. กำหนดให้เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 70 mm จงหาพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 25.12 cm2 - 35.62 cm2 - 38.46 cm2 - 46.32 cm2 55. รถยนต์ Nissan Nv ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาด bore x stroke = 70 x 88 มม. ตามลำดับ จงหาขนาดความจุของเครื่อง (หน่วยเป็น cc) - 1,596 cc - 2,546 cc - 2,652 cc - 3,564 cc 56. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะเครื่องหนึ่ง มีขนาด bore x stroke = 80 x 82 มม.ตามลำดับ และถ้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์นี้สูง 15 มม. จงหา ปริมาตรดูดของเครื่องยนต์ (หน่วยเป็น cc) - 1,647.87 cc - 1,784.12 cc - 1,842.12 cc - 1,945.42 cc 57. จากโจทย์ข้อที่ 6 จงหาปริมาตรอัดหรือปริมาตรห้องเผาไหม้ - 201.11 cc - 301.44 cc - 402.22 cc - 501.22 cc 58. จากโจทย์ข้อที่ 6 จงหาปริมาตรกระบอกสูบทั้งหมด - 1,621.32 cc - 1,785.12 cc - 1,845.21 cc - 1,949.31 cc 59. ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้สำหรับแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ นั้น มีอยู่กี่ระบบ อะไรบ้าง - 1 ระบบ อังกฤษ - 1 ระบบ เมตริก - 2 ระบบ เมตริกและอังกฤษ - 2 ระบบ อังกฤษและเยอรมัน 60. หน่วยวัดมาตรฐานของระบบ SI-Unit ข้อใดไม่ถูกต้อง - กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัด แอมแปร์ - ปริมาณของสสาร มีหน่วยวัด เคลวิน - ความเข้มของสารส่องสว่าง มีหน่วยวัด แคนเดลา - เวลา มีหน่วยวัด วินาที 61. คำอุปสรรค ข้อใดถูก - คำอุปสรรค คือ คำที่ใช้ใส่น้ำหน้าหน่วยการวัดปริมาณต่างๆ ในกรณีที่ได้จากการวัดมีค่ามากหรือน้อยเกินไป - คำอุปสรรค คือ คำที่ใช้ใส่น้ำหน้าหน่วยการวัดปริมาณต่างๆ ในกรณีที่ได้จากการวัดมีค่ามากไป - คำอุปสรรค คือ คำที่ใช้ใส่น้ำหน้าหน่วยการวัดปริมาณต่างๆ ในกรณีที่ได้จากการวัดมีค่าน้อยไป - ไม่มีข้อใดถูก 62. ข้อใดคือคำอุปสรรค - เวลา - นาที - แอมแปร์ - พิโก 63. 36000 N จงเขียนให้อยู่ในรูปคำอุปสรรค (ให้มีหน่วยเป็น MN) - 1.36 MN - 0.36 MN - 36.0 MN - 1.36 MN 64. 15000 W จงเขียนให้อยู่ในรูปคำอุปสรรค (ให้มีหน่วยเป็น kW) - 15 kW - 1.5 kW - 150 kW - ถูกทุกข้อ 65. 0.003 m จงเขียนให้อยู่ในรูปคำอุปสรรค (ให้มีหน่วยเป็น mm) - 3 mm - 30 mm - 0.3 mm - 0.03 mm 66. 82x109 J จงเขียนให้อยู่ในรูปคำอุปสรรค (ให้มีหน่วยเป็น GJ) - 8.2 GJ - 82 GJ - 820 GJ - 8200 GJ 67. วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 1000 kg จงหาว่าวัตถุก้อนนี้มีน้ำหนักเท่าไร - 781 N - 881 N - 981 N - 982 N 68. จงเปลี่ยน 750cm3 ให้มีหน่วยเป็น m3 - 0.0075 m3 - 0.75 m3 - 0.075 m3 - 0.00075 m3 69.จากรูปส่วนประกอบของกระบอกสูบ หมายเลข 1 หมายถึง 1 2 ก. Stroke ข. Bore ค. Clearance ง. Displacement 3 70. จากรูปส่วนประกอบของกระบอกสูบ หมายเลข 2 หมายถึง - Stroke - Bore - Clearance - Displacement 71. จากรูปส่วนประกอบของกระบอกสูบ หมายเลข 3 หมายถึง - Stroke - Bore - Clearance - Displacement 72.เครื่องยนต์ มีขนาด bore × stroke = 74 × 80 มม. ตามลำดับ จงหาพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบ - 38.54 cm² - 40.15 cm² - 42.99 cm² - 55.26 cm² 73. เครื่องยนต์มีขนาดความจุ 1800 cc. มีความหมายตรงกับข้อใด - เครื่องยนต์กินน้ำมัน 1800 cc. - เครื่องยนต์มีกำลัง 1800 cc. - ปริมาตรกระบอกสูบทั้งหมด - ปริมาตรดูดของเครื่องยนต์ 74. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 73 มม. ระยะชัก 80 มม. จงหาปริมาตรดูดของเครื่องนี้ - 335 cc. - 412 cc - 650 cc. - 1600 cc. 75. เครื่องยนต์ขนาด 1800 cc. มีปริมาตรเผาไหม้ 230 cc. จงหาปริมาตรรวมของกระบอกสูบนี้ - 1800 cc. - 1830 cc - 2000 cc. - 2030 cc. 76. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มกำลังอัด - การไสฝาสูบ - การคว้านกระบอกสูบให้โตขึ้น - การเพิ่มความหนาของปะเก็น - การเกิดเขม่าจับบริเวณห้องเผาไหม้ 77. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงอัตราการอัด - ปริมาตรดูดต่อปริมาตรอัด - ปริมาตรกระบอกสูบต่อปริมาตรดูด - ปริมาตรก่อนการอัดตัวต่อปริมาตรหลังการอัดตัว - ปริมาตรหลังการอัดตัวต่อปริมาตรก่อนการอัดตัว 78. เครื่องยนต์มีปริมาตรดูด 1200 cc. และปริมาตรอัด 120 cc.จงหาอัตราส่วนการอัด - 9.5 : 1 - 9 : 1 - 11 : 1 - 11.5 : 1 79. เครื่องยนต์มีขนาดความจุ 1800 cc. และมีอัตราส่วนการอัด 10 : 1 จงหาปริมาตรของห้องเผาไหม้ - 200 cc. - 240 cc. - 245 cc. - 400 cc. 80. เครื่องยนต์ มีขนาด bore × stroke = 70 × 75 มม. มีการอัตราส่วนการอัด 8.5 : 1 จงหาความสูงของห้องเผาไหม้ - 11.7 mm. - 10 mm. - 9.3 mm. - 8.2 mm. 81. เครื่องยนต์ มีขนาด bore × stroke = 75 × 82 มม. มีการอัตราส่วนการอัด 8 : 1 จงหาความสูงของห้องเผาไหม้ - 11.7 mm. - 10 mm. - 9.3 mm. - 8.2 mm. 82. จากข้อ 81 ถ้าต้องการเพิ่มอัตราอัดเป็น 9 : 1 จะต้องไสฝาสูบออกกี่มิลลิเมตร - 1.1 mm. - 1.25 mm. - 1.12 mm. - 1.3 mm. 83. ความเร็วแล่นลูกสูบ หมายถึง - ความเร็วของเครื่องยนต์ - ความเร็วของลูกสูบที่เคลื่อนที่ในกระบอกสูบ - ลูกสูบเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว - ความเร็วของลูกสูบเปรียบเทียบกับระยะทาง 84. เครื่องยนต์มีระยะชัก 80 มม. ถ้าเครื่องยนต์หมุน 100 รอบ จะต้องระยะทางกี่เมตร - 8.0 เมตร - 8.2 เมตร - 10.0 เมตร - 16.0 มม. 85. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีระยะชัก 70 มม. หมุนด้วยความเร็ว 3600 รอบ/นาที จงหาความเร็วแล่นของลูกสูบ - 8.0 m/s - 8.4 m/s - 12.4 m/s - 14.3 m/s 86. จากโจทย์ข้อ 85 จงหาความเร็วแล่นลูกสูบสูงสุด - 8.0 m/s - 8.4 m/s - 12.4 m/s - 14.3 m/s 87. จงหาความยาวของระยะชัก ถ้ากำหนดให้ความเร็ว 12 m/s และเครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็ว 5500 รอบ/นาที - 60.54 mm. - 86.44 mm. - 65.45 mm. - 70.12 mm. จากข้อมูลด้านเทคนิค (ใช้ตอบคำถามข้อ 88-98) เครื่องยนต์ของรถยนต์ HONDA CITY เป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาด bore × stroke = 81 × 85 มม. ความเร็วรอบ ณ กำลังม้าสูงสุด 5500 รอบ/นาที 88. จงหาขนาดความจุของเครื่องยนต์ - 1200 cc. - 1230 cc. - 1651 cc. - 1753 cc. 89. จงหาปริมาตรของห้องเผาไหม้ - 198 cc. - 203 cc. - 219 cc. - 224 cc. 90. จงหาความสูงของห้องเผาไหม้ - 10.6 mm. - 11.2 mm. - 12.2 mm. - 12.8 mm. 91. ถ้าเจียระไนฝาสูบออก 1 มม. อัตราส่วนการอัดใหม่จะมีค่าเท่าไร - 12 : 1 - 10.5 : 1 - 10.2 : 1 - 11.5 : 1 92. จงหาความเร็วแล่นลูกสูบ - 12.66 m/s - 14.42 m/s - 15.58 m/s - 16.75 m/s 93. ปริมาตร 1 ลิตร มีความหมายตรงกับข้อใด - 100 cc. - 1000 cc. - 10000 cc. - 10 cc. 94. ในการดูดอากาศเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ซึ่งมีขนาดความจุ 2200 cc. ปรากฏว่าเครื่องยนต์สามารถดูดอากาศได้เพียง 1716 cc. จงหาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องยนต์นี้ - 78 % - 80 % - 82 % - 87 % 95. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1 สูบ ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก = 60 × 55 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 10,000 รอบ / นาที จงหาปริมาตรดูดของเครื่องยนต์นี้ - 150.52 cc. - 151.21 cc. - 152.22 cc. - 155.43 cc. 96. จากโจทย์ข้อ 95 จงหาปริมาณอากาศเข้าสูบเป็นลิตรต่อนาที - 1505.2 ลิตร/นาที - 1512.1 ลิตร/นาที - 1522.2 ลิตร/นาที - 1554.3 ลิตร/นาที 97. จากโจทย์ข้อ 95 ถ้าประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 82% จงหาปริมาณอากาศที่เข้าสู่กระบอกจริงเป็นลิตรต่อนาที - 1274.53 ลิตร/นาที - 1325.44 ลิตร/นาที - 1355.47 ลิตร/นาที - 1442.22 ลิตร/นาที 98. เครื่องยนต์ขนาด 1600 cc. หมุนด้วยความเร็วรอบ 4850 รอบ/นาที จงหาปริมาณอากาศที่เข้าสู่กระบอกสูบเป็นลิตรต่อนาที - 1600 ลิตร/นาที - 3880 ลิตร/นาที - 3200 ลิตร/นาที - 7760 ลิตร/นาที 99. 500 MW จงเขียนให้อยู่ในรูปหน่วยที่ไม่มีคำอุปสรรคนำหน้าหน่วย - 500,000,000 W - 500,000 W - 500 W - 0.500 W 100. 2350 W จงเขียนให้อยู่ในรูปที่มีคำอุปสรรคนำหน้าหน่วย - 235 kW - 23.5 kW - 2.35 kW - 23.55 kW

บันทึกหลังการสอน บทที่ 7 กำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ ผลการใช้แผนการเรียนรู้ - เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม - สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน - สื่อการสอนเหมาะสมดี ผลการเรียนของนักเรียน - ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้ เข้าใจในบทเรียนร่วมกัน อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย - ผู้เรียนกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาที่กำหนด - ผู้เรียนวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบต่างๆ ด้วยออสซิลโลสโคปได้ ผลการสอนของผู้สอน - สอนเนื้อหาได้ครบตามหลักสูตร - แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ - สอนได้ทันตามเวลาที่กำหนด ปัญหาและอุปสรรค(ที่นักศึกษาพบขณะปฏิบัติ) - นักศึกษาแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานในเนื้อหาที่สอนไม่เท่ากัน - นักศึกษาแต่ละคนมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติใบงานไม่เท่ากัน