แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

|  | แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี | หน่วยที่ 14 |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อวิชา “คณิตศาสตร์ช่างยนต์” | สอนสัปดาห์ที่ 18 |
|  | ชื่อหน่วย เครื่องยนต์ล่าง | คาบรวม 4 |
| ชื่อเรื่อง. เครื่องยนต์ล่าง |  | จำนวนคาบ 4 |
| หัวข้อเรื่อง ด้านความรู้ - แหนบ - สปริง - กระปุกพวงมาลัย ด้านทักษะ - 2. คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะโก่งของแหนบ - คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะการยุบตัวของสปริง - คำนวณแรงที่เกิดขึ้นในกระปุกพวงมาลัยได้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง - 5. สามารถคำนวณตัวเลขให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาระสำคัญ กระปุกพวงมาลัย ซึ่งอยู่ภายในจะประกอบด้วยชุดเฟืองทดรอบและทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากการหมุนของพวงมาลัยให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ซึ่งทำให้ล้อทั้งสองสามารถเลี้ยวได้ตามต้องการ ในกระปุกพวงมาลัย มีการทดรอบของเฟืองพวงมาลัยกับเฟืองบังคับเลี้ยว โดยทั่วไปรถยนต์นั่งจะมีอัตราทดประมาณ 9 : 1 และรถบรรทุก มีอัตราทดประมาณ 20 – 28 : 1 สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 1. คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับกับระยะโก่งของแหนบ จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ - จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ล่างได้อย่างถูกต้อง (ด้านความรู้) 2. เพื่อให้มีทักษะในการคำนวณตัวเลข (ด้านทักษะ) 3. การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1. อธิบายหลักการของเครื่องล่างรถยนต์ได้ (ด้านความรู้) 2. วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ (ด้านความรู้) 3. คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะโก่งของแหนบได้ (ด้านทักษะ) 4. คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะการยุบตัวของสปริงได้ (ด้านทักษะ) 5. เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ (ด้านทักษะ) 6. เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 7. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ และผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ • ด้านความรู้(ทฤษฎี) 14.1 แหนบ แหนบเป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ โดยอาศัยโก่งและยืดตัวออกของแผ่นแหนบเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ การคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่แหนบได้รับระยะโก่งของแหนบ สามารถหาได้ดังนี้ น้ำหนักที่แหนบได้รับ = ค่าคงที่ของแหนบ × ความสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ W = k × s W = น้ำหนักที่แหนบได้รับ ; kN. t = ค่าคงที่ ; kN/mm. s = ระยะหรือความสูงที่เปลี่ยนแปลงของแหนบ ; mm. ตัวอย่างที่ 14.1 แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 60 kN/mm. เมื่อบรรทุกน้ำหนักทำให้แหนบยุบตัว 3 mm. จงหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ วิธีทำ W = k × s = 60 kN/mm. × 3 mm. น้ำหนักที่กดลงบนแหนบ = 180 kN ตัวอย่างที่ 14.2 แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่างคงที่ 50 kN/mm. โดยที่แหนบรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 300 kN จงหาว่าความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่แหนบรับน้ำหนักสูงสุด W = k × s s = W k = 300 kN 50 kN/mm. ความสูงที่เปลี่ยนแปลงไป = 6 mm. 14.2 สปริง (Spring) ระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์มีสปริงขด (Coil Spring) เรียกว่า “คอยล์สปริง” เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการยืดหยุ่นตัวของสปริง คอยล์สปริงทำหน้าที่เช่นเดียวกับแหนบแผ่น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับรถยนต์นั่ง โดยใช้รับน้ำหนักทั้งล้อหน้าและล้อหลัง เนื่องจากสภาพการขับขี่นุ่มนวลกว่าการใช้แหนบแผ่น ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การคำนวณหาคุณสมบัติของคอยล์สปริง สามารถหาได้เช่นเดียวกับแหนบแผ่น ดังนี้ น้ำหนักที่แหนบได้รับ = ค่าคงที่ของแหนบ × ความสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ W = k × s W = น้ำหนักที่แหนบได้รับ ; kN. t = ค่าคงที่ ; kN/mm. s = ระยะหรือความสูงที่เปลี่ยนแปลงของแหนบ ; mm. ตัวอย่างที่ 14.3 รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 800 kg และค่าคงที่ของสปริง 180 N/mm. จงหาว่าคอยส์สปริงจะยุบตัวลงเท่าไร วิธีทำ น้ำหนักของรถยนต์ = 800 kg × 9.81 m/s2 = 7848 N น้ำหนักบรรทุกแต่ละล้อ = 7848 = 1962 N 4 W = k × s s = W k = 1962 N 180 kN/mm. คอยล์สปริงจะยุบตัวลง = 10.9 mm. ตัวอย่างที่ 13.4 รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1250 kg ขณะที่ยังไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารคอยล์สปริงแต่ละตัวยุบตัวลง 50 mm. ต่อมาบรรทุกผู้โดยสาร 3 คน แต่ละคนมีน้ำหนัก 60 kg จงหาว่าสปริงจะยุบตัวลงเท่าไร วิธีทำ น้ำหนักของรถยนต์ = 1250 kg × 9.81 m/s2 = 12262.5 N น้ำหนักบรรทุกแต่ละล้อ = 12262.5 = 3056.62 N 4 หาค่าคงที่ของสปริง W = k × s s = W k = 3056.62 N 50 mm. คอยล์สปริงจะยุบตัวลง = 61.31 mm. เมื่อบรรทุกน้ำหนักผู้โดยสาร 3 คน = 180 kg × 9.81 m/s2 = 1765.8 N น้ำหนักเฉลี่ยแต่ละข้อ = 1765.8 N = 441.45 4 ความสูงของสปริงที่เปลี่ยนแปลง s = W k = 441.45 N 61.31 kN/mm. คอยล์สปริงจะยุบตัวลง = 7.2 mm. 14.3 กระปุกพวงมาลัย กระปุกพวงมาลัย ซึ่งอยู่ภายในจะประกอบด้วยชุดเฟืองทดรอบและทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากการหมุนของพวงมาลัยให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ซึ่งทำให้ล้อทั้งสองสามารถเลี้ยวได้ตามต้องการ ในกระปุกพวงมาลัย มีการทดรอบของเฟืองพวงมาลัยกับเฟืองบังคับเลี้ยว โดยทั่วไปรถยนต์นั่งจะมีอัตราทดประมาณ 9 : 1 และรถบรรทุก มีอัตราทดประมาณ 20 – 28 : 1 ดังนั้นการคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในกระปุกพวงมาลัยมีดังนี้ T = F.R.N.ŋ T = แรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว มีหน่วยเป็น Nm. F = แรงในการหมุนพวงมาลัย มีหน่วยเป็น N R = รัศมีของพวงมาลัย มีหน่วยเป็น m N = อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย Ŋ = ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว ตัวอย่างที่ 14.5 รถยนต์บรรทุกคันหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย 0.65 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 18 : 1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 60% แรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัย 50 N จงหาแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว T = F.R.N.ŋ = 50 N × 0.32 × 18 × 0.6 แรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว = 172.8 N.m ตัวอย่างที่ 14.6 ระบบบังคับเลี้ยวของรถคันหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย 0.45 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 20 : 1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 65 % ถ้าในขณะที่เลี้ยวเกิดแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว 380 N.m จงหาว่าแรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัยเป็นเท่าไร T = F.R.N.ŋ F = T R.N.ŋ = 380 N.m 0.225 n. × 20 × 0.65 = 130 N แบบฝึกหัดที่ 14 1. แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 65 kN/mm. เมื่อบรรทุกน้ำหนักทำให้แหนบยุบตัว 5 mm. จงหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1500 kg ขณะที่ยังไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารคอยส์สปริงแต่ละตัวยุบตัวลง 45 mm. ต่อมาบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 200 kg จงหาว่าสปริงจะยุบตัวลงเท่าไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.ระบบบังคับเลี้ยวของรถคันหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย 0.6 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 15 : 1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 60 % ถ้าในขณะที่เลี้ยวเกิดแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว 400 N.m จงหาว่าแรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัยเป็นเท่าไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (15 นาที ) 1. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับแนะนำรายวิชา วิธีการให้คะแนน และวิธีการเรียนเรื่องเครื่องยนต์ล่าง 2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 14 และการให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความรู้ โดยการถามคำถาม และให้ผู้เรียนแสดงความรู้เบื้องต้น 2. ขั้นให้ความรู้ (75 นาที) 1. ผู้สอนเปิดบทเรียนคณิตศาสตร์ช่วยสอน หน่วยที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่างและแจกใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน 2. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่างถึงเครื่องยนต์ล่างของรถยนต์ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ ( 90 นาที ) 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน ตั้งบริษัทขึ้นมา พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเลือกว่าในบริษัทที่ตั้งขึ้นนั้นใช้คอมพิวเตอร์แบบใด และคอยให้คำแนะนำ 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Web Guide หน้าที่ 14 หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต | 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (15 นาที ) 1. จัดเตรียมเอกสาร ฟังอาจารย์ผู้สอนแนะนำรายวิชาวิธีการให้คะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง เครื่องยนต์ล่าง 2. ผู้เรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 14 และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 3. ผู้เรียนแสดงความรู้ เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง 4. ผู้เรียนทำแบบทดสอบใบงานที่ 14 เรื่องเครื่องยนต์ล่าง แล้วสลับกันตรวจคำตอบด้วยความซื่อสัตย์ 2. ขั้นให้ความรู้ (75 นาที ) 1. ผู้เรียนดูบทเรียนคณิตศาสตร์ช่วยสอน หน่วยที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง พร้อมกับจดบันทึกเนื้อที่ได้เรียน 2. ผู้เรียนร่วมมือกับผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างเครื่องยนต์ล่างของรถยนต์ 3. ขั้นประยุกต์ใช้ ( 90 นาที ) 1. ผู้เรียนทำใบงานหน่วยที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง 2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ 4 คน ตั้งบริษัทขึ้นมา และเลือกว่าในบริษัทที่ตั้งขึ้นนั้นใช้คอมพิวเตอร์แบบใด พร้อมอธิบายหน้าชั้นเรียน โดยขอคำแนะนำจากผู้สอน 3. ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล Web Guide หน้าที่ 14 หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต |

| กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ |  |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู | ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน |
| 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยที่ 14 3. แจกแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง 4. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกับบันทึกคะแนน (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7) (รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน) | 4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้เรียนทำแบบประเมินการเรียนรู้หน่วยที่ 14 3. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 14 ด้วยความซื่อสัตย์ 4. ผู้เรียนนำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรมีผลต่างกันอย่างไร เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7) |
| งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ก่อนเรียน 1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนกำหนด 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องเครื่องยนต์ล่าง แล้วสลับกันตรวจคำตอบ 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 14 และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ 14 - ขณะเรียน - ปฏิบัติตามใบงานที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง - ร่วมกันสรุป “เครื่องยนต์ล่าง” - จัดทำสื่อประกอบการรายงาน - รายงาน หน้าชั้นเรียนเรื่อง “เครื่องยนต์ล่าง” - หลังเรียน 1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 2. ทำแบบประเมินการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสำเร็จของผู้เรียน รายงาน เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง |  |  |
| สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ 1. หนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตร์ช่างยนต์ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-7) 2. แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 2 3. ใบความรู้ที่ 14 เรื่องเครื่องยนต์ล่าง (ใช้ประกอบการเรียนการสอนขั้นสอน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) 4. ใบงานที่ 14 เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) 5. แบบทดสอบหลังเรียน ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 2 6. แบบแบบประเมินการเรียนรู้ ใช้ประกอบการสอนขั้นสรุป ข้อ 2 7. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้ ใช้ประกอบในขั้นเตรียมและขั้นสรุป 8. แบบประเมินผลงานตามใบงาน ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 9. แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) -- สื่อของจริง - การคำนวณตัวเลข โดยใช้เครื่องคิดเลข (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-5) |  |  |

แหล่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา - ห้องสมุดวิทยาลัย - ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet นอกสถานศึกษา ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ในท้องถิ่น การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 1. ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์. คณิตศาสตร์ช่างยนต์. : มปท., 2526.

การประเมินผลการเรียนรู้ - หลักการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน ขณะเรียน - ตรวจผลงานตามใบงานที่ 14 - สังเกตการทำงานกลุ่ม หลังเรียน - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน - ตรวจแบบแบบประเมินผลการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสำเร็จของผู้เรียน ตรวจผลงาน รายงาน เรื่อง เครื่องยนต์ล่าง

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 เข้าใจถึงหลักการของเครื่องล่างรถยนต์ได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : เข้าใจถึงหลักการของเครื่องล่างรถยนต์ได้ จะได้ 2 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : วิเคราะห์โจทย์ สามารถเลือกสูตรมาคำนวณได้ จะได้ 3 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะโก่งของแหนบได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะโก่งของแหนบได้ จะได้ 4 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะการยุบตัวของสปริงได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่ได้รับระยะการยุบตัวของสปริงได้ จะได้ 4 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5 เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ - วิธีการประเมิน : ทดสอบ - เครื่องมือ : แบบทดสอบ - เกณฑ์การให้คะแนน : เลือกใช้สูตร และนำมาคำนวณ ให้เหมาะกับงานได้ จะได้ 15 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 6 เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง - วิธีการประเมิน : ตรวจผลงาน - เครื่องมือ : แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม - เกณฑ์การให้คะแนน : เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่าง ถูกต้อง จะได้ 6 คะแนน - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ และผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - วิธีการประเมิน : ตรวจผลงาน - เครื่องมือ : แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม - เกณฑ์การให้คะแนน : ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสำเร็จภายใน เวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ และผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ 6 คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 14 เครื่องล่างรถยนต์ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องล่างรถยนต์ จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. แหนบทำหน้าที่ใด - เพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ - ลดการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ - ชะลอความเร็ว - เพิ่มความเร็ว 2. การคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่แนบได้รับกับระยะโก่งของแหนบสามารถหาได้จากสูตร - W = k x s - W= k + x - W = k-s - W = k+s 3. แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 60 kN/mm. เมื่อบรรทุกน้ำหนักทำให้แหนบยุบตัว 3 mm. จงหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ - 150 kN - 160 kN - 170 kN - 180 kN 4. แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 50 kN/mm. โดยที่แหนบรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 300 kN จงหาว่าความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่แหนบรับน้ำหนักสูงสุด - 5 mm. - 6 mm. - 7 mm. - 8 mm. 5. ระบบรับน้ำหนักของรถยนต์มีสปริงขด เรียกว่าอะไร - คอยล์สปริง - ขดสปริง - เส้นสปริง - เดือยสปริง 6. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 800 kg และค่าคงที่ของสปริง 180 N/mm. จงหาว่าคอยล์สปริงจะยุบตัวเท่าไร - 7.9 mm - 8.9 mm - 9.9 mm - 10.9 mm 7. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1250 kg ขณะที่ยังไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารคอยล์สปริงแต่ละตัวยุบตัวลง 50 mm. ต่อมาบรรทุกผู้โดยสาร 3 คน แต่ละคนมีน้ำหนัก 60 kg จงหาค่าคงที่ของสปริง - 51.31 N/mm - 61.31 N/mm - 71.31 N/mm - 81.31 N/mm 8. จากโจทย์ข้อ 7 จงหาว่าสปริงจะยุบลงเท่าไร - 5.2 mm. - 6.2 mm. - 7.2 mm. - 8.2 mm. 9. รถยนต์บรรทุกคันหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย 0.65 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 18:1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 60% แรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัย 50N จงหาแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว - 152.8 Nm - 162.8 Nm - 172.8 Nm - 182.8 Nm 10. ระบบบังคับเลี้ยวของรถคันหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย 0.45 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 20:1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 65% ถ้าในขณะเลี้ยวเกิดแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว 380 Nm จงหาแรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัย - 100 N - 110 N - 120 N - 130 N

ใบงานที่ 14 ประกอบแผนการสอนบทที่ 14 เรื่อง การหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ จุดประสงค์ของงาน - อธิบายวิธีการหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบได้ - หาค่าน้ำหนักที่กดลงบนแหนบได้ กิจกรรม - ให้นักศึกษาการหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ แล้วปฏิบัติตามใบงาน - ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปการหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ และ ให้บันทึกผลและรายงานหน้าชั้นเรียน ให้จัดทำสื่อประกอบการรายงานด้วย เมื่อรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วให้ผู้ฟังซักถามปัญหา ข้อสงสัย ให้บันทึกผลและรายงานหน้าชั้นเรียน ให้จัดทำสื่อประกอบการรายงานด้วย - เมื่อรายงานหน้าชั้นเรียนแล้วให้ผู้ฟังซักถามปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ จากนั้นให้ผู้รายงานตั้งคำถามเพื่อถามผู้ฟังอย่างน้อย 2 คำถาม เกณฑ์การพิจารณา - ความพร้อมในการเตรียมตัว - บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง - ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - เนื้อหาสาระที่ได้จากการพูดการฟัง เกณฑ์การพิจารณา - ความพร้อมในการเตรียมตัว - บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง - ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - เนื้อหาสาระที่ได้จากการพูดการฟัง.

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน

ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง............................

รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที่…….    2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….    4……………………………………เลขที่…….

| ที่ | รายการประเมิน | คะแนน |  |  | ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |
| 1 | เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) |  |  |  |  |
| 2 | รูปแบบการนำเสนอ |  |  |  |  |
| 3 | การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม |  |  |  |  |
| 4 | บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ำเสียง ซึ่งทำให้ผู้ฟังมีความสนใจ |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผู้ประเมิน…………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกต้อง

3  คะแนน    =  มีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง  ตรงตามจุดประสงค์

2  คะแนน    =  สาระสำคัญไม่ครบถ้วน  แต่ตรงตามจุดประสงค์

1  คะแนน    =  สาระสำคัญไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามจุดประสงค์

2.  รูปแบบการนำเสนอ

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม  มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่  ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ประกอบการ นำเสนอที่น่าสนใจ  นำวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด

- คะแนน    =  มีเทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่  ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอที่น่าสน ใจ  แต่ขาด

การประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่น

1  คะแนน     =  เทคนิคการนำเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ

3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม

3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4.  ความสนใจของผู้ฟัง

3  คะแนน     =  ผู้ฟังมากกว่าร้อยละ 90  สนใจ และให้ความร่วมมือ

2  คะแนน     =  ผู้ฟังร้อยละ 70-90  สนใจ และให้ความร่วมมือ

1  คะแนน     =  ผู้ฟังน้อยกว่าร้อยละ 70  สนใจ และให้ความร่วมมือ

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง............................

รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที่…….	      2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….	      4……………………………………เลขที่…….

| ที่ | รายการประเมิน | คะแนน |  |  | ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  |
| 1 | การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน |  |  |  |  |
| 2 | การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม |  |  |  |  |
| 3 | การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |  |
| 4 | การประเมินผลและปรับปรุงงาน |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผู้ประเมิน…………………………………………………

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน

2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

2.  การหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม

3  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /

อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง

2  คะแนน  =  กระจายงานได้ทั่วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง แต่ขาด

การจัดเตรียมสถานที่

1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

3.  การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด

2  คะแนน  =  ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ช้ากว่าเวลาที่กำหนด

1  คะแนน  =  ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน

3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ

2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน

1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

แบบทดสอบปลายภาค 1. ในการทดสอบกำลังเพลาของเครื่องยนต์อาศัยหลักการ - นำแรงมาต้านทานการเคลื่อนที่ - นำแรงมากระทำกับเพลา - นำแรงมาเคลื่อนที่ - ไม่มีข้อใดถูก 2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการทดสอบ - Prony Brake - Rope Brake - Dynamometer - Thermometer 3. Prony Brake ทำหน้าที่ใด - ทดสอบหากำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - ทดสอบกำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - วัดกำลังของเครื่องยนต์ - ป้องกันการกระแทกของเครื่องยนต์ 4. Rope Brake ทำหน้าที่ใด - ทดสอบหากำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - ทดสอบกำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - วัดกำลังของเครื่องยนต์ - ป้องกันการกระแทกของเครื่องยนต์ 5. Dynamometer ทำหน้าที่ใด - ทดสอบหากำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - ทดสอบกำลังของเครื่องยนต์เล็กที่มีความเร็วรอบต่ำ - วัดกำลังของเครื่องยนต์ - ป้องกันการกระแทกของเครื่องยนต์ 6. เครื่องยนต์รถโตโยต้า โคโรลล่า ให้แรงบิด 170 N.m ที่ความเร็วรอบ 4200 rpm จงหากำลังเพลาของเครื่องยนต์นี้ - 56.12 kw - 65.21 kw - 74.73 kw - 75.76 kw 7. เครื่องยนต์รถยนต์ NISSAN ให้กำลังสูงสุด 94 kw ที่ความเร็วรอบ 5600 rpm จงหาแรงบิดของเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น - 0.16 kN.m - 1.23 kN.m - 2.13 kN.m - 3.12 kN.m 8. ในการทดสอบเครื่องยนต์วอลโว่ เอส 60 ชนิด 5 สูบเรียง DOHC เพื่อหาค่ากำลังเพลา และแรงบิด จากการทดสอบปรากฏว่า ได้ค่ากำลังสูงสุด 147 kw ที่ความเร็วรอบ 5200 rpm และแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ 285 N.m ที่ 3800 rpm จงหา กำลังเพลาในขณะที่เครื่องยนต์ผลิตแรงบิดสูงสุด - 100.32 kw - 102.31 kw - 110.33 kw - 113.35 kw 9. จากโจทย์ข้อ 8 จงหาแรงบิดในขณะที่เครื่องยนต์ผลิตกำลังเพลาสูงสุด - 200 N.m - 210 N.m - 240 N.m - 270 N.m 10. การหากำลังเพลาทำได้โดยวิธีใด - วัดค่าแรงบิด - วัดค่าแรงม้า - วัดค่าความเร็ว - วัดค่ามวล 11. ข้อใดคือความหมายของประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องยนต์ - การควบคุมเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ - การควบคุมกำลังรถยนต์ให้สามารถส่งได้ดีที่สุด - อัตราส่วนของกำลังที่เครื่องยนต์สามารถส่งได้ต่อกำลังที่ป้อนให้กับเครื่องยนต์ - อัตราส่วนของเครื่องยนต์ต่อกำลังที่ป้อนให้กับเครื่องยนต์ 12. สมการประสิทธิภาพเชิงกลสามารถหาได้จากข้อใด - = - Pb = - Pi = x Pb - ถูกทุกข้อ 13. คือข้อใด - กำลังเพลา - ประสิทธิภาพเชิงกล - ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร - กำลังในกระบอกสูบ 14. เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ผลิตกำลังได้ 170 kw และกำลังที่ป้อนให้กับเครื่องยนต์ 200 kw จงหาประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องยนต์นี้ - 70% - 75% - 80% - 85% 15. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีประสิทธิภาพเชิงกล 75% และมีกำลังที่ป้อนให้กับเครื่องยนต์ 86 kw จงหากำลังเพลาของเครื่องยนต์นี้ - 45.5 kw - 55.5 kw - 64.5 kw - 74.5 kw 16. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 72 mm มีระยะชัก 75 mm หมุนด้วยความเร็วรอบ 3600 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1020 kN/m2 ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 70% จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 26.35 kw - 28.35 kw - 37.64 kw - 47.64 kw 7. จากโจทย์ข้อ 16 จงหากำลังเพลาหรือกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ - 26.35 kw - 28.35 kw - 37.64 kw - 47.64 kw 18. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง ขณะทำงานที่ความเร็วรอบ 6,500 rpm สามารถผลิตกำลังม้าอินดิเคต และกำลังม้าเบรกได้ 72 kw และ 61 kw ตามลำดับ จงคำนวณหาประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องยนต์นี้ - 80% - 82.12% - 84.72% - 92.14% 19. เครื่องยนต์ขนาด 1488 cc เครื่องหนึ่ง ให้กำลังม้าเบรก 63 kw ที่ 5,600 rpm โดยมีกำลังม้าเสียดทาน 9kw เครื่องยนต์นี้มีประสิทธิภาพเชิงกลเท่าไร - 80% - 82.12% - 87.5% - 87.9% 20. เครื่องยนต์ 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 11,000 cc เครื่องหนึ่งให้แรงบิด 1.4 kN-m ที่ 1,100 rpm โดยมีความดันเฉลี่ยอินดิเคต 18 bar จงคำนวณหากำลังม้าเบรก - 18.33 rps - 20.33 rps - 21.33 rps - 23.33 rps 21. คลัตช์ ทำหน้าที่ใด - ตัดและต่อกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ - เพิ่มกำลังในการตัดต่อ - ต่อเครื่องให้ทำงานตลอดเวลา - ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 22. ข้อใดคือความหมายของความเสียดทานหรือความฝืด - แรงดันการเคลื่อนที่ของวัตถุ - แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ - มวลของวัตถุ - กำลังของวัตถุทีมีต่อพื้นผิวโลก 23. จงหาแรงเสียดทานหรือแรงความฝืดของคลัตช์ กำหนดให้ แรงกดของสปริง = 2000 N สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน = 0.3 - 200 N - 400 N - 600 N - 800 N 24. คลัตช์แห้งแผ่นเดียวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200 มม. และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 120 มม. ถ้ามีแรงกดของสปริงรวม 6500 N จงหา แรงเสียดทานที่แผ่นคลัตช์ - 0.08 m - 520 Nm - 3250 N - 42.32 Nm 25. จากโจทย์ข้อ 24 จงหารัศมีเฉลี่ย - 0.08 m - 520 Nm - 3250 N - 42.32 Nm 26. จากโจทย์ข้อ 24 จงหาแรงบิดที่คลัตช์ส่งได้ - 0.08 m - 520 Nm - 3250 N - 42.32 Nm 27. คลัตช์ชุดหนึ่งใช้แผ่นคลัตช์ 2 แผ่น แผ่นคลัตช์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190 มม. และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 100 มม. มีสปริงกดคลัตช์ 9 ตัว โดยมีแรงกดตัวละ 750 N กำหนดให้ = 0.35 จงหาแรงเสียดทานของแผ่นคลัตช์ - 2362.5 N - 0.0725 m - 685.12 Nm - 5421.12N 28. จากโจทย์ข้อ 27 จงหารัศมีเฉลี่ย - 2362.5 N - 0.0725 m - 685.12 Nm - 5421.12N 29. จากโจทย์ข้อ 27 จงหาแรงบิดที่คลัตช์ส่งได้ - 2362.5 N - 0.0725 m - 685.12 Nm - 5421.12N 30. แผ่นคลัตช์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200 ม. และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 130 มม. ถ้าคลัตช์มีแรงกดของสปริงรวม 3200 N จงหาพื้นที่หน้าสัมผัสของแผ่นคลัตช์ - 0.124 m2 - 0.017 m2 - 0.018 m2 - 0.021 m2 31. จงคำนวณหาอัตราทด ถ้ากำหนดให้ ZA = 10 ฟัน , AB = 25 ฟัน - 2.5 : 1 - 2.5: 2 - 4.5 : 1 - 4.5 : 2 32. กำหนดให้อัตราทดของชุดเกียร์ 1.5 : 1 ถ้าเฟืองขับมีความเร็วรอบ 1200 รอบ ต่อนาที จงหาความเร็วรอบของเฟืองตาม - 600 รอบ/นาที - 700รอบ/นาที - 800รอบ/นาที - 900รอบ/นาที 33. อัตราทดคู่ คือ - อัตราทดของเฟือง 1 ตัว - อัตราทดของเฟืองหลาย ๆ ตัว - อัตราทดรอบ - อัตราทดเครื่อง 34. กำหนดให้ ZA =10 ฟัน , ZB = 30 ฟัน , ZC = 16 ฟัน , ZD = 24 ฟัน และ NA = 2000 จงคำนวณหาอัตราทดของชุดเกียร์ - 4.5 : 1 - 4.5: 2 - 5.5 : 1 - 5.5 : 2 35. จากโจทย์ข้อ 34 ความเร็วรอบของเฟืองตาม (D) เท่ากับ - 444.44 รอบ - 555.55 รอบ - 666.66 รอบ - 777.77 รอบ 36. อัตราทดเกียร์รถยนต์ทำหน้าที่ใด - ส่งกำลังให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามสภาวะ - เพิ่มกำลังขับเคลื่อนให้มีแรงม้ามากขึ้น - ควบคุมการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ - ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 37. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งหมุนด้วยความเร็ว 3400 รอบ/นาที เพลาหมุนด้วยความเร็ว 1200 รอบ/นาที จงคำนวณหาอัตราทด - 1.83 : 1 - 2.83 : 1 - 3.83: 1 - 4.83 : 1 38. เครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที โดยมีอัตราทดเกียร์ในขณะนั้น 2.5 : 1 และอัตราทดของเฟืองท้าย 4:1 จงหาอัตราทดรวมของระบบส่งกำลัง - 7: 1 - 8:1 - 9:1 - 10:1 39. จากโจทย์ข้อ 38 ความเร็วรอบของล้อเป็นเท่าไร - 100 รอบ/นาที - 200รอบ/นาที - 300รอบ/นาที - 400รอบ/นาที 40. เฟืองท้ายชุดหนึ่ง เฟืองเดือยหมูมี 11 ฟัน และเฟืองวงแหวนมี 42 ฟัน ในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยเกียร์ 4 (i=1:1) เครื่องยนต์หมุนด้วยความเร็วรอบ 3400 รอบ/นาที จงหาความเร็วรอบของล้อ - 490 รอบ/นาที - 590 รอบ/นาที - 790 รอบ/นาที - 890 รอบ/นาที 41. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความเร็วของรถยนต์ได้ถูกต้อง - ความเร็วของรถยนต์ หมายถึง ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลา - ความเร็วของรถยนต์ หมายถึง การเปรียบเทียบระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ต่อเวลา - ความเร็วของรถยนต์ หมายถึง ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของรถยนต์ - ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข 42. รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 80 km/hr จงหาว่ารถจะแล่นได้วินาทีละกี่เมตร - 11.11 m/s - 22.22 m/s - 33.33 m/s - 44.44 m/s 43. รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 18 m/s จงหาว่ารถจะวิ่งด้วยความเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง (km/hr) - 54.8 km.hr - 64.8 km.hr - 74.8 km.hr - 84.8 km.hr 44. ล้อรถยนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 640 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 750 รอบ/นาที จงหาความเร็วของรถยนต์ในขณะนั้น - 15.12 m/s - 25.12 m/s - 35.12 m/s - 45.12 m/s 45. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 60 km/hr ถ้าล้อรถยนต์มีขนาดผ่านศูนย์กลาง 600 ม. จงหาว่าล้อจะหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไร - 331 รอบ/นาที - 431รอบ/นาที - 531รอบ/นาที - 631รอบ/นาที 46. รถแข่งใช้ระยะทางในการแข่ง 2263.3 กิโลเมตร ในเวลา 16 ชั่วโมง 27 นาที 45 วินาที จงหาความเร็วเฉลี่ยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง - 137.48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - 147.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง - 157.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง - 167.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง 47. ล้อหน้าของรถยนต์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง จากจุดศูนย์กลางถึงขอบกระทะ 350 มิลลิเมตร และจากจุดศูนย์กลางถึงขอบเจนเนอเรเตอร์ยางยาว 620 มิลลิเมตร จงคำนวณหา ความเร็วรอบของกระทะล้อที่ n = 300 rpm - 7.74 m/s - 8.74 m/s - 9.74 m/s - 10.74 m/s 48. จากโจทย์ข้อ5 7 คำนวณหาความเร็วขอบที่ขอบยางที่ n = 300 rpm - 3.50 m/s - 4.50 m/s - 5.50 m/s - 6.50 m/s 49. ข้อใดคือสูตรในการคำนวณหาความเร็ว - ความเร็ว = ระยะทาง / เวลา - ความเร็ว = ระยะทาง + เวลา - ความเร็ว = ระยะทาง - เวลา - ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 50. ความเร็วเฉลี่ยของรถจักรยานยนต์ (Vm) = 45.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงคำนวณว่าถ้าใช้เวลาในการขับขี่ 6 ชั่วโมง 30 นาที จะวิ่งได้ระยะทางเท่าใด - 295.75 กิโลเมตร - 395.75กิโลเมตร - 495.75กิโลเมตร - 595.75กิโลเมตร 51. อุปกรณ์ตัวใดในรถยนต์ที่ทำหน้าที่ลดความเร็วของรถยนต์ - คลัตช์ - เบรก - แฮนด์ - ล้อ 52. อัตราหน่วงคืออะไร - อัตราความเร็วในการเคลื่อนรถยนต์ - ระยะทางของการวิ่งรถยนต์ - ระยะเวลาในการวิ่งรถยนต์ - อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์ 53. ระยะเวลาเบรกคืออะไร - เวลาเริ่มต้นที่ใช้ในการเบรก - เวลาที่ใช้ในการเบรก - ระยะทางจากการเริ่มเบรกจนกระทั่งรถหยุดนิ่ง - ระยะทางทั้งหมดในการเบรก 54. ระยะทางเบรก คืออะไร - เวลาเริ่มต้นที่ใช้ในการเบรก - เวลาที่ใช้ในการเบรก - ระยะทางจากการเริ่มเบรกจนกระทั่งรถหยุดนิ่ง - ระยะทางทั้งหมดในการเบรก 55. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 80km/hr. ถ้าเบรกด้วยอัตราหน่วง 5m/s2 จงหาระยะทางในการเบรก และเวลาในการเบรกรถจนหยุดนิ่ง - 1.11 วินาที - 2.22 วินาที - 3.33 วินาที - 4.44 วินาที 56. รถยนต์คันหนึ่งสามารถหยุดรถได้ด้วยระยะทาง 60 เมตร ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 60 km / hr. จงหาอัตราหน่วง - 11.21 m/s - 21.21 m/s - 31.21 m/s - 41.21 m/s 57. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 70 km/hr. ขณะทำการเบรกด้วยอัตราหน่วง 4.5 m/s2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเบรก 40 เมตร และใช้เวลาปฏิกิริยา 1.5 วินาที จงหาระยะปลอดภัยในการเบรก - 36.5 เมตร - 46.5 เมตร - 56.5 เมตร - 66.5 เมตร 58. จงหาแรงที่ขอบดรัมเบรกแบบซิมเพลกเบรก เมื่อมีแรงดันที่ก้ามเบรก 2300 N และค่าสัมประสิทธิ์ระบบเบรกไฮดรอลิกส์ ( C ) 2.7 - 4210 N - 5210 N - 6210 N - 7210 N 59. กำหนดให้แรงดันที่ก้ามเบรก 1500 N และ เท่ากับ 0.4 จงหาค่าสัมประสิทธิ์ระบบเบรกไฮดรอลิกส์ ( C ) และแรงที่ขอบดรัมเบรกของระบบเบรกแบบซิมเพลกเบรก - 3150 N - 3250 N - 5100 N - 5200 N 60. จากโจทย์ข้อ 59 จงคำนวณหาแรงที่ขอบดรัมเบรกแบบดูเพลกเบรก - 3150 N - 3250 N - 5100 N - 5200 N 61. แหนบทำหน้าที่ใด - เพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ - ลดการสั่นสะเทือนให้กับรถยนต์ - ชะลอความเร็ว - เพิ่มความเร็ว 62. การคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่แนบได้รับกับระยะโก่งของแหนบสามารถหาได้จากสูตร - W = k x s - W= k + x - W = k-s - W = k+s 63. แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 60 kN/mm. เมื่อบรรทุกน้ำหนักทำให้แหนบยุบตัว 3 mm. จงหาน้ำหนักที่กดลงบนแหนบ - 150 kN - 160 kN - 170 kN - 180 kN 64. แหนบของรถยนต์ชุดหนึ่งมีค่าคงที่ 50 kN/mm. โดยที่แหนบรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 300 kN จงหาว่าความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่แหนบรับน้ำหนักสูงสุด - 5 mm. - 6 mm. - 7 mm. - 8 mm. 65. ระบบรับน้ำหนักของรถยนต์มีสปริงขด เรียกว่าอะไร - คอยล์สปริง - ขดสปริง - เส้นสปริง - เดือยสปริง 66. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 800 kg และค่าคงที่ของสปริง 180 N/mm. จงหาว่าคอยล์สปริงจะยุบตัวเท่าไร - 7.9 mm - 8.9 mm - 9.9 mm - 10.9 mm 67. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1250 kg ขณะที่ยังไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารคอยล์สปริงแต่ละตัวยุบตัวลง 50 mm. ต่อมาบรรทุกผู้โดยสาร 3 คน แต่ละคนมีน้ำหนัก 60 kg จงหาค่าคงที่ของสปริง - 51.31 N/mm - 61.31 N/mm - 71.31 N/mm - 81.31 N/mm 68. จากโจทย์ข้อ 67 จงหาว่าสปริงจะยุบลงเท่าไร - 5.2 mm. - 6.2 mm. - 7.2 mm. - 8.2 mm. 69. รถยนต์บรรทุกคันหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย 0.65 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 18:1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 60% แรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัย 50N จงหาแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว - 152.8 Nm - 162.8 Nm - 172.8 Nm - 182.8 Nm 70. ระบบบังคับเลี้ยวของรถคันหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย 0.45 m. อัตราทดของกระปุกพวงมาลัย 20:1 ประสิทธิภาพของระบบบังคับเลี้ยว 65% ถ้าในขณะเลี้ยวเกิดแรงบิดที่แกนบังคับเลี้ยว 380 Nm จงหาแรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลัย - 100 N - 110 N - 120 N - 130 N 71. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ความเร็ว ได้ถูกที่สุด - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 วินาที - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา - ความเร็ว หมายถึง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง - ความเร็ว หมายถึง ระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด 72. สูตรการคำนวณค่าความเร็วคือ - V = - V = S X t - S = - S = V X t 73. รถยนต์วิ่งได้ระยะทาง 10 เมตร ในเวลา 2 นาที จงหาว่ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร - 3 เมตร/วินาที - 4 เมตร/วินาที - 5 เมตร/วินาที - 6 เมตร/วินาที 74. ความเร็วแล่นของลูกสูบ คือ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่ในกระบอกสูบ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่นอกกระบอกสูบ - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่จุดศูนย์ล่าง - ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของลูกสูบขณะแล่นอยู่จุดศูนย์บน 75. เครื่องยนต์หมุน 1 รอบ ลูกสูบเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไร - 1L - 2L - 3L - 4L 76. เครื่องยนต์หมุน N รอบลูกสูบเคลื่อนที่ได้ระยะทาง - LN - 2LN - 3LN - 4LN 77. เครื่องยนต์มีขนาดกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก = 70 x 74 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 4500 รอบ/นาที จงหาความเร็วแล่นลูกสูบ - 10.1 m/s - 11.1 m/s - 12.1 m/s - 13.1 m/s 78. จงหาระยะชักของเครื่องยนต์นี้ ถ้า Vp = 16 m/s และหมุนด้วยความเร็วรอบ 6500 รอบ/นาที - 73.85 mm - 76.22 mm - 78.23mm - 79.12 mm 79. เครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง มีขนาดความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก = 92 x 94 มม. จงหาว่าเครื่องยนต์นี้จะหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไร เมื่อกำหนดให้ความเร็วแล่นลูกสูบมีค่าเท่ากับ 12 m/s - 2820 รอบ/นาที - 3830 รอบ/นาที - 4670 รอบ/นาที - 5430รอบ/นาที 80. เครื่องยนต์มีขนาดความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก = 80 x 86 มม. หมุนด้วยความเร็วรอบ 5600รอบ/นาที - 11.19 m/s - 12.19 m/s - 13.19 m/s - 14.19 m/s 81. การจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งทำให้เกิดกำลังในกระบอกสูบคือ - จำนวนรอบของเครื่องยนต์ - จำนวนครั้งของการทำงาน - ระยะเวลาในการเดินเครื่อง - ระยะเวลาชั่วขณะ 82. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 83. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีจำนวนครั้งของการทำงานเท่าไร - N ครั้ง - ครั้ง - N x 2 ครั้ง - N + 2 ครั้ง 84. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ 95 mm มีระยะชัก 95 mm ขณะหมุนด้วยความเร็วรอบ 3900 รอบ/นาที ถ้าความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ1240 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 120.17 kw - 130.45 kw - 140.13 kw - 148.12 kw 85. เครื่องยนต์ 1 สูบ 2 จังหวะ bore x stroke = 59x54.5 mm ให้กำลังงานสูงสุดที่ความเร็วรอบ 10500 รอบ/นาที ความดันเฉลี่ย 1110 kN/m2 จงหากำลังในกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องนี้ - 10.25 kN.m/s - 15.25 kN.m/s - 28.58 kN.m/s - 30.45 kN.m/s 86. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความโตกระบอกสูบ 90 mm และระยะชัก 92 mm ให้กำลังสูงสุด 112 kw. ที่ความเร็วรอบ 3500 รอบ/นาที จงคำนวณหาความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 1656.31 kN/m2 - 1625.21 kN/m2 - 1751.21 kN/m2 - 1874.12 kN/m2 87. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดความจุกระบอกสูบ 1600 CC ขณะทำงานที่ความเร็วรอบ 6400 รอบ/นาที จะมีความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ 1030 kN/m2 จงหากำลังของเครื่องยนต์นี้ - 78.14 kN.m/s - 88.45 kN.m/s - 87.90 kN.m/s - 81.12 kN.m/s 88. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ Isuzu Trooper มีกำลังสูงสุด 159 แรงม้า (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 89. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 90. จงหาค่ากำลังของเครื่องยนต์ HONDA NSR 150 SP แรงม้าสูงสุด 39.5 /10500 rpm (ให้มีหน่วยเป็น kw ) - 28.7 kw - 29.7 kw - 117 kw - 119 kw 91. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของปริมาณได้ถูกที่สุด - ปริมาตร คือ ปริมาณ - ปริมาตร คือ ขนาด - ปริมาตร คือ ปริมาณหรือขนาดความจุ - ปริมาตร คือ ปริมาณหรือความหนา 92. สูตรการคำนวณหาปริมาตร คือ - V = A X L - A = V X L - L = V X A - V = A/L 93. คำจำกัดในการหาขนาดปริมาตรของกระบอกสูบข้อใดไม่ถูกต้อง - Bore หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ - Stroke หมายถึง ระยะชักหรือระยะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง - Clearance หมายถึง ระยะความสูงของห้องเผาไหม้ - BDC หมายถึง จะศูนย์ตายบน 94. กำหนดให้เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ 70 mm จงหาพื้นที่หน้าตัดกระบอกสูบของเครื่องยนต์นี้ - 25.12 cm2 - 35.62 cm2 - 38.46 cm2 - 46.32 cm2 95. รถยนต์ Nissan Nv ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาด bore x stroke = 70 x 88 มม. ตามลำดับ จงหาขนาดความจุของเครื่อง (หน่วยเป็น cc) - 1,596 cc - 2,546 cc - 2,652 cc - 3,564 cc 96. เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะเครื่องหนึ่ง มีขนาด bore x stroke = 80 x 82 มม.ตามลำดับ และถ้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์นี้สูง 15 มม. จงหา ปริมาตรดูดของเครื่องยนต์ (หน่วยเป็น cc) - 1,647.87 cc - 1,784.12 cc - 1,842.12 cc - 1,945.42 cc 97. จากโจทย์ข้อที่ 96 จงหาปริมาตรอัดหรือปริมาตรห้องเผาไหม้ - 201.11 cc - 301.44 cc - 402.22 cc - 501.22 cc 98. จากโจทย์ข้อที่ 96 จงหาปริมาตรกระบอกสูบทั้งหมด - 1,621.32 cc - 1,785.12 cc - 1,845.21 cc - 1,949.31 cc 99. ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้สำหรับแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ นั้น มีอยู่กี่ระบบ อะไรบ้าง - 1 ระบบ อังกฤษ - 1 ระบบ เมตริก - 2 ระบบ เมตริกและอังกฤษ - 2 ระบบ อังกฤษและเยอรมัน 100. หน่วยวัดมาตรฐานของระบบ SI-Unit ข้อใดไม่ถูกต้อง - กระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัด แอมแปร์ - ปริมาณของสสาร มีหน่วยวัด เคลวิน - ความเข้มของสารส่องสว่าง มีหน่วยวัด แคนเดลา - เวลา มีหน่วยวัด วินาที

บันทึกหลังการสอน บทที่ 14 เครื่องล่างรถยนต์ ผลการใช้แผนการเรียนรู้ - เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม - สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน - สื่อการสอนเหมาะสมดี ผลการเรียนของนักเรียน - ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้ เข้าใจในบทเรียนร่วมกัน อภิปรายตอบคำถามในกลุ่ม และร่วมกันปฏิบัติใบงานที่ได้รับมอบหมาย - ผู้เรียนกระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาที่กำหนด - ผู้เรียนวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ด้วยออสซิลโลสโคปได้ ผลการสอนของผู้สอน - สอนเนื้อหาได้ครบตามหลักสูตร - แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทำให้ผู้สอนสอนได้อย่างมั่นใจ - สอนได้ทันตามเวลาที่กำหนด ปัญหาและอุปสรรค(ที่นักศึกษาพบขณะปฏิบัติ) - นักศึกษาแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานในเนื้อหาที่สอนไม่เท่ากัน - นักศึกษาแต่ละคนมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติใบงานไม่เท่ากัน