|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 1 | หน่วยที่ - |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 1 |
|  | ชื่อหน่วย/เรื่อง ปฐมนิเทศ | จำนวน 3 ชม. |

สาระสำคัญ

กลศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักร เครื่องกล ก่อสร้าง และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะหยุดนิ่งหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของแรง โดยทั่วไปกลศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สาขา ได้แก่ กลศาสตร์วัตถุแข็งเกร็ง (rigid-body mechanics) กลศาสตร์ของวัตถุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (deformable-body mechanics) และ กลศาสตร์ของไหล (fluid mechanics) ในส่วนของกลศาสตร์วัตถุแข็งเกร็งจะประกอบไปด้วยภาคสถิตยศาสตร์ (statics) และภาคพลศาสตร์ (dynamics) ภาคสถิตยศาสตร์เป็นการศึกษาวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุล นั่นคืออยู่ในสภาวะหยุดนิ่งหรือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ส่วนภาคพลศาสตร์เป็นการกล่าวถึงวัตถุในสภาวะมีความเร่ง ในวิชานี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของภาคสถิตยศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักสถิตยศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล และสามารถแก้ไขปัญหาสถิตยศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะประจำวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนาบโดยใช้วิธีกราฟฟิคและคำนวณ

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล

สาระการเรียนรู้

1. บอกจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้

2. บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูผู้สอนแนะนำจุดประสงค์ที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร โดยกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื่อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงเสียดทาน และวิธีการงานเสมือน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

2. ครูสนทนากับผู้เรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม

ขั้นสอน

3. ผู้เรียนรับฟังคำชี้แจงสังเขปรายวิชาและการวัดประเมินผล ซักถามข้อปัญหารวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้

ขั้นสรุปและการประยุกต์

4. ผู้เรียนวางแผนการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม และการนำความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวันที่จำเป็นโดยทั่วไป ซึ่งทุกคนจะต้องวางแผนการทำงานต่าง ๆ ในอนาคต

สื่อการเรียนการสอน

1. หนังสือเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. CD File แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม

3. CD File แสดงวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ใบเช็ครายชื่อ

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. การตรวจประเมินผลงาน

การวัดและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน.........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 2 | หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 2-3 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบแรง | จำนวน 6 ชม. |

สาระสำคัญ

แรงเป็นหัวใจสำคัญของกลศาสตร์วิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับระบบแรงจะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษากลศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ความเค้น เป็นต้น แรงเป็นเวกเตอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องมีการกำหนดทั้งขนาดและทิศทาง การรวมแรงจึงไม่สามารถทำได้แบบพีชคณิตทั่วไปได้ ในบทนี้เป็นการศึกษาลักษณะของแรง การรวมแรงแบบต่าง ๆ ทั้งในระนาบและระบบปริภูมิ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบแรงทั้งในระนาบและปริภูมิ

2. เพื่อให้มีความเข้าใจในการหาแรงย่อยและแรงลัพธ์ของแรงในระนาบและปริภูมิ

สมรรถนะประจำหน่วย

1. บอกความหมายของสเกลาร์และเวกเตอร์ได้

2. หาแรงรวมในระนาบได้

3. คำนวณหาแรงย่อยโดยการแตกแรงได้

4. คำนวณหาแรงรวมจากแรงย่อยในระนาบ xy ได้

5. คำนวณแรงในระบบปริภูมิได้

สาระการเรียนรู้

1. สเกลาร์และเวกเตอร์

2. การรวมแรงในระนาบ

3. การแตกแรง

4. การรวมแรงย่อยแกน x แกน y

5. ระบบแรงปริภูมิ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- เมื่อนำเหล็กมาต่อกัน นักศึกษาสามารถวัดขนาดเหล็กโดยการบวกกัน แต่ทำไมระยะขจัดซึ่งมีหน่วยเหมือนกันกับขนาดของเหล็ก จึงไม่สามารถวัดด้วยการบวกกันได้โดยตรง

- ทำไมคน 2 คน ออกแรงดึงเชือก 2 เส้น ที่ยึดไว้กับรถ โดยออกแรงต่างทิศทางกัน แต่รถสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงได้

2. ผู้เรียนยกตัวอย่างการกระทำของแรงในงานทางด้านวิศวกรรม

ขั้นสอน

3. ครูใช้สื่อ Power Point ประกอบการอธิบายเพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของเวกเตอร์ (vectors) ได้แก่ การเขียนสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ การคูณหรือหารเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การรวมและการลบเวกเตอร์

A             2A                -A            0.5A

A             2A                -A            0.5A

จากนั้นครูเชื่อมโยงจากคุณสมบัติของเวกเตอร์ไปถึงลักษณะของแรง เพื่อให้ผู้เรียนตั้งข้อสังเกตว่า แรงเป็นเวกเตอร์ชนิดหนึ่ง และให้ผู้เรียนช่วยกันสรุป ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแรง โดยที่แรงต้องมีการกำหนดคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด (magnitude) เป็นการบอกถึงปริมาณความมากน้อยของแรง มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) และ

- ทิศทาง (direction) เป็นการบอกถึงแนวของแรงที่กระทำโดยวัดแนวแรงกับแกนอ้างอิงว่าแนวแรงกระทำในทิศทางมุมเท่าใดกับวัตถุ และบอกถึงทิศทางที่แรงกระทำกับวัตถุว่าไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลง ซึ่งสามารถแสดงด้วยหัวลูกศร

4. ครูใช้สื่อ Power Point ประกอบการอธิบายหลักการรวมเวกเตอร์ โดยใช้วิธีการวาดรูป และวิธีการคำนวณโดยใช้หลักการตรีโกณมิติ

กฎโคไซน์

C=A2+B2-2ABcos c

กฎไซน์

Asina=Bsinb=Csinc

5. ครูให้ผู้เรียนฝึกการหาแรงลัพธ์ โดยยกตัวอย่างแรง 2 แรง คือ แรง P และแรง Q    กระทำต่อหมุด A

6. ครูอธิบายหลักการแตกแรง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ แรง F ที่แตกไปในทิศทางแกน x และแกน y เรียกว่าแรงย่อยในแนวแกน x (Fx) และแรงย่อยในแนวแกน y (Fy) ตามลำดับ โดยการแตกแรงนี้ใช้วิธีการวาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ค่าของแรง Fx และ Fy  อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ขึ้นกับทิศของแรงที่กระทำ ถ้าแรงมีทิศชี้ไปทางบวกค่าจะเป็นบวก และเช่นเดียวกันถ้าแรงมีทิศชี้ไปทางลบค่าจะเป็นลบ ส่วนขนาดของแรงย่อยทั้ง 2 นี้สามารถหาได้จากสมการด้งสมการด้านล่าง เมื่อ θ คือ มุมที่แรง F กระทำต่อแกน x

Fx=Fcosθ

Fy=Fsinθ

tanθ=FyFx

F=Fx2+Fy2

7. ครูยกตัวอย่างให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโจทย์การแตกแรง

8. ครูอธิบายหลักการรวมแรงย่อยที่มี 3 แรงขึ้นไป โดยใช้หลักการแตกแรงแล้วรวมแรงย่อย และให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาโจทย์ที่มีแรงกระทำมากกว่า 3 แรงขึ้นไป

R=P+Q+S

9. ครูอธิบายหลักการของแรงในระบบปริภูมิ และให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโจทย์แรงในระบบปริภูมิ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรง F กับแรงย่อย Fx  Fy และ Fz  คือ

F=Fx2+Fy2+Fz2

Fx=Fcosθx	Fy=Fcosθy	Fz=Fcosθz

cos2θx+cos2θy+cos2θz=1

เมื่อมุม θx  θy และ θz คือมุมที่แรง F กระทำกับแกน x y และ z ตามลำดับ

ขั้นสรุปและการประยุกต์

10.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

11. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2.	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3.	กิจกรรมการเรียนการสอน

4.	รูปภาพประกอบ

5.	แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- การหาแรงรวมในระนาบ

- การหาแรงย่อยโดยการแตกแรง

- การหาแรงรวมจากแรงย่อยในระนาบ xy

- การหาแรงในระบบปริภูมิ

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน	.......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 3 | หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 4-5 |
|  | ชื่อหน่วย โมเมนต์และแรงคู่ควบ | จำนวน 6 ชม. |

สาระสำคัญ

วัตถุใด ๆ เมื่อมีแรงมากระทำย่อมต้องมีผลต่อการกระทำนั้น การกระที่ทำให้เกิดการหมุนเรียกว่า โมเมนต์ของแรง (moment of force) นั่นหมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้นค่าโมเมนต์ของแรงหาได้จากผลคูณของแรงนั้นกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

แรงคู่ควบ คือ แรงขนานสองแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุหนึ่งหรือระบบหนึ่งในทิศตรงข้าม เป็นแรงทำให้วัตถุไม่สมดุลต่อการหมุน เนื่องจากแรงลัพธ์ของแรงคู่ควบเป็นศูนย์เพราะแรงทั้งสองมีขนาดเท่ากัน แรงคู่ควบจึงจะไม่มีผลในการเลื่อนตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่เป็นอิสระ แต่จะมีผลเฉพาะทำให้เกิดการหมุนอย่างเดียว นั่นคือเกิดโมเมนต์ขึ้น โมเมนต์ของแรงคู่ควบใด ๆ มีขนาดเท่ากับผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่งกับระยะตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง ซึ่งจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นอยู่กับทิศของแรงคู่ควบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโมเมนต์ทั้งในระนาบและปริภูมิ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงคู่ควบ

สมรรถนะประจำหน่วย

1. คำนวณโมเมนต์ของแรงได้

2. คำนวณหาโมเมนต์รวมในระนาบได้

3. คำนวณโมเมนต์ในปริภูมิได้

4. คำนวณหาโมเมนต์รวมในปริภูมิได้

5. คำนวณหาแรงคู่ควบได้

6. คำนวณหาโมเมนต์รวมของแรงคู่ควบได้

สาระการเรียนรู้

1. โมเมนต์ของแรง

2. โมเมนต์รวมในระนาบ

3. โมเมนต์ในปริภูมิ

4. โมเมนต์รวมในปริภูมิ

5. แรงคู่ควบ

6. การรวมโมเมนต์ของแรงคู่ควบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- การที่วัตถุโดนแรงกระทำ บางครั้งอาจเกิดการหมุนหรืออาจไม่เกิดการหมุน เป็นเพราะเหตุใด

- วัตถุอาจโดนแรงกระทำได้หลาย ๆ แบบ แรงที่กระทำมีความแตกต่างกันอย่างไร

2. ผู้เรียนยกตัวอย่างชิ้นงานที่เกิดการหมุนในลักษณะที่เกิดโมเมนต์และไม่เกิดโมเมนต์

ขั้นสอน

3. ครูใช้สื่อ Power Point ประกอบการอธิบายลักษณะของโมเมนต์ และอธิบายสูตรการคำนวณหาขนาดของโมเมนต์

MO=Fd

เมื่อ d   คือ ระยะแกนหมุน หรือ ระยะตั้งฉากจากจุดหมุน (O) ไปแนวแรง หน่วยของโมเมนต์คือหน่วยของแรงคูณกับระยะทาง ตัวอย่างเช่น N·m หรือ lb·ft

โดยที่ทิศทางของโมเมนต์กำหนดตามกฎมือขวา โดยชี้นิ้วทั้งสี่ไปในทิศทางการหมุนหรือทิศของแรง F ได้ว่าทิศของนิ้วโป้งคือทิศของโมเมนต์

4. ครูให้ผู้เรียนฝึกคำนวณหาโมเมนต์ของแรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจในหลักการของโมเมนต์

โดยให้ผู้เรียนคำนวณหาโมเมนต์ของแรง F รอบจุด O

1)

2)

0.75 m

0.75 m

3)

4)

5)

5. ครูใช้สื่อ Power Point อธิบายกรณีการเกิดโมเมนต์มากกว่าหนึ่งโมเมนต์ สามารถคำนวณได้โดยนำขนาดของโมเมนต์มารวมกันแบบสเกลาร์โดยกำหนดทิศทางโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก และโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเป็นลบ สามารถหาโมเมนต์รวมรอบจุด O ได้ดังนี้

↺+MRo=Fd

MRo=F1d1-F2d2+F3d3

ทิศของโมเมนต์รวมขึ้นกับทิศทางที่ได้กำหนดไว้ตอนแรก นั่นคือโมเมนต์รวมจะมีทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อผลลัพธ์ของโมเมนต์มีทิศเป็นบวก เช่นเดียวกันถ้าผลลัพธ์มีทิศเป็นลบ นั่นคือ โมเมนต์รวมมีทิศตามเข็มนาฬิกา

6. ครูให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับโมเมนต์รวมในระนาบ โดยยกตัวอย่างการกระทำของแรงต่อชิ้นส่วนในลักษณะต่าง ๆ

7. ครูอธิบายการเกิดโมเมนต์ในปริภูมิ เมื่อกำหนดให้แกน x-y-z เป็นแกนปริภูมิ มีแรง F ทำให้เกิดโมเมนต์ แสดงดังรูป

8. ครูให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับโมเมนต์รวมในปริภูมิ โดยยกตัวอย่างการกระทำของแรงต่อชิ้นส่วนในลักษณะต่าง ๆ

9. ครูอธิบายหลักการของแรงคู่ควบ (couple) แรงคู่ควบคือ แรงสองแรงที่ขนานกันมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามกัน แสดงดังรูป แรงทั้งสองมีระยะห่างเท่ากับ d ด้วยแรงลัพธ์ของแรงคู่ควบมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นแรงคู่ควบจะทำให้เกิดการหมุนเท่านั้นไม่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้

โมเมนต์ที่เกิดจากแรงคู่ควบ เรียกว่า โมเมนต์ของแรงคู่ควบ (couple moment) คำนวณได้ดังนี้

M=Fd

และทิศทางโมเมนต์ของแรงคู่ควบแสดงดังรูป

10. ครูอธิบายหลักการรวมโมเมนต์ของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบเป็นเวกเตอร์ ดังนั้นการรวมโมเมนต์ต้องรวมแบบเวกเตอร์ ตัวอย่างเช่น มีโมเมนต์ M1 และ M2 กระทำดังรูป ด้วยโมเมนต์ทั้งสองเป็นเวกเตอร์อิสระ สามารถรวมโมเมนต์โดยการนำหางของโมเมนต์มาต่อชนในระนาบเดียวกัน โดยที่ MR = M1 + M2 แสดงดังรูป

11. ครูให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับแรงคู่ควบและโมเมนต์ของแรงคู่ควบ โดยยกตัวอย่างการกระทำของแรงต่อชิ้นส่วนในลักษณะต่าง ๆ

ขั้นสรุปและการประยุกต์

12.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

13. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- การหาโมเมนต์ของแรง

- การหาโมเมนต์รวมในระนาบ

- การหาโมเมนต์ในปริภูมิ

- การหาโมเมนต์รวมในปริภูมิ

- การหาแรงคู่ควบ

- การรวมโมเมนต์ของแรงคู่ควบ

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 4 | หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 6-7 |
|  | ชื่อหน่วย ระบบสมดุล | จำนวน 6 ชม. |

สาระสำคัญ

สมดุล หมายถึงการไม่เปลี่ยนสภาพของการเคลื่อนที่ คือถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ นั่นคือการที่มีแรงลัพธ์มากระทำกับวัตถุแล้ววัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 1 ดังตัวอย่างเช่น อาคาร สะพาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ อยู่ในสภาวะสมดุล โดยมีการรับแรงเนื่องจากน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น แต่ถ้ามีการรับน้ำหนักเกินจากที่กำหนด โครงสร้างจะเกิดการเสียสมดุลทำให้ไม่สามารถคงรูปร่างเดิมอยู่ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสมดุลของแรง

สมรรถนะประจำหน่วย

1. คำนวณสมดุล 2 มิติได้

2. เขียนแผนภาพวัตถุอิสระได้

3. แก้ปัญหาโจทย์ระบบสมดุลได้

4. แก้ปัญหาโจทย์สมดุล 2 แรง และ 3 แรงได้

5. คำนวณสมดุล 3 มิติได้

6. แก้ปัญหาโจทย์สมดุลที่มีจุดรองรับแบบต่าง ๆ ได้

สาระการเรียนรู้

1. ระบบสมดุล 2 มิติ

1.1 แผนภาพวัตถุอิสระ

1.2 สมดุล

1.3 สมดุล 2 แรงและ 3 แรง

2. ระบบสมดุล 3 มิติ

2.1 แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

  - ทำไมเครื่องเล่นม้าโยกของเด็ก จึงสามารถตั้งอยู่ในแนวระดับได้ ถึงแม้จะมีเด็กนั่งที่ปลายทั้งสองข้าง

  - การที่วัตถุถูกแรงกระทำ แต่ไม่เปลี่ยนสถานะการเคลื่อนที่ เป็นเพราะอะไร

2. ผู้เรียนยกตัวอย่างชิ้นงานที่อยู่ในสภาวะสมดุล

ขั้นสอน

3. ครูอธิบายการแก้ปัญหาระบบสมดุล การแก้ปัญหาโจทย์นี้จำเป็นต้องพิจารณาแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุ ดังนั้นจึงต้องมีการเขียนแผนภาพของวัตถุที่สามารถวิเคราะห์แรงที่กระทำต่อวัตถุทั้งหมดได้ การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ (free-body diagram) เป็นการเขียนแผนภาพที่นำชิ้นส่วนหรือปัจจัยภายนอกที่กระทำต่อวัตถุที่ต้องการพิจารณาออก คงไว้เพียงแค่แรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีผลต่อระบบสมดุลเท่านั้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ (support reactions)

- แรงภายใน (internal forces)

- น้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงมวล (weight and center of gravity)

4. ครูให้ผู้เรียนฝึกเขียนแผนภาพวัตถุอิสระในรูปแบบต่างๆ

5. ครูอธิบายลักษณะของระบบสมดุล ระบบจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อแรงรวมและโมเมนต์รวมที่กระทำต่อระบบมีค่าเป็นศูนย์ ในระนาบ x-y สามารถเขียนสมการระบบสมดุลได้ดังนี้

Fx=0,   Fy=0,   MA=0

6. ครูยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์สมดุล เช่น ในรูปเป็นเครนแบบยึดแน่นมวล 1000 kg ยกกล่องมวล 2400 kg ดังรูป เครนนี้ยึดที่จุด A แบบสลัก (pin) และยึดที่จุด B ด้วยล้อโยก (rocker) จุดศูนย์ถ่วงมวลอยู่ที่จุด G จงคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A และจุด B

7. ครูอธิบายลักษณะของสมดุล 2 แรง และ สมดุล 3 แรง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

8. ครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการแก้ปัญหาโจทย์สมดุล 2 มิติ

9. ครูอธิบายการวิเคราะห์ระบบสมดุล 3 มิติ ซึ่งระบบสมดุล 3 มิติจะมีหลักการวิเคราะห์คล้ายกับระบบสมดุล 2 มิติ คือ แรงลัพธ์ในทุกแกนมีค่าเป็นศูนย์ และโมเมนต์รวมของทุกแกนมีค่าเป็นศูนย์ ระบบสมดุล 3 มิติ ประกอบไปด้วยสมการ 6 สมการ ดังแสดงในสมการด้านล่าง เป็นการวิเคราะห์สมดุลของแรงในแกน x แกน y และแกน z และการวิเคราะห์สมดุลโมเมนต์ในแกน x แกน y และแกน z ดังนี้

สมการสมดุลในแกน x แกน y และแกน z คือ

Fx=0,

Fy=0,

FZ=0

สมการสมดุลโมเมนต์ในแกน x แกน y และแกน z คือ

Mx=0,

My=0,

MZ=0

10. ครูใช้สื่อ power point เพื่ออธิบายจุดรองรับชิ้นงานในระบบ 3 มิติ และอธิบายวิธีการรับแรงที่จุดรองรับในระบบ 3 มิติในแบบต่าง ๆ

11. ครูให้ผู้เรียนฝึกการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระในชิ้นงานระบบ 3 มิติ

12. ครูยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์ในระบบสมดุล 3 มิติ

แผ่นเหล็กขนาดและน้ำหนักสม่ำเสมอมวล 100 kg ถูกแรงและโมเมนต์กระทำ ดังรูป แผ่นเหล็กมีจุดรองรับแบบลูกกลิ้งที่จุด A แบบบอลที่จุด B และถูกดึงด้วยเชือกที่จุด C จงคำนวณหาแรงที่จุดรองรับ

13. ครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแก้ปัญหาโจทย์สมดุล 3 มิติ

ขั้นสรุปและการประยุกต์

14.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

15. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- สมดุลระบบ 2 มิติ

- สมดุลระบบ 3 มิติ

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	         ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา        ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 5 | หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 8-10 |
|  | ชื่อหน่วย โครงสร้าง | จำนวน 9 ชม. |

สาระสำคัญ

เมื่อวัตถุเกร็งหลาย ๆ ชิ้นถูกนำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างและต้องรับแรงกระทำจากภายนอก ภายในตัวโครงสร้างจะเกิดแรงที่ยึดเหนี่ยวชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน ในหน่วยการเรียนนี้จะเน้นการหาแรงที่ยึดเหนี่ยวให้วัตถุหลาย ๆ ชิ้นนั้นยังคงประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างลักษณะแบบเดิม โดยวิเคราะห์โครงสร้างแบบต่าง ๆ ได้แก่ โครงถัก โครงกรอบ และเครื่องจักรกล

จุดประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์หาแรงในโครงสร้าง

สมรรถนะประจำหน่วย

1. บอกลักษณะของโครงถักได้

2. วิเคราะห์โครงถักโดยวิธีจุดยึดต่อได้

3. วิเคราะห์โครงถักโดยวิธีตัดแยกส่วนได้

4. วิเคราะห์โครงกรอบและเครื่องจักรได้

สาระการเรียนรู้

1. โครงถัก

1.1 การวิเคราะห์โครงถักโดยวิธีจุดยึดต่อ

1.2 การวิเคราะห์โครงถักโดยวิธีตัดแยกส่วน

2. โครงกรอบและเครื่องจักร

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสังเกตุเห็นโครงสร้างที่ใดบ้าง

- การที่ชิ้นส่วนของโครงสร้างยึดต่อกันได้ เป็นเพราะเหตุใดได้บ้าง

2. ครูให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโครงสร้างที่ผู้เรียนเคยเห็นมาก่อน

3. ครูยกตัวอย่างเครน และอธิบายการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ดังรูป ชิ้นส่วน AD CF และ BE ของเครนยึดต่อกันด้วยหมุดที่ไม่มีแรงเสียดทาน เครนนี้ถูกยึดด้วยหมุด A และเคเบิลที่มีแรงดึง T แผนภาพวัตถุอิสระของแรงภายนอกและแผนภาพวัตถุอิสระของแรงภายในแสดงดังรูป

ขั้นสอน

4. ครูอธิบายโครงสร้างในทางวิศวกรรมประกอบด้วย

- โครงถัก (Trusses)

- โครงกรอบ (Frame)

- เครื่องจักร (Machines)

5. ครูอธิบายลักษณะของโครงถัก โครงถักเป็นโครงสร้างหลักชนิดหนึ่งในงานวิศวกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานและอาคาร โครงถักประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ถูกยึดต่อเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง เช่น โครงหลังคา และโครงสะพาน ชิ้นส่วนของโครงถักอาจเป็นคานรูปตัวไอ ตัวยู หรือเหล็กฉาก ฯลฯ จุดต่อหรือจุดยึดกัน ของชิ้นส่วนทั้งหมดอาจใช้การเชื่อม การย้ำ สลัก หรือสลักเกลียว เมื่อชิ้นส่วนของโครงถักอยู่ในระนาบเดียวกัน เรียกว่า โครงถักระนาบดังรูปแสดงตัวอย่างของโครงหลังคา การวิเคราะห์ชิ้นส่วนของโครงถัก ดังกรณีชิ้นส่วน AB ชิ้นส่วนนี้ถูกยึดต่อที่จุด D ดังนั้นชิ้นส่วน AB จะถือว่าประกอบไปด้วยชิ้นส่วน AD และ DB

6. ครูอธิบายหลักการวิเคราะห์โครงถัก การวิเคราะห์แรงภายในโครงถักมี 2 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1 คือ การวิเคราะห์โครงถักโดยวิธีจุดยึดต่อ การวิเคราะห์แรงภายในโครงถักแสดงดังรูป

7. ครูยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงถักโดยใช้วิธีจุดยึดต่อ

8. ครูให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงถักโดยใช้วิธีจุดยึดต่อ

9. ครูอธิบายการวิเคราะห์แรงในโครงถัก วิธีที่ 2 คือ การวิเคราะห์โครงถักโดยวิธีตัดแยกส่วน การวิเคราะห์แรงภายในโครงถักแสดงดังรูป

10. ครูยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงถักโดยใช้วิธีตัดแยกส่วน

11. ครูให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงถักโดยใช้วิธีตัดแยกส่วน

12. ครูอธิบายลักษณะของโครงกรอบและเครื่องจักรกล โครงกรอบและเครื่องจักรกลบางชิ้นส่วนสามารถพิจารณาเป็นชิ้นส่วนรับแรงสองแรงได้ บางชิ้นส่วนอาจจะเป็นชิ้นส่วนรับแรงสามแรงหรือมากกว่า ซึ่งเรียกว่าชิ้นส่วนรับหลายแรง (multi-force member)

13. ครูยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงกรอบและเครื่องจักรกล

14. ครูให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาโจทย์หาแรงในโครงกรอบและเครื่องจักรกล

ขั้นสรุปและการประยุกต์

15.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

16. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- โครงถัก (Trusses)

- โครงกรอบ (Frame)

- เครื่องจักร (Machines)

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 6 | หน่วยที่ 5 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 11-13 |
|  | ชื่อหน่วย แรงกระจาย | จำนวน 9 ชม. |

สาระสำคัญ

จากการศึกษาก่อนนี้ แรงที่กระทำต่อวัตถุในแต่ละจุดเป็นแรงแบบเดี่ยว แต่เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุหลาย ๆ แรง จะสามารถแทนด้วยแรงลัพธ์หรือแรงรวมกระทำที่จุด ๆ หนึ่งได้ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว วัตถุจะมีแรงกระทำกระจายอยู่ในพื้นที่หรือปริมาตร การวิเคราะห์จุดที่แรงลัพธ์กระทำนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่นเดียวกับน้ำหนักของวัตถุ จุดศูนย์กลางของน้ำหนักของวัตถุเรียกว่า จุดศูนย์ถ่วง (center of gravity) ในส่วนนี้จะศึกษาการวิเคราะห์หาจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ จุดศูนย์กลางมวล และจุดเซนทรอยด์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์หาจุดศูนย์ถ่วง

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์หาจุดเซนทรอยด์

สมรรถนะประจำหน่วย

1. คำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงได้

2. คำนวณหาจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ได้

3. คำนวณหาโมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่ได้

4. วิเคราะห์แรงกระจายรูปเรขาคณิตได้

สาระการเรียนรู้

- จุดศูนย์ถ่วง

- จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่

- โมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่

- จุดเซนทรอยด์ของรูปเรขาคณิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- รูปทรงที่แตกต่างกันมีจุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่แตกต่างกันหรือไม่

- เหตุใดรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าสูงๆ จึงพลิกคว่ำง่ายกว่ารถที่บรรทุกสินค้าน้อยกว่า

2. ครูนำแบบจำลองรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงต่าง ๆ ให้ผู้เรียนช่วยกันหาจุดศูนย์ถ่วง

ขั้นสอน

3. ครูอธิบายหลักกการหาจุดศูนย์ถ่วง จากรูปสามารถแบ่งแผ่นเพลตเป็นชิ้นย่อย ๆ ได้ n ส่วน พิกัดของส่วนแรกคือ x1 และ y1 พิกัดของส่วนที่สองคือ x2  และ y2 น้ำหนักของชิ้นส่วนเพลตคือ ∆W1+∆W2+⋯+∆Wn ทิศทางของ W  มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก ได้ว่า

Fz:         W=∆W1+∆W2+⋯+∆Wn

ให้ x และ y  เป็นพิกัดของจุดศูนย์ถ่วง (G) และ W  คือ น้ำหนักรวมของเพลตได้ว่า

My:            xW=x1∆W1+x2∆W2+⋯+xn∆Wn

Mx:            yW=y1∆W1+y2∆W2+⋯+yn∆Wn

4. ครูอธิบายหลักการจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่

ในกรณีที่แผ่นเพลตมีความสม่ำเสมอกันทั่วทั้งแผ่น น้ำหนักของชิ้นส่วนย่อย ๆ ของแผ่นเพลต เขียนได้ดังนี้

∆W=γt∆A

เมื่อ	γ   คือ น้ำหนักจำเพาะ

t    คือ ความหนาของแผ่นเพลต

∆A คือ พื้นที่ย่อย

My:           xA=x1∆A1+x2∆A2+⋯+xn∆An

Mx:           yA=y1∆A1+y2∆A2+⋯+yn∆An

5. ครูอธิบายหลักการโมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่

xA คือ โมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่ A ตามแกน y และให้สัญลักษณ์ว่า Qy เช่นเดียวกับ yA คือ โมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่ A ตามแกน x และให้สัญลักษณ์ว่า Qx นั่นคือ

Qy=xA         Qx= yA

6. ครูอธิบายหลักการจุดเซนทรอยด์ของรูปเรขาคณิต

ในกรณีที่แผ่นเพลตไม่ได้มีรูปทรงมาตรฐาน อาจมีหลายๆ รูปทรงประกอบกันเช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือรูปทรงพื้นฐานอื่น ๆ การคำนวณจุดศูนย์ถ่วงรูปเรขาคณิตนี้ทำได้โดย หาค่าพิกัดจุดศูนย์ถ่วงของแต่ละรูปย่อยแล้วนำมาคำนวณในสมการโมเมนต์ ดังนี้

My:           X(W1+W2+⋯+Wn)=x1W1+x2W2+⋯+xnWn

Mx:           Y(W1+W2+⋯+Wn)=y1W1+y2W2+⋯+ynWn

ในกรณีที่แผ่นเพลตมีความสม่ำเสมอกันและมีความหนาเท่ากันทั้งแผ่น จุดศูนย์ถ่วงของแผ่นเพลตจะอยู่จุดเดียวกับจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ แสดงดังรูป เมื่อจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่อยู่จุด C การหาพิกัด X และ Y หาโดยการแบ่งเพลตเป็นรูปย่อยๆ และหาพิกัดของแต่ละพื้นที่ย่อย จากนั้นหาพิกัดของจุดเซนทรอยด์รวม ดังสมการ

Qy=XA=xA     Qx= YA=yA

7. ครูยกตัวอย่างรูปภาพการหาจุดเซนทรอยด์ การหาจุดเซนทรอยด์ให้คำนึงถึงทิศของพิกัดร่วมด้วย พื้นที่ของส่วน A1 อยู่ทางด้านลบ ดังนั้นพิกัดของ x1 ต้องมีค่าเป็นลบ การกำหนดทิศของพิกัดแสดงได้ดังนี้

|  | x | A | xA |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 ครึ่งวงกลมทึบ | - | + | - |
| A2 สี่เหลี่ยมทึบ | + | + | + |
| A3 วงกลมกลวง | + | - | - |

8. ครูยกตัวอย่างการคำนวณโมเมนต์อันดับหนึ่งในแกน x และ y และจุดเซนทรอยด์

9. ครูให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณโมเมนต์อันดับหนึ่งในแกน x และ y และจุดเซนทรอยด์

ขั้นสรุปและการประยุกต์

10.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

11. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- จุดศูนย์ถ่วง

- จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่

- โมเมนต์อันดับหนึ่งของพื้นที่

- จุดเซนทรอยด์ของรูปเรขาคณิต

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 7 | หน่วยที่ 6 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 14-15 |
|  | ชื่อหน่วย โมเมนต์ความเฉื่อย | จำนวน 6 ชม. |

สาระสำคัญ

โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นการวัดค่าต้านทานการหมุน ของวัตถุเทียบกับแกนหมุนนั้น ๆ ซึ่งถ้าเทียบกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นก็คล้ายกับค่ามวลของวัตถุนั่นเอง โมเมนต์ความเฉื่อย เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะกำหนดค่าความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเชิงมุมรอบแกนของการหมุนของมัน มันเป็นวิธีการหมุนของวัตถุอันเป็นผลมาจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งระบุว่า "วัตถุทุกชนิดจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเป็นเส้นตรงนอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ" ในบริบทนี้ความเฉื่อยหมายถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง

โมเมนต์ความเฉื่อยถูกนำไปใช้กับการขยายตัวของวัตถุซึ่งมวลเป็นข้อจำกัดในการหมุนรอบแกน เกิดขึ้นจากการรวมกันของมวลและเรขาคณิตในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบของอนุภาค หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง (Dynamics of rigid body) เป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของขั้วเสาที่ดำเนินการโดยนักไต่ลวดสลิงที่ต่อต้านการหมุนและช่วยให้นักไต่ลวดรักษาความสมดุลไว้ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการหลักการของโมเมนต์ความเฉื่อย

สมรรถนะประจำหน่วย

1. คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ได้

2. คำนวณหารัศมีไจเรชั่นของพื้นที่ได้

3. คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่โดยใช้ทฤษฎีแกนขนานได้

4. คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปเรขาคณิตได้

สาระการเรียนรู้

1. โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่

2. รัศมีไจเรชั่นของพื้นที่

3. ทฤษฎีแกนขนานของพื้นที่

4. โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปเรขาคณิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- พื้นที่หน้าตัดของคานที่มีรูปร่างต่างกันจะมีความแข็งแรงต่างกันหรือไม่

ขั้นสอน

2. ครูอธิบายความหมายของโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่

โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ย่อย dA ตามแนวแกน x และ y คือ dIx=y2dA และ dIy=x2dA  ตามลำดับ คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ A โดยการอินทิเกรท ได้ดังนี้

Ix=y2dA

Iy=x2dA

สามารถคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ย่อย dA รอบจุดกำเนิดหรือ แนวแกน z ดังรูปที่ 6.1 ซึ่งเรียกว่า โมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้ว นั่นคือ dJ0=r2dA เมื่อ r คือ ระยะตั้งฉากจากจุดกำเนิดไปยังพื้นที่ย่อย dA คำนวณได้ดังนี้

J0=r2dA =(x2+y2)dA=y2dA+x2dA

J0=Ix+Iy

เมื่อ    r2=x2+y2

จากสมการข้างต้นจะพบว่า Ix   I yและ J0 จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ เนื่องจากเป็นการคูณกันของระยะทางยกกำลังสองกับพื้นที่ และหน่วยของโมเมนต์ความเฉื่อยคือ หน่วยของความยาวยกกำลังสี่ เช่น m4  หรือ mm4

3.ครูอธิบายรัศมีไจเรชั่นของพื้นที่

จากรูปโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ A รอบแกน x มีค่าเท่ากับ Ix ถ้าบีบพื้นที่ให้เป็นแถบบางขนานกับแกน x แถบบางนี้มีระยะห่างจากแกน x เท่ากับ kx

ดังนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ

Ix=kx2A

นั่นคือ

kx=IxA

เมื่อ kx เรียกว่า รัศมีไจเรชั่นของพื้นที่ตามแนวแกน x เช่นเดียวกับ ky และ ko  ได้ว่า

Iy=ky2A	ky=IyA

Jo=ko2A	ko=JoA

เมื่อแทนด้วยค่ารัศมีไจเรชั่น จะได้ว่า

ko2=kx2+ky2

ดังตัวอย่างในรูป คำนวณหารัศมีไจเรชั่น kx ตามแนวแกนฐานของรูปได้ดังนี้

4. ครูอธิบายโมเมนต์ความเฉื่อย

โมเมนต์ความเฉื่อย I  ของพื้นที่ A ตามแนวแกน AA' ซึ่งมีระยะห่างจาก dA  ถึง AA' เท่ากับ y ดังรูป

I= y2dA

แกน BB' ที่ลากผ่านจุดเซนทรอยด์ C ขนานกับแกน AA' เรียกว่า แกนศูนย์ถ่วง (centroidal axis) มีระยะห่างจาก dA ถึง BB' เท่ากับ y'  ได้ว่า y=y'+d เมื่อ d คือระยะห่างระหว่าง แกน AA'กับแกน BB' ดังนั้น

I=y2dA=(y'+d)2dA

=y'2dA+2dy'dA+d2dA

ได้ว่า

I=I+Ad2

โดยที่ I  คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ใด ๆ ตามแนวแกน AA' ซึ่งมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ I ตามแนวแกนของจุดเซนทรอยด์ (แกน BB') ที่ขนานกันกับแกน AA' รวมกับผลคูณของพื้นที่กับค่ายกกำลังสองของระยะ d

5.ครูยกตัวอย่าง การคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อย IT ของรูปวงกลมดังรูปโดยใช้หลักการทฤษฎีแกนขนาน

6. ครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดการแก้ปัญหาโจทย์โมเมนต์ความเฉื่อย

ขั้นสรุปและการประยุกต์

7.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

8. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่

- รัศมีไจเรชั่นของพื้นที่

- ทฤษฎีแกนขนานของพื้นที่

- โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปเรขาคณิต

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน.......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 8 | หน่วยที่ 7 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 16-17 |
|  | ชื่อหน่วย แรงเสียดทาน | จำนวน 6 ชม. |

สาระสำคัญ

การสัมผัสกันของวัตถุมักถูกสมมุติให้มีแรงในแนวตั้งฉากกับผิววัตถุเพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าพื้นผิวนั้นเรียบ ถึงแม้ว่าสมมุติฐานนี้จะสามารถใช้ได้ดีกับปัญหาในหลาย ๆ กรณี   โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย แต่ในหลาย ๆ กรณี จําเป็นต้องคํานึงถึงแรงต้านทานในแนวสัมผัสกับผิววัตถุที่เรียกว่าแรงเสียดทานด้วย แรงเสียดทานเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่หรือต้านทานแนวโน้มที่จะเกิดจากการเคลื่อนที่ ดังนั้นทิศทางของแรงเสียดทานจะตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ หรือทิศทางที่มีแนวโน้มจะเกิดการเคลื่อนที่เสมอ ในเครื่องจักรกลหลายๆ ชนิด เช่น รองลื่น (ตลับลูกปืน, แบริ่ง) เฟือง สกรูส่งกําลัง หรือการไหลของของเหลวในท่อไม่ต้องการให้มีแรงเสียดทาน ซึ่งทําให้เกิดการเสียดสี เกิดความร้อน และเกิดการสึกหรอขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องจักรกลหลายๆ ชนิดใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเช่นกัน เช่น เบรก คลัตช์ สายพาน ยางรถยนต์ เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงเสียดทาน

สมรรถนะประจำหน่วย

1. คำนวณหาความเสียดทานได้

2. แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับความเสียดทานได้

3. แก้ปัญหาโจทย์โดยวิเคราะห์จากมุมของแรงเสียดทานได้

สาระการเรียนรู้

1. ความเสียดทาน

2. ประเภทของปัญหาที่เกี่ยวกับความเสียดทาน

3. มุมของแรงเสียดทาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามนำเข้า เช่น

- ทำไมสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นเอียงจึงไม่ลื่นไหลลงมา

- การผลักสิ่งของชนิดเดียวกันที่วางอยู่บนพื้นผิวต่างชนิดกัน ทำไมจึงออกแรงต่างกัน

2. ครูนำแบบจำลองความเสียดทานมาให้ผู้เรียนสังเกตุการเคลื่อนที่

ขั้นสอน

3. ครูอธิบายหลักการความเสียดทาน

ความเสียดทานแห้งเป็นประเภทหนึ่งของความเสียดทาน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสที่ไม่มีการหล่อลื่น ความเสียดทานนี้จะเป็นแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับผิวที่สัมผัสกัน และจะกระทำในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ หรือความพยายามในการเคลื่อนที่เสมอ

จากรูปมีน้ำหนัก W  วางอยู่บนพื้นราบ แรงที่กระทำต่อวัตถุคือแรงเนื่องจากน้ำหนัก มีแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัส N สมมุติให้มีแรง P กระทำต่อวัตถุดังรูป เมื่อแรง P ที่กระทำมีค่าน้อยวัตถุจะยังคงไม่เคลื่อนที่ นั่นคือระบบอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะมีแรงอีกแรงหนึ่งมากระทำให้เกิดสมดุลในแนวนอน เรียกแรงนั้นว่า แรงเสียดทานสถิต F  ซึ่งแรงเสียดทานสถิตนี้จะกระทำที่ตำแหน่งผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นราบ

ถ้าแรง P  เพิ่มมากขึ้น แรงเสียดทาน F  ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ แรง F นั้นจะเป็นค่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุด (Fm) ดังรูป

จากรูปเมื่อกล่องเคลื่อนที่ ค่าของแรง F  จะลดลงจาก Fm จนมีค่าเท่ากับ Fk เรียก  Fk ว่า ค่าแรงเสียดทานจลน์

แรงเสียดทานสถิต (Fs) มีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่า N  คือ

Fs=μsN

เมื่อ μs คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิต

และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้ว ค่า Fk จะเท่ากับ

Fk=μkN

เมื่อ μk คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์

4. ครูอธิบายประเภทของปัญหาที่เกี่ยวกับความเสียดทาน

ความเสียดทานของผิวสัมผัสแนวราบ แบ่งได้ 4 กรณีด้วยกันคือ

- มีแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางที่ไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ในกรณีนี้แรงเสียดทานมีค่าเป็นศูนย์

- มีแรงกระทำต่อวัตถุ แต่ขนาดของแรงไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ในกรณีนี้จะไม่ทราบค่าของแรงเสียดทานสถิตสูงสุด และไม่สามารถใช้สมการ Fm=μsN ในการคำนวณหาค่าแรงเสียดทานสถิตได้

- มีแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ในกรณีนี้แรง F จะมีค่าเท่ากับแรง Fm สามารถใช้สมการสมดุล และสมการ Fm=μsN ในการคำนวณได้ แรงเสียดทานต้องมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอ

- วัตถุมีการเคลื่อนที่โดยมีแรงกระทำในกรณีนี้ไม่สามารถนำสมการสมดุลมาใช้ได้ และแรง F  จะมีค่าเท่ากับ Fk คำนวณได้จาก Fk=μkN โดยที่แรง Fk  มีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอ

5. ครูอธิบายมุมของแรงเสียดทาน

เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุดังรูป จนวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ มุมระหว่างแรง R  กับแรงปฏิกิริยาในแนวตั้ง เรียกว่า มุมของแรงเสียดทานสถิต ดังนี้

tan∅s=FmN=μsNN

∴ tan∅s=μs

ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ ค่าของแรงเสียดทานจะลดเป็น Fk เช่นเดียวกับมุม ø ระหว่างแรง R  กับ N  จะลดลงเท่ากับค่าต่ำสุดของ ∅k เรียกมุมนี้ว่า มุมของแรงเสียดทานจลน์ แสดงดังรูป นั่นคือ

tan∅k=FkN=μkNN

∴tan∅k=μk

ไม่มีแรงเสียดทาน		 ไม่เคลื่อนที่		กำลังจะเคลื่อนที่	              เคลื่อนที่

6. ครูยกตัวอย่างการแก้ปีญหาโจทย์ความเสียดทาน

7. ครูให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแก้ปัญหาโจทย์ความเสียดทาน

ขั้นสรุปและการประยุกต์

8.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน

9. ผู้เรียนทำกิจกรรมใบงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Power Point

3. กิจกรรมการเรียนการสอน

4. รูปภาพประกอบ

5. แบบหุ่นจำลอง

หลักฐาน

1. บันทึกการสอน

2. ผลงาน

3. แผนจัดการเรียนรู้

4. ใบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน

การวัดผลและการประเมินผล

วิธีวัดผล

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. ตรวจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

4. ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

เครื่องมือวัดผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผู้เรียน)

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

5. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึ้นไป)

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน คือ 50%

4. แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ มีเกณฑ์ผ่าน 50%

กิจกรรมเสนอแนะ

ทบทวนบทเรียน

- ความเสียดทาน

- ประเภทของปัญหาที่เกี่ยวกับความเสียดทาน

- มุมของแรงเสียดทาน

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่ 9 | หน่วยที่ - |
| --- | --- | --- |
|  | รหัส 30100 - 0101 วิชา กลศาสตร์วิศวกรรม | สอนครั้งที่ 18 |
|  | ชื่อหน่วย สอบปลายภาคเรียน | จำนวน 3 ชม. |

สาระสำคัญ

จากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาวิชานี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนฝึกคิด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) โดยยึดหลักการนำไปใช้ให้เกิดไปประโยชน์ในการพัฒนาสังคม พร้อมทั้งนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนนำความรู้ที่ศึกษามาไปสอบปลายภาคเรียนได้

สมรรถนะประจำหน่วย

แสดงความรู้ในการสอบประมินผลปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้

สอบประเมินผลปลายภาคเรียนตามเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบประเมินผลปลายภาคเรียน

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งที่ ...1/18.... สาขา/ชั้นปี  ......................จำนวนผู้เรียน............คน   มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน............คน ลาป่วย............คน ลากิจ...........คน มาสาย...........คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  …………………….……………………………………………………………………..…………

...................................................................................................................................................................................

สอนครบตามหัวข้อเรื่องในแผนฯ   สอนไม่ครบเนื่องจาก.......................................................

1.3  กิจกรรม/วิธีการสอน

ครูแนะนำและบอกจุดประสงค์     ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน	          ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ทำแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา          ทำใบกิจกรรม/ใบงาน

อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................

1.4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน : ………………………………………………..…….…………

...................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผู้เรียนได้รับ : .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..…………………………………………………………..….…………..

……………....................................................................................................................................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..……………………………………………………………………………………..…….………………..

……………....................................................................................................................................................................

2.5 ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย : ..………………………………………………………………………………..….…………………

……………....................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครั้งนี้ : .……………………………………………………………………………..

……………....................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………